Szanowni Państwo,

Województwo Zachodniopomorskie zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest oznakowanie trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10) na odcinku Mrzeżyno-Dźwirzyno w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”, zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami:

Przedmiot zamówienia:

- Lokalizacja obiektu i ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

Projektowany odcinek Trasy EuroVelo 10 znajduje się w całości w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfickim, gminie Trzebiatów. Zadanie polega w całości na zaprojektowaniu oznakowania drogowskazowego trasy oraz miejscowej zmianie organizacji ruchu (ulica Nadmorska w Mrzeżynie – dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego).

- Zakres opracowania

| Symbol odcinka | Opis odcinka | Zakres zadania. | Długość [m] | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMR_118 | Leśna droga szutrowa | Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. | 1317 | 8/1, 7/3, 7/6 |
| NMR_119 | Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze. | Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. | 2764 | 6/8, 4/2, 3/2, 376/2, 1/108, |
| NMR_120 | Niezagospodarowane miejsce przed mostem. | Na terenie działki 1/98 zostanie wybudowana droga rowerowa i punkt odpoczynku według osobnego opracowania. Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. | 46 | 1/98 |
| NMR_123, NMR_121, NMR_122, | Ulice w Mrzeżynie: Trzebiatowska, Bałtycka, Nadmorska | Trasa w jezdni na zasadach ogólnych. Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. Zmienić organizację ruchu dopuszczając dwukierunkowy ruch rowerów na odcinkach jednokierunkowych | Łącznie 1690 | 380, 379/1, 379/2, 251/1, 384/2, 385/2, |
| NMR_124 | ul. Kołobrzeska | Trasa w jezdni na zasadach ogólnych. Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. | 386 | 381/4 |
| NMR_125 | Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi | Zaprojektować oznakowanie kierunkowe trasy. Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. | 1444 | 380 |
| NMR_126 | Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi | Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. | 1286 | 380 |
| NMR_127 | Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi | Wykonać projekt oznakowania trasy, uzyskać niezbędne uzgodnienia, wykonać i umieścić oznakowanie w terenie. | 2852 | 380 |

- Długość odcinka objętego dokumentacją wynosi – 11.785 m.

- W ramach realizacji zadania należy:

  - dokonać inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego,

  - zaprojektować oznakowanie poziome i pionowe trasy rowerowej znakami z grupy R-4 w tym w formie znaków poziomych,

  - oznakowanie powinno być zaplanowane zgodnie z „Wytycznymi oznakowania głównych tras rowerowych określonych w Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”,

  - w ramach projektu oznakowania wymagane jest zastosowanie nowych technologii w wykonaniu znaków pionowych lub poziomych (np. znaki poziome R-4/R-4b w formie prefabrykatów, znaki poziome R-4/R-4b wykonane w nowej technologii malowania, znaki pionowe wykonane z PCV itp.) – celem wykonawcy jest przetestowanie nowych, trwalszych i odpornych na zniszczenia czy wandalizm technologii wykonania oznakowania drogowskazowego trasy rowerowej. Liczba znaków wykonana z zastosowaniem nowych technologii powinna wynosić co najmniej 30% ogólnej liczby wszystkich zastosowanych w projekcie znaków, wliczając oznakowanie pionowe oraz poziome. należy zapewnić ciągłość organizacji ruchu rowerowego nieprzerywaną przejściami
dla pieszych, liniami ciągłymi, itp.

  - należy wprowadzić dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na ulicy Nadmorskiej
w Mrzeżynie,

  - należy dokonać inwentaryzacji i przewidzieć w projekcie usunięcie wszelkich oznaczeń szlaku rowerowego R-10 (znaki oraz symbole na drzewach przypominające znaki,
w szczególności znaki typu R-2, R-2a i R-3) znajdujące się w przebiegu projektowanych odcinków.

- Dokumentacja projektowa powinna obejmować całość działań prowadzących do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, sprawdzeń i decyzji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym – projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia we własnym zakresie, na podstawie uzyskanych uzgodnień, oznakowania pionowego i poziomego w terenie.

- Szacowana liczba nowych znaków pionowych wyniesie ok. 110, w tym:

Znaki rowerowe z kategorii R, kierunkowe i drogowskazowe: ok. 80

oraz ok. 30 związanych ze zmianą organizacji ruchu w ciągu ul. Nadmorskiej.

Szacowanie wartości zamówienia prosimy przesyłać na adres: sprusiewicz@wzp.pl do dnia
19 września 2018 roku.

Planowany termin realizacji zadania: 8 miesięcy od podpisania umowy.

Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr  1480/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2016 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”.