Załącznik 1 SIWZ











2006-11-14
WARUNKI TECHNICZNE
opracowania Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000


Opracowanie dotyczy wykonania 18 arkuszy mapy hydrograficznej w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania.

Opracowaniu podlegają następujące godła arkuszy map w skali 1:50 000 „1992” (opisane w SIWZ w 2 obiektach) :

Obiekt 1 – arkusze N-33-66-C, N-33-66-D, N-33-67-C, N-33-67-D, N-33-77-A, N-33-77-B, N-33-78-A, N-33-78-B; N-33-79-A, N-33-79-B; 
Obiekt 2 – arkusze N-33-57-D, N-33-58-A, N-33-58-C, N-33-68-A, N-33-68-B, N-33-69-A, -33-69-B, N-33-70-A;

Godła arkuszy map przedstawione są także graficznie w załączniku 5 SIWZ.

Przedmiotowe mapy należy wykonać zgodnie z:

1. Wytycznymi Technicznymi – GIS-3, Mapa Hydrograficzna Polski, skala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej GUGiK 2005 (wraz z uzupełnieniami dostępnymi na stronie internetowej GUGiK: www.gugik.gov.pl ).

2. Zasadami Kompletowania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Instrukcja Techniczna O-3 GUGiK 1992.

3. Instrukcją Techniczną K-3 GUGiK 1984 - Mapy Tematyczne.

4. Instrukcją techniczną O-1 „Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych”.

5. Instrukcją techniczną GUGiK 1998 „Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:50 000 - katalog znaków”.

Należy zastosować międzynarodowy krój arkuszy oraz układ współrzędnych „1992”.

Treść podkładową dostarcza Zamawiający. Na podkład topograficzny składają się zarówno pliki rastrowe jak i wektorowe, opracowane w ramach cyklu produkcyjnego VMAP L 2.

Druk map w sześciu kolorach (CMYK + szary, brąz), w nakładzie 150 egz. każdego godła . 

Do każdej mapy należy zatrudnić konsultanta naukowego odpowiadającego za treść merytoryczną, a do całości prac głównego konsultanta naukowego. Osoby konsultantów wymagają akceptacji GUGiK.

Tematyczną bazę danych hydrograficznych (zarówno mapę numeryczną jak i obraz kartograficzny) należy opracować w systemie MapInfo Professional wersja 7.0 lub wyższa.

Prace należy wykonać w II etapach:

Etap I

· Zebranie materiałów źródłowych i ocena ich jakości i przydatności.

· Założenie metryk dla opracowywanych arkuszy map.

· Rejestracja dostarczonych przez Zamawiającego podkładów rastrowych w bazowym systemie MapInfo, w układzie współrzędnych „1992”.

· Rejestracja dostarczonych przez Zamawiającego podkładowych plików wektorowych shapefile (*.shp) w bazowym systemie GIS (MapInfo), w układzie współrzędnych „1992”. Następnie import wybranych klas obiektów do warstw tematycznych bazowego systemu. 

Powyższe czynności należy przeprowadzić z wykorzystaniem dostarczonego narzędzia informatycznego konwersja_danych_zrodlowych.mbx. Dokładny opis procedury zamieszczony został w dokumencie elektronicznym „konwersja_danych_zrodlowych.pdf”, będącym integralną częścią Wytycznych Technicznych GIS-3.

· Kontrola dostarczonych cyfrowych materiałów podkładowych i uzupełnienie brakujących elementów treści topograficznej.

· Dla arkuszy granicznych należy treść tematyczną opracować tylko w granicach państwa natomiast treść topograficzną pozostawić na całym arkuszu. Wody powierzchniowe, przez które przebiega granica państwa, należy w całości przedstawić w treści tematycznej mapy. 

Warstwice zawsze brązowe na całym arkuszu (czer_warstwice.tif 1  -100%).

Pozostała treść, poza granicami kraju, w kolorze szarym: 

-
czar_sytuacja.tif 

– 100%, 

-
czar_zal.tif 1
– 30%     

-
nieb_sytuacja.tif 1
– 100%, 

-
nieb_zal.tif 1
– 30%, 

-
ziel_sytuacja.tif 1
– 100%, 

-
ziel_zal_las.tif 1
– 40%, 

-
ziel_zal_zagajnik.tif 1
– 20%.

Dla pozostałych arkuszy należy przyjąć warstwice brązowe na całym arkuszu (czer_warstwice.tif 1  -100%)  pozostała treść w kolorze szarym:

-
czar_sytuacja.tif 1
– 100%, 

-
czar_zal.tif 1
– 30% 

-
ziel_sytuacja.tif 1
– 100%.

· Wstępne opracowanie elementów treści mapy hydrograficznej na mapach dokumentacyjnych.

· Wykonanie prac terenowych obejmujących identyfikację i weryfikację elementów treści tematycznej mapy wniesione z materiałów źródłowych oraz pomiar i lokalizację obiektów będących treścią mapy. Wyniki pomiarów należy zapisać w dzienniku robót.
· Wykonanie pierworysów redakcyjnych tematycznych z uwzględnieniem podziału na warstwy, niezbędne przy opracowaniu numerycznym czystorysu.

· Opracowanie nazewnictwa - podstawę nazewnictwa obiektów hydrograficznych stanowi wykaz nazw sporządzony przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji, dostępny w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

· Sporządzenie opisów pozaramkowych. 

· Dokonanie korekty pierworysów i uzgodnienie styków z istniejącymi materiałami.

· Zatwierdzenie pierworysów map przez konsultanta naukowego.

· Opracowanie sprawozdania technicznego z wykonanych prac z uwzględnieniem wyników wykonanych analiz, wskazaniem źródeł informacji specjalistycznych oraz ocena ich jakości i dostępności.

Przedmiotem odbioru etapu I będzie operat zawierający uporządkowane wyniki prac wchodzących w jego zakres tj. materiały powstałe w wyniku prac przygotowawczych, terenowych i redakcyjnych.

Etap II

· Opracowanie warstw tematycznych mapy numerycznej w bazowym systemie MapInfo na podstawie pierworysów:

1. Wprowadzenie informacji z pierworysów redakcyjnych na odpowiednie warstwy numeryczne bazy danych przestrzennych.

2. Przyporządkowanie atrybutów opisowych poszczególnym obiektom wektorowym.

3. Nadanie obiektom wektorowym stylistyki (odpowiedni kolor, wielkość, rodzaj linii, powierzchni lub punktu) zgodnej z dokumentem „resymbolizacja_mapinfo-hydro.pdf”, stanowiącym integralną część Wytycznych Technicznych GIS-3.

· Opracowanie, z wykorzystaniem dostarczonego przez Zamawiającego narzędzia informatycznego „kontrola tematyczna” (ThmCtrlH.mbx), wydruków tematycznych potwierdzających poprawność wykonania bazy danych tematycznych. Dokładny opis procedury zamieszczony został w dokumencie elektronicznym „procedury_kontroli_hydro.pdf”, który stanowi integralną część Wytycznych Technicznych GIS-3.

· Uzgodnienie styków z istniejącymi opracowaniami numerycznymi:

1. Uzgodnienie układu odniesień przestrzennych.

2. Uzgodnienie połączeń obiektów liniowych i powierzchniowych, których kontynuacja następuje na sąsiednich arkuszach.

3. Uzgodnienie atrybutów opisowych poszczególnych obiektów zlokalizowanych na sąsiadujących arkuszach.

4. Ewentualne niezgodności na stykach, z arkuszami wykonanymi w latach poprzednich, których nie można uzgodnić, należy opisać w sprawozdaniu technicznym oraz w dokumencie elektronicznym „UWAGI_DO_STYKOW.HTM”, który należy dołączyć do formy zdawczej danego arkusza.

· Opracowanie, w bazowym systemie GIS (MapInfo), obrazu kartograficznego mapy tematycznej (rozumianego jako dokładna, warstwowa, wektorowa reprezentacja mapy analogowej), zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych Technicznych GIS-3 (rozdział „Zasady sporządzania obrazu kartograficznego”) oraz zgodnie z dokumentem elektronicznym „obraz_k-hydro.pdf”, stanowiącym ich integralną część. 

W szczególności należy przygotować obraz kartograficzny w formie wtórnej dla określonego przez Zamawiającego typu i modelu urządzenia wyjściowego (np. drukarki lub plotera wielkoformatowego), 

· Opracowanie spójnej tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru objętego zleceniem:

1.
Połączenie arkuszy numerycznej mapy tematycznej w jedna spójną bazę danych przestrzennych. Proces łączenia poszczególnych warstw map numerycznych arkuszy składowych należy przeprowadzić w dwóch fazach:

Faza pierwsza -
skopiowanie wszystkich obiektów z warstw arkuszy składowych na odpowiednie warstwy całościowe. 

Warstwy całościowe mają strukturę zgodną z odpowiednimi warstwami arkuszy składowych.

Faza druga -
na warstwach całościowych, wzdłuż granic arkuszy składowych, dokonanie fizycznego połączenia obiektów stykowych (dotyczy zarówno połączenia części graficznej jak i opisowej).

Ogólne reguły łączenia obiektów stykowych (występujących na granicy arkuszy składowych):

A.
Podczas porównywania części opisowej obiektów należy pomijać wartość pola KONTROLA_ID.

B.
Podczas łączenia obiektów stykowych w jeden spójny obiekt należy do pola KONTROLA_ID wprowadzić nową wartość, która będzie znacząco większa od dotychczas największej liczby występującej w tym atrybucie na danej warstwie (na przykład 10 000).

Szczegółowe reguły łączenia obiektów stykowych zależą od typu obiektów graficznych:

A.
Dla obiektów punktowych (jest to szczególny przypadek, kiedy punkty leżą dokładnie na granicy arkuszy składowych). W takiej sytuacji należy:

-
pozostawić tylko jeden obiekt, jeżeli część opisowa obiektów jest identyczna,

-
jeżeli część opisowa różni się, to pozostawić tylko jeden obiekt, ten który posiada najaktualniejsze informacje (patrz pole DANE_OKRES_ZBIERANIA).

B.
Dla obiektów liniowych należy:

-
połączyć obiekty, jeżeli część opisowa obu obiektów jest identyczna,

-
pozostawić obiekty niepołączone, jeżeli część opisowa nie jest identyczna.

W szczególnym przypadku, kiedy linie biegną dokładnie wzdłuż granicy arkuszy składowych, należy:

-
pozostawić tylko jeden obiekt, jeżeli część opisowa obu obiektów jest identyczna,

-
jeżeli część opisowa różni się, to pozostawić tylko jeden obiekt, ten który posiada najaktualniejsze informacje (pole DANE_OKRES_ZBIERANIA na odpowiedniej warstwie z katalogu POCHODZENIE\).

C.
Dla obiektów powierzchniowych należy:

-
połączyć obiekty, jeżeli część opisowa obu obiektów jest identyczna,

-
pozostawić obiekty niepołączone, jeżeli część opisowa nie jest identyczna.

2.
Kontrola obrazu wektorowego i atrybutów opisowych scalonego opracowania.

3.
Opracowanie obrazów kartograficznych poszczególnych arkuszy z redakcją w ujęciu całościowym.

„Redakcja w ujęciu całościowym” polega na utworzeniu oddzielnej wersji obrazu kartograficznego każdego arkusza. W nowym zbiorze, zwanym dalej „całościowym”, należy poszczególne obrazy przeredagować pod kątem drukowania obszaru całego województwa. Dla przykładu, park narodowy występujący na styku dwóch arkuszy będzie posiadał stosowny opis na obu sekcjach. Przy drukowaniu obu arkuszy obok siebie nazwy mogą znajdować się bardzo blisko siebie. W takiej sytuacji na wersji „całościowej” należy wprowadzić odpowiednio pojedynczy opis.

Podczas opracowywania wersji „całościowej” należy pamiętać, że:

A.
Wynikowe obrazy kartograficzne arkuszy należy pozostawić w odrębnych zestawach warstw "OK...". NIE NALEŻY dokonywać fizycznego połączenia zestawów warstw tworzących obrazy kartograficzne poszczególnych arkuszy w pojedynczy zestaw zbiorczy.

B.
W wynikowym obrazie kartograficznym każdego arkusza powinny występować wszystkie warstwy, w tym warstwy zawierające legendę i opisy pozaramkowe dla danej sekcji.

· Sporządzenie przez konsultanta naukowego komentarzy do poszczególnych arkuszy map.

· Opracowanie redakcyjne komentarza, sporządzenie szkicu sytuacyjnego zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 8 (wymiary, czcionki, kierunki cieków, oznaczenia miejscowości). 

· Wykonanie próbnych wydruków. 

· Korekta i akceptacja odbitki przez redaktora i konsultanta naukowego (na lewej stronie próbnego wydruku sporządzić krótkie sprawozdanie z wykonania zaleceń konsultantów).

· Przegląd próbnych wydruków przez Zamawiających (mapy i komentarza). 

· Wykonanie kontrolnych zestawień tematycznych, w wersji numerycznej i analogowej, potwierdzających poprawność wykonania bazy danych tematycznych.

· Sprawdzenie materiałów cyfrowych (w tym m.in. map numerycznych, obrazów kartograficznych oraz formy zdawczej) przez eksperta wyznaczonego przez GUGiK.

Do kontroli Wykonawca przedstawi poszczególne materiały cyfrowe zapisane zgodnie ze schematami opisanymi w dokumentach:

- 
„FORMA_ZDAWCZA-POJEDYNCZY_ARKUSZ.PDF” (zał. 6), 

-
„FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_POJEDYNCZE_OPRACOWANIE.PDF” (zał. 7).

· Rozbarwienie, na podstawie atrybutów opisowych, warstw tworzących obraz kartograficzny do druku triadą (CMYK) z dodatkowymi kolorami na sytuację i rzeźbę (podkład). 

· Opracowanie wydawniczych zbiorów postscriptowych odpowiadających poszczególnym barwom diapozytywów wydawniczych oraz naświetlenie na ich podstawie diapozytywów w 2 egzemplarzach (min. rozdzielczość 2400 dpi).

· Druk map w nakładzie 150 egz. każdego godła,

· Obustronne foliowanie folią matową 0,32(, po 5 egzemplarzy z każdego godła mapy, dla arkuszy granicznych dodatkowo po 5 egz. z każdego województwa.

· Opracowanie sprawozdania technicznego z całości wykonanych prac (z obu etapów) z uwzględnieniem wyników wykonanych kontroli jakości prac i ogólną oceną dzieła, w sprawozdaniu przedstawić raport niezgodności na stykach.

Przed końcowym odbiorem Wykonawca zainstaluje w WODGiK, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli, mapy numeryczne wraz z obrazami kartograficznymi (w wersji dla poszczególnych arkuszy oraz w wersji dla scalonego opracowania).

Do końcowego odbioru Wykonawca przedstawi skompletowany operat zgodnie z instrukcją O-3, cały nakład wydrukowanych map wraz z komentarzami, poszczególne materiały cyfrowe (w tym m.in. numeryczną mapę tematyczną wraz z obrazami kartograficznymi - całość w wersji dla poszczególnych arkuszy oraz w wersji dla scalonego opracowania) zapisane w formacie programu MapInfo, zgodnie ze schematami opisanymi w dokumentach:

- 
„FORMA_ZDAWCZA-POJEDYNCZY_ARKUSZ.PDF” (zał. 6), 

-
„FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_POJEDYNCZE_OPRACOWANIE.PDF” (zał. 7).

W ramach zamówienia Wykonawca przekaże narzędzie zapewniające Zamawiającemu, po dokonaniu przez niego aktualizacji, możliwość automatycznego generowania obrazów kartograficznych w formie wtórnej, sprofilowanej kolorystycznie pod wskazane przez Zamawiającego urządzenie/a drukujące.

W trakcie odbioru Wykonawca zademonstruje powyższe materiały cyfrowe wraz z narzędziami i udzieli żądanych wyjaśnień.

Kompletowanie i przekazanie materiałów

W terminie 21 dni od daty protokolarnego przyjęcia roboty Wykonawca przekaże nowo powstałe materiały dotyczące opracowania arkusza mapy tematycznej do państwowego zasobu geodezji i kartografii.

Do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przekazaniu podlegają dokumenty stanowiące:

Zasób bazowy (ZB), Zasób użytkowy (ZU), Zasób przejściowy (OT) – zał. nr 1 Skompletowane materiały należy przekazać w sztywnych, wiązanych teczkach (jedno godło w teczce) i opisać zgodnie z podanym wzorem zał. nr 2

Dokumenty wchodzące w skład operatów skompletowane w/w zbiorami umieścić w kopertach i opisać wg zał. nr 3

Wszystkie zbiory materiałów powinny zawierać opisy grup funkcjonalnych   zgodnie z Wytycznymi Technicznymi O-3, tj.

· zasób bazowy (ZB)

· zasób użytkowy (ZU)

· zasób przejściowy (OT)

Materiały cyfrowe zapisane na płytach PRINTABLE CD-R (jedno godło na płycie) należy przekazać w 1 egz., płyty nie mogą mieć żadnych naklejonych etykiet, wzór nadruku opisu płyty stanowi załącznik nr 4. Opakowania płyt typu slim nie będą przyjmowane.

Schemat kompletowania materiałów cyfrowych dla pojedynczego arkusza zawiera dokument:

 „FORMA_ZDAWCZA-POJEDYNCZY_ARKUSZ.PDF” (zał. 6).

W szczególności powyższe materiały muszą zawierać m.in:

· Warstwy tematyczne bazowego systemu GIS (MapInfo v. 7.0 lub wyższa).

· Obraz kartograficzny - dokładna, warstwowa, wektorowa reprezentacja mapy analogowej o symbolice graficznej zgodnej z Wytycznymi Technicznymi GIS-3 i układzie warstw zgodnym z dokumentem elektronicznym „obraz_k-hydro.pdf”, stanowiącym integralną część Wytycznych.

· Podkłady rastrowe.

· Pliki konfiguracyjne:

1. plik zawierający definicje układu odniesień przestrzennych stosowanego w opracowaniu i innych państwowych układów współrzędnych,

2. pliki definiujące styl symboli punktowych i liniowych stosowanych dla warstw mapy numerycznej zgodnie z Wytycznymi GIS-3 (Załącznik 2 – „Wzory znaków umownych”).

· Informacje o sposobie niezbędnej konfiguracji bazowego systemu MapInfo z wykorzystaniem dostarczonych plików konfiguracyjnych.

· Diapozytywy wydawnicze map zapisane w formacie postscriptowym.

· Informacje o zawartości płyty i wykonawcy opracowania.

· Komentarze w formacie .PDF.

· Tematyczne zestawienia kontrolne, zapisane w formacie .PDF .

Materiały cyfrowe scalonego obszaru opracowania, zapisane na płycie PRINTABLE CD-R (lub odpowiednio DVD±R) należy przekazać w 1 egz. Wzór nadruku opisu płyty stanowi załącznik nr 5 (na płycie i pudełku umieścić wykaz arkuszy wchodzących w skład scalonego obszaru opracowania).  Płyty nie mogą mieć naklejonych żadnych etykiet. Opakowania typu slim nie będą przyjmowane. 

Schemat kompletowania materiałów cyfrowych dla scalonego opracowania zawiera dokument:

 „FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_POJEDYNCZE_OPRACOWANIE.PDF” (zał. 7).

Do przekazywanych materiałów należy dołączyć 1 komplet dokumentów zawierających:

1. wniosek przyjęcia materiałów do pzgik,

2. wykaz nowo powstałych materiałów,

3. kopie zgłoszenia roboty kartograficznej,

4. protokół końcowej kontroli technicznej,

5. sprawozdanie techniczne,

6. po 10% nakładu wydrukowanego każdego godła mapy. 

Do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK pofoliowane mapy.

Do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wykonawca przekaże zbiory dokumentów skompletowane w teczkach z podziałem na zasób użytkowy i przejściowy. Zawartość teczek i opis jak wyżej. Materiały źródłowe powstałe w wyniku prac przygotowawczych (dzienniki robót, tabele z zestawieniami, ankiety, mapy z wywiadu terenowego, kalki i wydruki próbne, itd) należy przekazać w uporządkowanej formie jako zasób przejściowy zgodnie z Wytycznymi Technicznymi O-3.

Materiały cyfrowe zapisane na płytach PRINTABLE CD-R (jedno godło na płycie) należy przekazać w 1 egz., płyty nie mogą mieć żadnych naklejonych etykiet, wzór nadruku opisu płyty stanowi załącznik nr 4. Opakowania płyt typu slim nie będą przyjmowane.

Schemat kompletowania materiałów cyfrowych dla pojedynczego arkusza zawiera dokument:

 „FORMA_ZDAWCZA-POJEDYNCZY_ARKUSZ.PDF” (zał. 6).

W szczególności powyższe materiały muszą zawierać m.in:

· Warstwy tematyczne bazowego systemu GIS (MapInfo v. 7.0 lub wyższa).

· Obraz kartograficzny - dokładna, warstwowa, wektorowa reprezentacja mapy analogowej o symbolice graficznej zgodnej z Wytycznymi Technicznymi GIS-3 i układzie warstw zgodnym z dokumentem elektronicznym „obraz_k-hydro.pdf”, stanowiącym integralną część Wytycznych.

· Pliki konfiguracyjne:

1. plik zawierający definicje układu odniesień przestrzennych stosowanego w opracowaniu i innych państwowych układów współrzędnych,

2. pliki definiujące styl symboli punktowych i liniowych stosowanych dla warstw mapy numerycznej zgodnie z Wytycznymi GIS-3 (Załącznik 2 – „Wzory znaków umownych”).

· Informacje o sposobie niezbędnej konfiguracji bazowego systemu MapInfo z wykorzystaniem dostarczonych plików konfiguracyjnych.

· Diapozytywy wydawnicze map zapisane w formacie postscriptowym.

· Informacje o zawartości płyty i wykonawcy opracowania.

· Komentarze w formacie .PDF.

· Tematyczne zestawienia kontrolne zapisane w formacie .PDF,

Materiały cyfrowe scalonego obszaru opracowania, zapisane na płycie PRINTABLE CD-R (lub odpowiednio DVD±R) należy przekazać w 1 egz. Wzór nadruku opisu płyty stanowi załącznik nr 5 (na płycie i pudełku umieścić wykaz arkuszy wchodzących w skład scalonego obszaru opracowania).  Płyty nie mogą mieć naklejonych żadnych etykiet. Opakowania typu slim nie będą przyjmowane. 

Schemat kompletowania materiałów cyfrowych dla scalonego opracowania zawiera dokument:

 „FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_POJEDYNCZE_OPRACOWANIE.PDF” (zał. 7).

Do przekazywanych materiałów należy dołączyć 1 komplet dokumentów zawierające:

1. wniosek przyjęcia materiałów do pzgik,

2. wykaz nowo powstałych materiałów,

3. kopie zgłoszenia roboty kartograficznej,

4. protokół końcowej kontroli technicznej,

5. sprawozdanie techniczne,

6. po 90% nakładu wydrukowanego każdego godła mapy .

Ponadto Wykonawca przekaże obowiązkowe egzemplarze map, zgodnie z Ustawą z dn.7.11.1996r. (Dz. U. Nr 152) Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 6.03.1997 r. (Dz. U. Nr 29, poz 161), z nakładu Urzędu Marszałkowskiego do bibliotek wskazanych w ww. Rozporządzeniu oraz do biblioteki Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie ul. Twarda 51/55.

Wykaz map przekazanych do bibliotek należy sporządzić w dwóch egzemplarzach z informacją o konieczności przesłania egzemplarza z potwierdzeniem otrzymania map przez biblioteki do Departamentu Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK kserokopię potwierdzenia (pieczątka, podpis i data) przyjęcia do Centralnego Zasobu Geodezji i Kartografii skompletowanych materiałów wraz z wydrukowanymi mapami.

Załącznik nr 1

MAPA HYDROGRAFICZNA

    ( skład dokumentacji technicznej )

ZASÓB BAZOWY ( ZB)

Pierworysy redakcyjne:

1. Działów wodnych






T17

2. Terenów zalewanych





T18

3. Hydroizobat






T19

4. Wód







T20

5. Obiektów gospodarki wodnej




T21/1

6. Zasięgów







T21/2

7. Przepuszczalności gruntów




T22

8. Opisu pozaramkowego i podziału administracyjnego

T23

9. Wykaz nazw i makieta nazewnicza



T24

Kontrolne zestawienia tematyczne z bazy:

1. Wody powierzchniowe





H1

2. Wody podziemne





H2

3. Obiekty antropogeniczne, zanieczyszczenia


H3

4. Zlewnie, działy wodne





H4

5. Przepuszczalność gruntów




H5

ZASÓB UŻYTKOWY (ZU)

Diapozytywy wydawnicze :

1. Diapozytyw kol. szarego ( sytuacji )



D1

2. Diapozytyw kol. brązowego ( rzeżby )


 
D3

3. Diapozytyw kol. cyan




 
D17

4. Diapozytyw kol. magenta




D18

5. Diapozytyw kol. yellow




 
D19

6. Diapozytyw kol. black




 
D20

7. Diapozytyw komentarza  




D21

8. Metryka mapy 





 
M1

9. Wersja numeryczna  mapy 



 
CD-R

    10.    Wersja numeryczna scalonego obszaru opracowania     
CD-R / DVD±R

     11.   Egzemplarz okazowy mapy

ZASÓB PRZEJŚCIOWY (OT) (WODGIK)

Materiały źródłowe powstałe w wyniku prac przygotowawczych – dzienniki robót, ankiety, mapy wywiadu terenowego, próbne wydruki, wydruki tematyczne potwierdzające poprawność wykonania bazy danych tematycznych), itp.


[image: image1.wmf]Załącznik Nr 2

 

 

                                 

 

                                        OPIS TECZKI

 

 

 

 

 

MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI

 

 

M

-

33

-

57

-

C

 

 KUDOWA ZDRÓJ

 

 

SKALA 1 : 50 000 

 

UKŁAD „....”

 

 

....................

 

(rok wydania)

 

610 mm

 

      Wiązania teczki

 

610 mm

 

Strona wewnętrzna teczki

 

  

 

 

 

ZU,ZB,OT

 

   210 mm

 

150 mm

 

SKŁAD OPERATU

 














Załącznik Nr 2



	
	
	


CENTRALNY   OŚRODEK DOKUMENTACJI                  

kod                                     

   GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ                                                         ark. 
 

ul. Olbrachta 94


             01-102 Warszawa



                                           
 Symbol skali            1 : 100 000                 1 : 50 000










                                        Wn. nr .............................










                                        KERK .............................
     SKŁAD OPERATU

	Rodzaj materiałów
	Rok wykonania
	Ruch materiałów

	
	Przyj.
	Wył.
	Symbol materiału
	Nr zam.
	Daty

	
	Ilość
	Ilość
	
	
	wypoż.
	zwrotu

	Zasób bazowy (ZB):
	
	
	
	
	
	

	T17-Pierworys działów wodnych
	
	
	
	
	
	

	T18-Pierworys terenów zalewanych
	
	
	
	
	
	

	T19-Pierworys hydroizobat
	
	
	
	
	
	

	T20-Pierworys wód
	
	
	
	
	
	

	T21/1-Pierworys obiektów gospodarki wodnej
	
	
	
	
	
	

	T21/2-Pierworys zasięgów
	
	
	
	
	
	

	T22-Pierworys przepuszczalności gruntów
	
	
	
	
	
	

	T23-Pierworys opisów pozaramkowych i podziału administracyjnego
	
	
	
	
	
	

	T24- Wykaz nazw i makieta nazewnicza
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kontrolne zestawienia tematyczne:
	
	
	
	
	
	

	H1 – Wody powierzchniowe
	
	
	
	
	
	

	H2 – Wody podziemne
	
	
	
	
	
	

	H3 – Obiekty antropogeniczne, zanieczyszczenia
	
	
	
	
	
	

	H4 –Zlewnie, działy wodne
	
	
	
	
	
	

	H5 – Przepuszczalność gruntów
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Zasób użytkowy (ZU):
	
	
	
	
	
	

	D1   - Diapozytyw kol. szarego (sytuacja) 
	
	
	
	
	
	

	D3   - Diapozytyw kol. brązowego (rzeźba)
	
	
	
	
	
	

	D17 - Diapozytyw kol. cyan 
	
	
	
	
	
	

	D18 - Diapozytyw kol. magenta
	
	
	
	
	
	

	D19 - Diapozytyw kol. yellow
	
	
	
	
	
	

	D20 - Diapozytyw kol. black
	
	
	
	
	
	

	D21 - Diapozytyw komentarza
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	M1 – Metryka mapy
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Egzemplarz okazowy mapy
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pieczęć firmy wykonującej robotę :

 Skompletował:................................................................

                                                    (data, podpis, pieczątka)
	
	
	
	


Załącznik Nr 3
OPIS KOPERTY

( ZB, ZU, OT )




Opis zbioru

funkcjonalnego
Oznaczenia kodowe  materiałów dajemy w prawym górnym rogu koperty wg poniższego wzoru :

	KOD

GODŁA
	Symbol

skali
	Arkusz 1 : 100 000


	1: 50 000

	
	50
	M-34-69
	A

	Kod materiału : D1,D3...


Załącznik  Nr 4

WZÓR OPISU PŁYTY CD-R






Załącznik Nr 5

WZÓR OPISU PŁYTY CD-R (lub odpowiednio DVD±R)





Załącznik Nr 6

Dokument „FORMA_ZDAWCZA-POJEDYNCZY_ARKUSZ.PDF” – aktualna wersja dostępna, w formie elektronicznej, na stronach GUGiK-u ( www.gugik.gov.pl ).

Załącznik Nr 7

Dokument „FORMA_ZDAWCZA-SCALONE_POJEDYNCZE_OPRACOWANIE.PDF” – aktualna wersja dostępna, w formie elektronicznej, na stronach GUGiK-u ( www.gugik.gov.pl ).

Załącznik Nr 8

WZÓR  SZKICU  SYTUACYJNEGO

[image: image2.png]PL USALignt, 10.0 pt

PL USALight, 10.0 pt \\ Times New Roman CE, 6.24 pt, Italic
. \ N
~ N\ N
T~ AN AN
315633 () ! Barlin
N\
Radogoszcz

——————— Times New Roman CE,
6.24 pt, Italic

Wt

J. Mierzynskie Q

1.3 pt, black 100%

I— 0.5 pt, black 100%

/ / \\\\\\\\ -
8&\ QyegzvCHod N
\Q / [ PLUSALight, 100 pt

J. Gorzynskie

1.15 pt, black 100% __
- 7 ~

W|erzbno 5 Q)

srednica 4.6 mm,
wypetnienie black 30%, -
A o
obwddka 0.5 pt, black 40% T Wolkic

Gorzyn
~ | 0.5 pt, black 100%

0.575 pt, black 100% —
: 0 315.51

—~ [
Gtazewo 0.5 pt, black 100%





Wymiary zewnętrznej ramki: 


- szerokość 8 cm,


- wysokość 8.5 cm.

Kod arkusza


 i materiałów












































M-33-57-C, M-33-57-D,....





SCALONA BAZA


OBSZARU


OPRACOWANIA








MAPA


HYDROGRAFICZNA POLSKI





skala 1 : 50 000


układ „ ........... ”








  SCALONA BAZA OBSZARU OPRAC.       WOJ. POMORSKIE     Nr ew. ....................





Nr ew. .........................


Nr regału ....................





Wykonawca :





MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI





WOJ. DOLNOŚLĄSKIE


SCALONA BAZA 


OBSZARU OPRACOWANIA





M-33-57-C, M-33-57-D, .....





skala 1 : 50 000


układ „..............”





Kudowa Zdr





M-33-57-C





skala 1 : 50 000


układ „.......”














Mapa Hydrograficzna Polski





WOJ. DOLNOŚLĄSKIE








© Główny Geodeta Kraju








Nr ew. ............................





ZAWARTOŚĆ PŁYTY CD-R :


Folder     Nazwa pliku       Zawartość pliku





M-33-57-C





MAPA


HYDROGRAFICZNA POLSKI





skala 1 : 50 000


układ „ ........... ”








 M-33-57-C      KUDOWA ZDRÓJ         Nr ew. ....................





Nr ew. .........................


Nr regału ....................





Wykonawca :





MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI





M-33-57-C


KUDOWA ZDRÓJ








skala 1 : 50 000


układ „..............”





Kudowa Zdr





M-33-57-C





skala 1 : 50 000


układ „.......”














Mapa Hydrograficzna Polski





KUDOWA ZDRÓJ








© Główny Geodeta Kraju








Nr ew. ............................





ZAWARTOŚĆ PŁYTY CD-R :


Folder     Nazwa pliku       Zawartość pliku




















�  Nazwa nakładki rastrowej z mapy topograficznej VMAP L 2.





PAGE  
1

_1200313009.doc
Załącznik Nr 2


                                        OPIS TECZKI




 


MAPA HYDROGRAFICZNA POLSKI







M-33-57-C



 KUDOWA ZDRÓJ







SKALA 1 : 50 000 



UKŁAD „....”







....................



(rok wydania)







610 mm







      Wiązania teczki







610 mm







   210 mm







Strona wewnętrzna teczki







  



 







ZU,ZB,OT







150 mm







SKŁAD OPERATU
















