Załącznik nr 1 Warunków Technicznych
I. Zakres tematyczny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest warstwa dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych), ulic w miastach z obszaru województwa zachodniopomorskiego  i obiektów mostowych pod tymi drogami
Opracowaniu podlega pozyskanie i przetworzenie danych do struktur bazy danych topograficznych dla następujących klas obiektów:
1. Szczegółowa klasyfikacja obiektów:

	Kod
	Poziom 1
	Kod
	Poziom 2
	Kod
	Poziom 3

	SK

 
	Sieci dróg i kolei 


	SK JZ
	Odcinki jezdni 

	SK JZ 01
	Autostrada

	
	
	
	
	SK JZ 02
	Droga lub ulica ekspresowa

	
	
	
	
	SK JZ 03
	Droga lub ulica ruchu przyspieszonego

	
	
	
	
	SK JZ 04
	Droga lub ulica główna

	
	
	
	
	SK JZ 05
	Droga lub ulica zbiorcza

	
	
	
	
	SK JZ 06
	Droga lub ulica lokalna

	
	
	
	
	SK JZ 07
	Inna droga lub ulica* 

	
	
	SK RP


	Ciągi ruchu pieszego i rowerowego

	SK RP 01
	Alejka lub pasaż**

	
	
	
	
	SK RP 02
	Ścieżka** 

	
	
	SK KL
	Tory lub zespoły torów 


	SK KL 01
	Zespół torów kolejowych**

	
	
	
	
	SK KL 02
	Zespół torów tramwajowych**

	
	
	
	
	SK KL 03
	Zespół torów metra**

	
	
	SK PP
	Odcinki przepraw

 
	SK PP 01
	Przeprawa promowa**

	
	
	
	
	SK PP 02
	Przeprawa łodziami**

	
	
	
	
	SK PP 03
	Bród**

	BB 


	Budowle 

i urządzenia


	

	
	
	BB MO
	Budowle mostowe
	BB MO 01
	Most, wiadukt, estakada

	
	
	
	
	BB MO 02
	Tunel

	
	
	
	
	BB MO 03
	Przejście podziemne**

	
	
	
	
	BB MO 04
	Kładka dla pieszych**

	
	
	
	
	BB MO 05
	Przepust**


*   klasa obiektu o zmienionym zakresie pozyskiwania danych określonych w punkcie 3                         (Definicje).
** klasy obiektów nie podlegające pozyskaniu w ramach przedmiotowego opracowania.

2. Struktura przekazywanych danych:

	SKJZ_L – odcinki jezdni



	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Wymagane
(„not null”)
	Opis atrybutu, przykładowe wartości

	ID


	T(38)
	TAK
	Identyfikator obiektu

	KAT_ZARZ 

[SL_KAT_ZARZ_DR]
	T(3)
	NIE
	Kategoria zarządzania: K – krajowa, W – wojewódzka, P – powiatowa, G – gminna, Z – zakładowa

	KLASA_DR 

[SL_KLASY_DR]
	T(3)
	TAK
	Przynależność jezdni do klasy drogi lub ulicy w rozumieniu wymagań technicznych i użytkowych: A – autostrada, S – droga lub ulica szybkiego ruchu, G – droga lub ulica główna itd.

	POLOZENIE 

[SL_RODZ_POLOZ]
	N(2)
	TAK
	Położenie drogi w stosunku do powierzchni ziemi: 0 – na powierzchni, 1, 2 – ponad powierzchnią, -1 – pod powierzchnią

	NAWIERZCHNIA

[SL_RODZ_NAW]
	T(3)
	TAK
	Rodzaj nawierzchni jezdni: Mb – bitumiczna, Bt – betonowa td..

	SZER_NAWIERZCHNI


	N(3,1)
	TAK
	Szerokość nawierzchni jezdni

	SZER_KORONY_DR 
	N(3,1)
	NIE
	Szerokość korony drogi, do której należy jezdnia

	SZER_PASA_DR

 
	N(3,1)
	NIE
	Szerokość pasa drogowego

	LICZBA_PASOW


	N(3)
	TAK
	Liczba pasów ruchu w jezdni

	NAZWA_DR
	T(255)
	NIE
	Nazwa własna drogi np. Trasa Łazienkowska

	ULICA


	N(1)
	TAK
	1 – dla ulic, 0 – dla pozostałych

	ID_ULICY

[WK_ULICE]
	T(38)
	NIE
	Odniesienie do tabeli z wykazem nazw ulic

	L_JEZ_DR
	N(3)
	TAK
	Liczba wszystkich jezdni danej drogi do której należy jezdnia

	INFORM_DODATKOWA


	T(255)
	NIE
	

	X_
	
	
	Zestaw atrybutów specjalnych zgodnie z tabelą atrybutów specjalnych.

	TYP GEOMETRYCZNY: LINIA


SKJZ_L – odcinki jezdni. Należy pozyskać następujące atrybuty: ID,  KAT_ZARZ,  KLASA_DR, POLOZENIE, LICZBA_PASOW, NAZWA_DR, ULICA, ID_ULICY oraz zespół atrybutów specjalnych;
	SZLAKI_DROGOWE



	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Wymagane
(„not null”)
	Opis kolumny, przykładowe wartości

	ID


	T(38)
	TAK
	Identyfikator obiektu

	NUMER


	T(7)
	TAK
	Numer drogi np. 62, E7, 2 itd. 

	X_KAT_DOK_ATRYB

[SLX_KAT_DOKL] 
	N(3)
	TAK
	Kategoria dokładności atrybutowej

	X_AKTUALNOSC_ATRYB


	DT
	TAK
	Stan aktualności atrybutów obiektu


SZLAKI _DROGOWE – tabela szlaków drogowych w pełnym zakresie atrybutów; 

	INT_JEZDNIE_SZLAKI



	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Wymagane
(„not null”)
	Opis kolumny, przykładowe wartości

	ID_JEZDNI

[SKJZ_L]
	T(38)
	TAK
	Identyfikator obiektu jezdni z odcinków jezdni twardych

	ID_SZLAKU 

[SZLAKI_DROGOWE]
	T(38)
	TAK
	Identyfikator numeru szlaku (ID) z tabeli [SZLAKI_DROGOWE]


INT_JEZDNIE_SZLAKI – w  pełnym zakresie atrybutów;
	WK_ULICE



	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Wymagane
(„not null”)
	Opis kolumny, przykładowe wartości

	ID


	T(38)
	TAK
	Identyfikator obiektu

	ID_TERYT
	T(7)
	NIE
	Identyfikator z centralnego katalogu ulic zawarty w systemie identyfikacji adresowej ulic rejestru TERYT Głównego Urzędu Statystycznego

	KOD_ULICY_GM
	T(50)
	NIE
	Identyfikator pozwalający na  powiązanie rekordu ulicy w TBD z wykazem ulic zapisanym w bazach danych prowadzonych dla poziomu gminy.

	PRZEDROSTEK_1


	T(15)
	NIE
	Przedrostek nazwy np. Aleja, Plac, Rondo, 

	PRZEDROSTEK_2


	T(30)
	NIE
	Przedrostek nazwy, część 2 np. Marszałka, Księdza, Biskupa, Świętego

	NAZWA_CZ1 
	T(100)
	NIE
	Pierwsza część nazwy ulicy – najczęściej imię, imiona osób w przypadku, kiedy nazwą ulicy jest nazwisko

	NAZWA_CZ2


	T(100)
	TAK
	Główna, najczęściej wykorzystywana część nazwy ulicy

	ID_PRNG

[MIEJSCOWOSCI]
	T(7)
	TAK
	Identyfikator miejscowości, w której znajduje się ulica

	X_KAT_DOK_ATRYB

[SLX_KAT_DOKL] 
	N(3)
	TAK
	Kategoria dokładności atrybutowej

	X_AKTUALNOSC_ATRYB


	DT
	TAK
	Stan aktualności atrybutów obiektu


WK_ULICE – w  pełnym zakresie atrybutów;
	BBMO_L – budowle mostowe



	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Wymagane
(„not null”)
	Opis atrybutu, przykładowe wartości

	ID
	T(38)
	TAK
	Identyfikator obiektu

	RODZAJ 
[SL_RODZ_BUD_MOST]
	T(3)
	TAK
	m – most, w – wiadukt lub estakada, t – tunel, k – kładka dla pieszych, d – przejście podziemne, p – przepust

	KONSTRUKCJA
[SL_KON_BUD_MOST]
	T(3)
	NIE
	1 – podwieszany, 2 – wiszący, 9 – inny 

	LICZBA_POZIOMOW


	N(1)
	TAK
	1 – jednopoziomowy, 2 – dwupoziomowy 

	MOBILNOSC_PRZESLA
	N(1)
	TAK
	1 – tak (obrotowe, przesuwne, podnoszone), 0 – nie

	MATERIAL_KON_PODPOR

[SL_MAT_KON_BUD_MOST]
	T(3)
	NIE
	B – beton, S – stal, SB – stalowo-betonowy, DR – drewno, CE – cegła, KA – kamień

	MATERIAL_KON_POMOST 

[SL_MAT_KON_BUD_MOST]
	T(3)
	NIE
	B – beton, S – stal, SB – stalowo-betonowy, DR – drewno, CE – cegła, KA – kamień

	NOSNOSC
	N(3,1)


	NIE
	Nośność mostu lub wiaduktu w tonach

	WYSOKOSC


	N(3,1)
	NIE
	Wysokość tunelu lub kładki w metrach

	SZEROKOSC


	N(3,1)
	TAK
	Szerokość mostu lub wiaduktu w metrach

	DLUGOSC
	N(4)


	NIE
	Długość mostu w metrach

	NAZWA


	T(255)
	NIE
	Nazwa mostu np. Most Świętokrzyski

	INFORM_DODATKOWA


	T(255)
	NIE
	Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

	X_
	
	
	Zestaw atrybutów specjalnych zgodnie z tabelą atrybutów specjalnych.

	TYP GEOMETRYCZNY: LINIA


BBMO_L – budowle mostowe – ID, RODZAJ (z wyjątkiem k – kładka dla pieszych, d – przejście podziemne, p – przepust ), LICZBA_POZIOMOW, MOBILNOSC_PRZESLA, SZEROKOSC, DLUGOSC, NAZWA oraz zespół atrybutów specjalnych; Pozyskujemy tylko budowle mostowe związane z warstwą SKJZ_L

	MIEJSCOWOSCI


	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Wymagane
(„not null”)
	Opis atrybutu, przykładowe wartości

	ID_PRNG


	T(38)
	TAK
	Identyfikator z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych

	NAZWA


	T(255)
	TAK
	Nazwa miejscowości 

	ID_TERYT_ADM 

[JEDNOSTKI_ADM]
	T(7)
	TAK
	Symbol terytorialny jednostki administracyjnej (gminy), do której przynależy miejscowość

	RODZAJ

[SL_RODZ_MIEJSC]
	T(3)
	TAK
	np – miasto, Ws – wieś, In – inna miejscowość itd.

	LICZBA_MIESZKANCOW


	N(8)
	NIE
	Liczba mieszkańców

	SIEDZIBA_URZEDU_GMINY


	N(1)
	TAK
	1 – tak, 0 – nie

	INFORM_DODATKOWA


	T(255)
	NIE
	Dodatkowe informacje dotyczące obiektu

	X_KAT_DOK_ATRYB

[SLX_KAT_DOKL]
	N(3)
	TAK
	Kategoria dokładności atrybutowej

	X_AKTUALNOSC_ATRYB


	DT
	TAK
	Stan aktualności atrybutów obiektu


Tabela atrybutów specjalnych:

	Nazwa atrybutu
	Typ danych
	Wymagane („not null”)
	Opis atrybutu, przykładowe wartości

	X_KOD_TBD


	T(6)
	TAK
	Kod klasyfikacyjny TBD

	X_KOD_VMAP


	N(4)
	NIE
	Kod klasyfikacyjny w standardzie VMAP

	X_AKTUALNOSC_G


	DT
	TAK
	Stan aktualności geometrii obiektu

	X_AKTUALNOSC_A


	DT
	TAK
	Stan aktualności atrybutów obiektu

	X_KAT_DOKL_GEOM [SLX_KAT_DOKL]
	N(3)
	TAK
	Kategoria dokładności geometrycznej

	X_DOKL_GEOM 


	N(4,1)
	NIE
	Średni błąd położenia obiektu w m

	X_ZRODLO_DANYCH_G 

[WKX_ZRODLA_DANYCH]
	T(20)
	TAK
	Źródło danych geometrycznych

	X_ZRODLO_DANYCH_A [WKX_ZRODLA_DANYCH]
	T(20)
	TAK
	Źródło danych atrybutowych

	X_KAT_ISTNIENIA [SLX_KAT_ISTN]
	N(3)
	TAK
	Status, stan obiektu 

	X_RODZAJ_REPR_GEOM
[SLX_REPR_GEOM]
	T(3)
	TAK
	Rodzaj reprezentacji geometrycznej

	X_UWAGI


	T(255)
	NIE
	Informacje dotyczące wprowadzania danych

	X_UZYTKOWNIK
	T(15)
	TAK
	Identyfikator użytkownika wprowadzającego / modyfikującego obiekt

	X_DATA_UTWORZENIA


	DT
	TAK
	Data utworzenia obiektu

	X_DATA_MODYFIKACJI


	DT
	TAK
	Data modyfikacji obiektu


Poniższa tabela definiuje, które wartości atrybutów specjalnych należy wypełnić obligatoryjnie, o ile nie zostało to szczegółowo opisane dla poszczególnych klas obiektów. 
	Nazwa atrybutu
	Obligatoryjne

	X_KOD_TBD
	TAK

	X_KOD_VMAP
	NIE

	X_AKTUALNOSC_G
	TAK

	X_AKTUALNOSC_A
	TAK

	X_KAT_DOKL_GEOM
	TAK

	X_DOKL_GEOM
	NIE

	X_ZRODLO_DANYCH_G
	TAK

	X_ZRODLO_DANYCH_A
	TAK

	X_KAT_ISTNIENIA
	TAK

	X_RODZAJ_REPR_GEOM
	TAK

	X_UWAGI
	NIE

	X_UZYTKOWNIK
	TAK

	X_DATA_UTWORZENIA
	TAK

	X_DATA_MODYFIKACJI
	TAK


3. Definicje

	SK  Sieci komunikacyjne 


SK. Sieci dróg i kolei

„Sieci dróg i kolei” tworzą odcinki osi jezdni dróg twardych i utwardzonych, osie dróg gruntowych, osie dróg ruchu pieszego, rowerowego, osie torów bądź zespołów torów kolejowych, tramwajowych i metra.

Autostrada (SK JZ 01)
Autostrada jest drogą przeznaczoną do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługująca przyległego terenu i charakteryzującą się tym, że:

· ma co najmniej dwie nie mniej niż dwupasmowe jednokierunkowe jezdnie, trwale rozdzielone pasem dzielącym,

· krzyżowanie się z drogami i innymi rodzajami tras komunikacyjnych występuje w różnych poziomach (są bezkolizyjne),

· wyjazdy i wjazdy są możliwe tylko na węzłach,

· ma pasy awaryjne, służące do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych,

· jest wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych i pojazdów, przeznaczone wyłącznie dla jej uczestników,

· jest oznaczona specjalnym znakiem „autostrada”. 

Autostrada pełni funkcję drogi krajowej oraz:

· łączy główne ośrodki gospodarcze i administracyjne kraju,

· obsługuje ruch międzynarodowy w europejskiej sieci autostrad.

Droga lub ulica ekspresowa (SK JZ 02)
Jest drogą przeznaczoną do szybkiego przemieszczania się wyłącznie pojazdów samochodowych, nie obsługująca przyległego terenu i charakteryzującą się tym, że:

· ma dwie nie mniej niż dwupasmowe jednokierunkowe jezdnie, trwale rozdzielone pasem dzielącym, lub jedną jezdnię dwukierunkową,

· krzyżowanie się z drogami i innymi rodzajami tras komunikacyjnych występuje w różnych poziomach, przy czym wyjątkowo dopuszcza się skrzyżowania z niektórymi drogami,

· wyjazdy i wjazdy są możliwe tylko na węzłach lub wyjątkowo skrzyżowaniach, ma pasy awaryjne, służące do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych; wyjątkowo zamiast pasów awaryjnych dopuszcza się opaski i zatoki awaryjnego postoju

· jest wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych i pojazdów, przeznaczone wyłącznie dla jej uczestników,

· jest oznaczona specjalnym znakiem „droga ekspresowa”. 

Droga lub ulica ekspresowa pełni funkcję drogi krajowej i:

· łączy główne ośrodki gospodarcze, administracyjne i turystyczne kraju,

· obsługuje ruch międzynarodowy.

Droga lub ulica ruchu przyspieszonego (SK JZ 03)
Jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników dróg z możliwością ograniczenia ruchu niektórych grup użytkowników lub rodzajów pojazdów. Droga tej klasy charakteryzuje się tym, że:

· ma jedną dwupasmową jezdnię dwukierunkową lub dwie jezdnie jednokierunkowe,

· ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach lub węzłach,

· krzyżuje się z innymi rodzajami tras komunikacyjnych z zasady na różnych poziomach, w zasadzie omija tereny o zwartej zabudowie.

Droga ruchu przyspieszonego pełni funkcję drogi krajowej, a w niektórych przypadkach wojewódzkiej i zapewnia:

· powiązania regionalnych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i turystycznych,

· połączenia międzynarodowe nie obsługiwane przez autostrady i drogi ruchu ekspresowego,

· ważniejsze połączenia miast o znaczeniu regionalnym,

· inne połączenia uzasadnione potrzebami.

Droga lub ulica główna (SK JZ 04)

Jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników dróg i charakteryzuje się tym, że:

· ma jedną dwupasmową jezdnię dwukierunkową lub wyjątkowo dwie jezdnie jednokierunkowe,

· ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach lub wyjątkowo w węzłach,

· krzyżuje się z innymi rodzajami tras komunikacyjnych w jednym poziomie lub w różnych poziomach.

Droga lub ulica główna może być drogą wojewódzką, powiatową a w wyjątkowych przypadkach krajową, zapewnia ona:

· pozostałe połączenia miast o znaczeniu regionalnym,

· połączenia innych miast o istotnym znaczeniu administracyjno-gospodarczym o ośrodków turystycznych,

· połączenia międzynarodowe o znaczeniu regionalnym,

· inne połączenia uzasadnione potrzebami.
Droga lub ulica zbiorcza (SK JZ 05)
Jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników dróg i charakteryzuje się tym, że:

· ma jedną dwupasmową jezdnię dwukierunkową,

· ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach,

· krzyżuje się z innymi rodzajami tras komunikacyjnych w jednym poziomie.

Droga lub ulica zbiorcza może być drogą wojewódzką, powiatową lub wyjątkowo gminną, zapewnia ona połączenia:

· regionalnych ośrodków gospodarczych z siedzibami gmin, powiatów,

· miast z miejscowościami o znaczeniu przemysłowo-gospodarczym w ramach regionu,

· miast w strefach przygranicznych z lokalnymi przejściami granicznymi.
Droga lub ulica lokalna (SK JZ 06)
Jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników dróg i charakteryzuje się tym, że:

· ma jedną dwupasmową jezdnię dwukierunkową,

· ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyżowaniach,

· krzyżuje się z innymi rodzajami tras komunikacyjnych w jednym poziomie.

Droga lub ulica lokalna jest drogą gminną a w wyjątkowych przypadkach powiatową, zapewnia połączenia wewnętrzne i zewnętrzne miast i wsi o małym natężeniu ruchu. 

Inna droga lub ulica (SK JZ 07)*

Droga lub ulica nie zaliczona do innych kategorii, m.in. drogi publiczne klasyfikowane jako drogi dojazdowe oraz drogi wewnętrzne, w tym ulice w osiedlach mieszkaniowych, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, drogi dojazdowe do posesji, drogi wewnętrzne w obrębie zakładów i instytucji itp. Nie pozyskujemy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, dróg dojazdowych do posesji, dróg wewnętrznych w obrębie zakładów i instytucji itp.
	BB  Budowle i urządzenia


BB. Budowle i urządzenia

Do klasy „Budowle i urządzenia” zalicza się wszelkiego rodzaju budowle istotne z punktu widzenia topograficznego ujęcia terenu, m.in. budynki mieszkalne i niemieszkalne, budowle przemysłowe i gospodarcze, budowle hydrotechniczne, urządzenia techniczne, ogrodzenia itd. Obiekty tej grupy wchodzą w relacje „zawierania się” lub „nakładania się” z „Kompleksami pokrycia terenu” oraz „Kompleksami użytkowania terenu”.

Most, wiadukt, estakada (BB MO 01)
Budowla inżynierska wznoszona dla przekroczenia rzeki, kanału, cieśniny, zatoki lub innej przeszkody np. drogi, wąwozu, linii kolejowej w celu poprowadzenia ciągu komunikacyjnego.

Tunel (BB MO 02)
Podziemna lub podwodna budowla do przeprowadzenia drogi, linii kolejowej.
4. Wytyczne szczegółowe pozyskiwania sieci dróg – zakres informacyjny danych

3.1 Zasady ogólne

Zgodnie z przyjętymi założeniami koncepcyjnymi TBD na obecnym etapie podstawowym źródłem wprowadzania danych wektorowych jest ortofotomapa cyfrowa. Wszystkie obiekty wprowadzać należy zgodnie z ich rzeczywistym położeniem w terenie, z zachowaniem wszelkich niezbędnych relacji topologicznych. Jeśli obiekt nie jest widoczny na ortofotomapie lub czytelność obrazu nie pozwala na właściwe jego zidentyfikowanie, dopuszczalne jest pozyskanie obiektu na podstawie innych źródeł danych, np. wtórnika poprzedniego wydania mapy topograficznej. Dane o źródle informacji na temat obiektu (źródło danych graficznych i opisowych, datę aktualizacji, kategorię dokładności geometrycznej, reprezentację geometryczną obiektu, kategorię istnienia itp.) należy umieścić w sekcji atrybutów specjalnych tego obiektu. Możliwe jest również wprowadzanie danych z innych baz danych, o ile spełniają minimalne parametry zdefiniowane wytycznymi. 

Dla wszystkich kryteriów ilościowych podanych w Wytycznych TBD należy stosować zasadę ich obowiązywania +/- 20%. Zakłada się, iż odejście od podanego w Wytycznych TBD kryterium może nastąpić w przypadkach, w których jest to istotne dla poprawnego oddania charakteru terenu.

W bazie dane muszą być zapisane w taki sposób, aby odzwierciedlić poprawnie relacje topologiczne pomiędzy reprezentowanymi obiektami terenowymi.

Dane pozyskane ze źródeł o większej dokładności niż wymagana dokładność
w TBD powinny zostać poddane generalizacji zgodnie z wymaganiami TBD. Dotyczy to w szczególności budynków pozyskanych z map wielkoskalowych i danych o granicach administracyjnych pozyskanych z Państwowego Rejestru Granic. Przebieg granic powinien zostać uspójniony z przebiegiem innych obiektów (np. rzek, dróg) z zachowaniem odpowiednich relacji przestrzennych.

3.2  Wytyczne szczegółowe

Przy opracowaniu wytycznych przyjęto następujące założenia ogólne:

· należy dążyć do możliwie wiernego odtworzenia rzeczywistego położenia i kształtu obiektów, bez zniekształceń redakcyjnych niezbędnych przy opracowywaniu mapy,

· w pierwszym rzędzie brano pod uwagę sposób reprezentacji obiektów, wynikający z użyteczności gromadzonych danych z punktu widzenia zasilania różnorakich systemów informacji przestrzennej, a więc przede wszystkim zachowanie poprawności topologicznej;

· zgodnie z przyjętymi założeniami koncepcyjnymi, na obecnym etapie przyjęto kryteria ilościowe wprowadzania danych, zgodne w większości przypadków z instrukcją mapy topograficznej; 

· dążono do ograniczenia różnych sposobów reprezentacji geometrycznej dla tych samych klas obiektów,

· dokładność opisu geometrycznego obiektu powinna odpowiadać, co najmniej dokładności wymaganej dla mapy 1:10 000, co wyznacza odpowiednią „gęstość” punktów tworzących geometrię obiektów.

Podstawą reprezentacji wszystkich sieci dróg i kolei są osie geometryczne obiektów je tworzących. Reprezentacja geometryczna poszczególnych klas obiektów realizowana jest zgodnie z zasadami grafu nieplanarnego, w sposób pozwalający na realizację analiz sieciowych w narzędziach typu GIS.

3.2.1 ODCINKI JEZDNI

Oznaczenie klasy: SKJZ_L

	Opis klasy obiektów


Jezdnią nazywamy część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów. Jezdnia może składać się z jednego lub kilku pasów dla danego kierunku ruchu. Odcinek jezdni jest fragmentem jezdni o jednorodnym z punktu widzenia TBD zestawie atrybutów. 

	Sposób reprezentacji geometrycznej


Typ geometryczny obiektu: Linia
Podstawą reprezentacji jest oś jezdni. Jezdnia reprezentowana jest przez odcinki liniowe o jednorodnych atrybutach. Zmiana dowolnego z atrybutów przypisanego do jezdni powoduje konieczność segmentacji obiektu liniowego ją reprezentującego. W miejscu skrzyżowania dróg należy dokonać segmentacji obiektów liniowych, reprezentujących wszystkie dochodzące do skrzyżowania jezdnie. W przypadku prostych, jednopoziomowych skrzyżowań dwóch dróg należy zachować połączenia topologiczne w sposób przedstawiony na rysunku 2.4b i 2.4d:

[image: image1.wmf]a)

b)


Rys. 2.4 Reprezentacja skrzyżowań dróg:

dwujezdniowych: a) sytuacja rzeczywista, b) sposób reprezentacji w bazie danych.
jednojezdniowych: c) sytuacja rzeczywista, d) sposób reprezentacji w bazie danych.

W przypadku skrzyżowań bezkolizyjnych wielopoziomowych, w miejscu skrzyżowania w różnych poziomach nie dopuszcza się segmentacji krzyżujących się linii. Linia reprezentująca jezdnię dochodzącą do innej jezdni powinna zostać połączona z jej osią. Osie jezdni należy prowadzić również w obrębie placów, parkingów, posesji itp. o ile są wyraźnie wydzielone lub jeżeli możliwe jest poruszanie się w obrębie całego placu, parkingu, ale posiada on wjazd i wyjazd. W takim przypadku wprowadza się umowny przebieg jezdni jako najkrótsze połączenie pomiędzy wjazdem i wyjazdem oraz tak wprowadzonemu odcinkowi jezdni przypisuje się atrybut RODZAJ_REPR_GEOM = UL („Umowna linia wewnątrz obiektu”) oraz X_KAT_DOKL_GEOM = 2 („Przybliżony”).

Ronda reprezentowane są przez odcinki osi jezdni pomiędzy wlotami wszystkich jezdni dochodzących do niego. 

Wjazdy i zjazdy z wiaduktów nie otrzymują nazwy własnej drogi (atrybut NAZWA_DR).


Wprowadza się jezdnie stanowiące dojazdy do pojedynczych zagród i budynków, o ile ich długość jest większa od 50 m. Pomija się drogi, które zaczynają się od gospodarstwa (podwórka) i kończą się bez połączenia z inną drogą. W przypadku gęstej sieci dróg polnych pomija się niektóre z nich, tak aby zachować odległość pomiędzy nimi co najmniej 100 m.

	Wybrane relacje przestrzenne z innymi klasami obiektów


( Budowle mostowe 


Obiekty liniowe reprezentujące jezdnie prowadzi się w obrębie mostów i wiaduktów. Geometria obiektu reprezentującego jezdnię drogi jednojezdniowej pokrywa się z geometrią obiektu reprezentującego most, wiadukt (rys.a). W przypadku dróg dwujezdniowych linia reprezentująca most lub wiadukt znajduje się pomiędzy jezdniami (rys.b). Na granicy mostu, wiaduktu obiekty liniowe reprezentujące jezdnie powinny ulec segmentacji. Odcinek (odcinki) przebiegające po moście, wiadukcie otrzymują atrybut POLOZENIE = 2 lub większy (ponad powierzchnią).

[image: image2.wmf]most

węzeł linii

jezdnia


             Rys. Relacja pomiędzy odcinkami jezdni twardych a mostami, wiaduktami. 

( Nasypy 

Droga biegnąca po nasypie (lub w wykopie) nie ulega segmentacji. Geometria nasypu musi być współliniowa do drogi.

( Jednostki podziału terytorialnego

Jezdnie należące do dróg wojewódzkich (KAT_ZARZ = „W”) należy segmentować na granicach województw, do dróg powiatowych (KAT_ZARZ = „P”) na granicach powiatów, dróg gminnych (KAT_ZARZ = „G”) na granicach gmin. Oznacza to np., że droga powiatowa nie jest dzielona na odcinki na granicach gmin, ale droga gminna powinna ulegać segmentacji na granicy powiatu czy województwa.

	Atrybuty


Atrybuty obligatoryjne: KAT_ZARZ, KLASA_DR, ULICA, POLOZENIE, LICZBA_PASOW, ID_ULICY, L_JEZ_DR, NAZWA_DR

Odcinkom jezdni należy przypisać oznaczenie przynależności do klasy drogi zgodnie z wytycznymi technicznymi obowiązującymi w drogownictwie przy pomocy słownika SL_KLASY_DR. Informacje o klasyfikacji dróg należy pozyskać z odpowiednich zarządów dróg. Jeżeli dane takie nie są dostępne dopuszcza się ich sklasyfikowanie na podstawie przedstawionych definicji. Fakt ten powinien zostać uwidoczniony w metadanych.

Należy zwracać uwagę, iż nie wszystkie drogi w granicach administracyjnych miast powinny być oznaczone jako ulice (atrybut ULICA=”1”). Jako ulicę, kwalifikuje się odcinki dróg znajdujące się na obszarach zurbanizowanych i przeznaczonych do urbanizacji (za wyjątkiem dróg projektowanych jako obwodnice miast i dróg o przeważającym ruchu tranzytowym, do których z uwagi na ich funkcje i przeznaczenie częściowo ogranicza się dostępność). Oznacza to m.in., iż drogi leśne, polne w granicach miast nie przebiegające w obrębie zabudowy nie powinny być oznaczane jako ulica. Ulice mogą wstępować również na obszarach miejscowości nie będących miastami w obszarze ich zabudowy. Drogi przebiegające na krótkich odcinkach (do 1000m) w skupionej zabudowie wiejskiej nie są zaliczane do ulic.

Odróżnienie drogi od ulicy (w rozumieniu wytycznych technicznych projektowania dróg i ulic) następuje przez przypisanie odpowiedniej wartości w atrybucie ULICA: 1 – dla jezdni wchodzących w skład ulic, 0 – dla jezdni nie zaliczanych do ulic. 

Dla odcinków jezdni wchodzących w skład ulic posiadających nazwę należy przyporządkować identyfikator ulicy z wykazu ulic odpowiedniej miejscowości (klasa WK_ULICE). W przypadku, gdy granicą dwóch miejscowości A i B biegnie jezdnia ulicy i adresy z obu miejscowości odwołują się do nazwy tej ulicy to segment tej jezdni przypisuje się do ulicy należącej do większej pod względem liczby ludności miejscowości. W tabeli WK_ULICE dana nazwa np. „Dębowa” wystąpi natomiast 2 razy  - raz z przypisaniem do miejscowości  „A” i drugi  raz z przypisaniem do miejscowości „B”. Odwołania obiektów klasy „Punkty Adresowe” powinny wskazywać na właściwą ulicę w tabeli WK_ULICE.

Rodzaj nawierzchni jezdni należy przypisać zgodnie ze słownikiem SL_RODZ_NAW.

Kategorię zarządzania (KAT_ZARZ) drogi, do której przynależy jezdnia należy przypisać zgodnie ze słownikiem SL_KAT_ZARZ_DR.

Określenie położenia jezdni w stosunku do gruntu należy przypisać zgodnie ze słownikiem danych SL_RODZ_POLOZ. Szerokość korony drogi w przypadku dróg dwujezdniowych dotyczy całej drogi, do której przynależy jezdnia, a więc obie jezdnie otrzymują tę samą wartość atrybutu SZER_KORONY_DR.

Poszczególnym odcinkom jezdni należy przypisać atrybut L_JEZ_DR oznaczający całkowitą liczbę jezdni danej drogi do której należy dana jezdnia (1 lub 2). 

Poszczególnym odcinkom jezdni przypisuje się numery wszystkich szlaków drogowych międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które po nich przebiegają (należy wykorzystać tabelę intersekcji INT_JEZDNIE_SZLAKI i tabelę WK_SZLAKI_DROGOWE). Na rondach numery szlaków drogowych należy przypisać w taki sposób, aby wszystkie dochodzące drogi posiadały ze sobą połączenie. (np. poprzez sztuczne przypisanie odcinkom jezdni na rondzie numerów wszystkich dochodzących dróg - rys.2.6).

[image: image3.wmf]2

2

623

623

645

2,623,645

2,623,645

2,623,645

2,623,645

2,623,645


Rys.2.6 Sposób przypisania wszystkim odcinkom jezdni na rondzie numerów wszystkich dochodzących do ronda szlaków drogowych (2, 623 i 645). W prezentowanym przykładzie, dla każdego odcinka ronda powinny zostać wprowadzone się trzy rekordy w tabeli INT_JEZDNIE_SZLAKI.

W przypadku dróg o nawierzchni gruntowej atrybut SZER_NAWIERZCHNI, LICZBA_PASOW przyjmuje wartość specjalną „998”.
Standardowe wypełnienie wybranych atrybutów specjalnych powinno wyglądać następująco:

X_KAT_DOKL_GEOM = 1 („Dokładny”)

X_KAT_ISTNIENIA = 1 („Eksploatowany”)

RODZAJ_REPR_GEOM = „OG” („Oś geometryczna”)

Dla dróg w budowie należy przypisać X_KAT_ISTNIENIA = 2 („W budowie”). W wypadku braku pewnej informacji o przebiegu drogi, przy braku aktualnej mapy lub innych pewnych danych należy przypisać odcinkowi atrybut X_KAT_DOKL_GEOM = 3 („Niepewny”).

3.2.2. ULICE

Oznaczenie klasy: WK_ULICE

	Opis klasy obiektów


Tabela zawiera wykaz nazw ulic znajdujących się na obszarze opracowania. 

	   Atrybuty


Atrybuty obligatoryjne: PRZEDROSTEK_1, PRZEDROSTEK_2, NAZWA_CZ1, NAZWA_CZ2, ID_MIEJSCOWOSCI

Nazwa ulicy powinna zostać podzielona na części, tak aby było możliwe jej wykorzystywanie w procesie wyszukiwania danych oraz wizualizacji w różnych formach (np. pełnej i skróconej). Poszczególne części nazwy powinny zostać zapisane jako oddzielne atrybuty zgodnie z następującymi regułami:

PRZEDROSTEK_1 – w polu przechowuje się następujące elementy nazwy: Most, Plac, Rondo, Aleja, Skwer, Park, Bulwar, Osiedle.

PRZEDROSTEK_2 – tytuł, stopień, funkcja osoby wskazanej w nazwie, np. Księdza.                             Biskupa. Generała, Marszałka, Inżyniera, Królowej, Świętej itp.

NAZWA_CZ1 – imię lub imiona osoby wskazanej w częsci_2 np. Adama; odmiana przyjmuje rodzaj biernika. 

NAZWA_CZ2 – główny człon nazwy ulicy - nazwa własna, nazwisko osoby, pseudonim   lub pełna nazwa organizacji np. Żółwiowa, Mickiewicza, XXIII Pułku Strzelców Kaniowskich, Polskiego Czerwonego Krzyża. W przypadku członków dynastii (królów, książąt, itp.) część ta zawiera zarówno imię jak i nazwisko osoby. Imienia nie wyróżniamy oddzielnie jeżeli jest używane tylko  w połączeniu z nazwiskiem np. „Gala Anonima”, „Leonarda da Vinci“

Przykładowy sposób zapisu nazw ulic przedstawiony został w poniższej tabeli:

	PRZEDROSTEK_CZ1
	PRZEDROSTEK_CZ2
	NAZWA_CZ1
	NAZWA_CZ2

	
	Świętego
	
	Brata Alberta

	Plac
	Świętej
	
	Anny

	
	Błogosławionej Królowej
	
	Jadwigi

	
	
	
	Władysława Jagiełły

	
	
	
	Gala Anonima

	
	Królowej
	
	Kingi

	
	
	
	Michała Archanioła

	
	
	Jana Dobrego
	Księcia Opolskiego

	
	
	
	Stara Kolonia

	
	Księdza
	Adama
	Abramowicza

	
	
	
	1 Armii Wojska Polskiego

	Aleja
	Generała
	Józefa
	Bema

	
	Świętego
	Andrzeja
	Boboli

	Bulwary
	
	
	Kościałkowskiego

	Aleja
	
	
	Jana Pawla II

	
	Arcybiskupa
	Edwarda
	Kisiela

	
	Świętego
	Maksymiliana Marii
	Kolbego

	Aleja
	
	
	3 maja

	
	
	
	Jana III Sobieskiego

	
	Królowej
	
	Bony

	
	Księcia
	
	Kiejstuta

	
	Rotmistrza
	Witolda
	Pileckiego

	Plac
	
	
	Niepodległości im. Romana Dmowskiego

	
	Księcia
	Józefa
	Poniatowskiego

	Rondo
	Majora
	Henryka
	Sucharskiego

	Aleja
	
	
	Tysiąclecia Państwa Polskiego

	
	Kardynała
	Stefana
	Wyszyńskiego

	Plac
	
	
	Ducha Świętego

	Plac
	Księdza
	Michała
	Sopoćki

	
	Braci
	Jana i Jędrzeja
	Śniadeckich

	
	
	
	Leonarda da Vinci

	
	
	
	Aleje Jerozolimskie

	Aleja
	
	
	Jana Pawła II

	Osiedle
	
	
	Kochanowskiego

	Planty
	
	Antoniego
	Kowalskiego

	Plac
	Braci
	
	Kożuchów

	
	
	
	Kolonia pod Klimontowem

	Plac
	Króla
	
	Zygmunta Starego

	
	Ojca
	Maksymiliana
	Kolbego

	
	Sióstr
	
	Biendarzewskich

	Plac
	
	
	Niepodległości im. Prezydenta Gabriela Narutowicza

	
	
	
	Matki Teresy z Kalkuty

	
	
	
	Pawła z Łęczycy

	
	
	Franciszka i Stanisława
	Żwirki i Wigury


 Atrybut KOD_ULICY_GM przechowuje identyfikator pozwalający na ewentualne powiązanie rekordu ulicy w TBD z wykazem ulic zapisanym  w bazach danych prowadzonych na poziomie gmin. Szczegółowe Wytyczne w tym zakresie powinny zostać każdorazowo dodane do Warunków Technicznych do SIWZ zależnie od lokalnych wymagań i specyfiki dostępnych baz prowadzonych dla poziomu gminy. 

3.2.3. SZLAKI DROGOWE 

Oznaczenie klasy: WK_SZLAKI_DROGOWE

	Opis klasy obiektów


Tabela zawiera wykaz numerów szlaków drogowych znajdujących się na obszarze opracowania. Wiązanie numeru drogi z wykazu z konkretnym obiektem klasy SKJZ_L jest realizowane za pomocą tabeli intersekcji (pośredniej) INT_JEZDNIE_SZLAKI

	   Atrybuty


Atrybuty obligatoryjne: NUMER, w pełnym zakresie atrybutów.

Numery szlaków drogowych należy wprowadzać zgodnie z obowiązującymi urzędowymi wykazami.
3.2.4. BUDOWLE MOSTOWE

Oznaczenie klasy: BBMO_L

	Opis klasy obiektów


Do klasy tej zalicza się: mosty drogowe, kolejowe oraz drogowo - kolejowe, wiadukty i estakady (mosty drogowe prowadzące nad wąwozem, drogą, linią kolejową), tunele (drogowe i kolejowe), przejścia podziemne (pod drogą, linią kolejową, do stacji metra itp.), kładki (pomosty) dla pieszych nad drogą, linią kolejową, strumieniem, przepusty.

	Sposób reprezentacji geometrycznej


Typ geometryczny obiektu: Linia
[image: image4.wmf]most

węzeł linii

jezdnia

Podstawą reprezentacji obiektów mostowych jest ich oś geometryczna. Geometria obiektu reprezentującego obiekt mostowy powinna pokrywać się
 z geometrią obiektu reprezentującego jezdnię drogi, zespół torów kolejowych lub ciąg ruchu pieszego (rys. 2.8a). 

Rys. 2.8 Relacja pomiędzy odcinkami jezdni twardych a mostami, wiaduktami.

Obiekty mostowe reprezentujemy poprzez pokazanie ich osi geometrycznej – również w przypadku, kiedy po obiekcie mostowym przebiega droga dwujezdniowa. Oś obiektu mostowego w tym przypadku najczęściej występuje pomiędzy jezdniami (rys. 2.8b). 

Długi tunel o łukowym kształcie należy wnosić na podstawie dokumentacji technicznej tunelu.

Przepusty należy reprezentować zgodnie z przebiegiem przepustu pod jezdnią (przebieg współliniowy do linii cieku).

	Atrybuty


Atrybuty obligatoryjne: ID, RODZAJ ( z wyjątkiem k-kładka dla pieszych, d- przejście podziemne, p-przepust), LICZBA_POZIOMOW, MOBILNOSC_PRZESLA, SZEROKOSC, DLUGOSC, NAZWA

Atrybut RODZAJ przyjmuje wartości zgodnie ze słownikiem SL_RODZ_BUD_MOST. Atrybut KONSTRUKCJA (rozumiany jako układ statyczny obiektu) przyjmuje wartości zgodnie ze słownikiem SL_KON_BUD_MOST.

Dla mostów o układzie statycznym innym niż podwieszony i wiszący (np. swobodnie podparty, wieszarowy, ramownica, łukowy) należy przypisywać KONSTRUKCJA = 9. Dla mostów o ruchomym przęśle (obrotowym, przesuwnym, podnoszonym) atrybut MOBILNOSC_PRZESLA=1. W pozostałych przypadkach MOBILNOSC_PRZESLA = 0.

Nośność mostu należy podawać w tonach, długość, szerokość i wysokość w metrach. Szerokość obiektu należy rozumieć jako szerokość i długość całkowitą (w rozumieniu odpowiednich wytycznych obowiązujących w drogownictwie), a wysokość jako odległość od powierzchni wody lub poziomu terenu do najwyżej położonego krańca elementu konstrukcyjnego mostu. Nie pozyskuje się szerokości przepustów (pole SZEROKOSC przyjmuje wartość 998).

W przypadku wprowadzania atrybutów fakultatywnych NOSNOSC i WYSOKOSC należy przyjąć, iż nie dotyczą one w taki sam sposób każdego rodzaju budowli mostowej. Poniższa tabela przedstawia, dla którego rodzaju budowli należy przypisywać wartości tych atrybutów:

	
	Rodzaj obiektu mostowego
	WYSOKOSC
	NOSNOSC

	1
	most, wiadukt
	   +
	   +

	2
	tunel
	   +
	   -

	3
	przejście podziemne
	   -
	   -

	4
	kładka
	   + 
	   -

	5
	przepust
	   -
	   -


Szerokość i wysokość mostu należy zapisywać w metrach z dokładnością do 0,1 m

Standardowe wypełnienie wybranych atrybutów specjalnych powinno wyglądać następująco:

X_KAT_DOKL_GEOM = 1 („Dokładny”)

X_KAT_ISTNIENIA = 1 („Eksploatowany”)

X_RODZAJ_REPR_GEOM = „OG” („Oś geometryczna”)

X_RODZAJ_REPR_GEOM = 3 („Umowna linia wewnątrz obiektu”)

5. Zestawienie słowników danych

Wykaz i zawartość tabel słownikowych:

[SL_KAT_ZARZ_DR]
	ID
	OPIS

	G
	 gminna

	I
	 inna

	K
	 krajowa

	P
	 powiatowa

	W
	 wojewódzka

	Z
	 zakładowa


[SL_KLASY_DR]
	ID
	OPIS

	A
	 autostrada

	G
	 droga lub ulica główna

	GP
	 droga lub ulica główna ruchu przyspieszonego

	L
	 droga lub ulica lokalna

	S
	 droga lub ulica ekspresowa

	Z
	 droga lub ulica zbiorcza

	I
	 inna droga, ulica twarda lub utwardzona


 [SL_KON_BUD_MOST]
	ID
	OPIS

	1
	 podwieszany

	2
	 wiszący

	9
	 inny


[SL_RODZ_BUD_MOST]
	ID
	OPIS

	d
	 przejście podziemne

	k
	 kładka dla pieszych

	m
	 most

	p
	 przepust

	t
	 tunel

	w
	 wiadukt lub estakada


5. Zestawienie tabel typu „WYKAZ”
[SLX_KAT_DOKL]
	ID
	OPIS

	1
	dokładny

	2
	przybliżony

	3
	niepewny


[SLX_KAT_ISTN]
	ID
	OPIS

	1
	eksploatowany

	2
	w budowie

	3
	zniszczony

	4
	tymczasowy


 [WKX_ZRODLA_DANYCH]

	ID
	OPIS

	Mtp10
	Mapa topograficzna 1:10 000

	Mz
	Mapa zasadnicza

	Mtp50
	Mapa topograficzna 1:50 000

	Ort
	Ortofotomapa

	Str
	Pomiar stereoskopowy

	Bdk1
	Baza danych wg instrukcji K-1

	GEOS
	Baza danych geodezyjnych i grawimetrycznych GUGiK

	PRG
	Baza danych Państwowego Rejestru Granic GUGiK

	BDD
	Baza danych drogowych GDDKiA

	Trn
	Pomiar terenowy

	EGiB
	Ewidencja gruntów i budynków


� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���





c)





d)





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���














most





węzeł linii





jezdnia





a)





b)





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���





� EMBED CorelDraw.Graphic.7  ���














most





węzeł linii





jezdnia





a)





b)








� Wyjątek stanowi przepust (RODZAJ = „p”)





[image: image5.wmf]2

2

623

623

645

2,623,645

2,623,645

2,623,645

2,623,645

2,623,645

[image: image6.wmf]a)

b)

[image: image7.wmf]most

węzeł linii

jezdnia

_1036685393.unknown

_1036685921.unknown

_1035623240.unknown

