Załącznik nr 4 do SIWZ – Warunki Techniczne dla Zadania 2 oraz do umowy










Szczecin 2007-07-01

WARUNKI TECHNICZNE OPRACOWANIA BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH (TBD) – ZADANIE 2
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych Bazy Danych Topograficznych (TBD), dla 35 arkuszy z obszaru województwa zachodniopomorskiego
Zasięg opracowania obejmuje 35 arkuszy z obszaru województwa zachodniopomorskiego

	N-33-67-D-b-1
	N-33-68-C-a-4
	N-33-68-C-c-3
	N-33-68-D-a-2
	N-33-80-A-a-1

	N-33-67-D-b-2
	N-33-68-C-b-1
	N-33-68-C-c-4
	N-33-68-D-a-3
	N-33-80-A-a-2

	N-33-67-D-b-3
	N-33-68-C-b-2
	N-33-68-C-d-1
	N-33-68-D-a-4
	N-33-80-A-a-3

	N-33-67-D-b-4
	N-33-68-C-b-3
	N-33-68-C-d-2
	N-33-68-D-c-1
	N-33-80-A-a-4

	N-33-67-D-d-2
	N-33-68-C-b-4
	N-33-68-C-d-3
	N-33-79-B-b-2
	N-33-80-A-b-1

	N-33-67-D-d-4
	N-33-68-C-c-1
	N-33-68-C-d-4
	N-33-79-B-b-4
	N-33-80-A-b-2

	N-33-68-C-a-3
	N-33-68-C-c-2
	N-33-68-D-a-1
	N-33-79-B-d-2
	N-33-80-A-c-1


Zakres graficzny opracowania przedstawiono w Załączniku 2 SIWZ.

„Baza Danych Topograficznych” (skrót TBD) jest urzędową nazwą, spójnego w skali kraju 
w zakresie modelu pojęciowego, systemu gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych, funkcjonującego w oparciu o odpowiednie przepisy prawne. Określenie „Baza Danych Topograficznych” obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji systemu. Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują odpowiednie wytyczne 
i instrukcje techniczne. Podstawowym dokumentem definiującym sposób realizacji zamówienia są Wytyczne techniczne „Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1” (Główny Geodeta Kraju, marzec 2003). Na obecnym etapie, najbardziej dokładny poziom informacyjny TBD przyjmuje się za zbliżony do poziomu informacyjnego map topograficznych w skali 1:10 000.

Baza Danych Topograficznych funkcjonuje w oparciu o struktury i rozwiązania właściwe technologiom GIS.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Wytycznymi technicznymi „Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1” (Główny Geodeta Kraju, marzec 2003) wraz 
z dodatkowymi wyjaśnieniami i modyfikacjami znajdującymi się na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii www.gugik.gov.pl 

W trakcie prac wymagane będzie ścisłe współdziałanie Wykonawcy i Zamawiającego przy rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych m.in. poprzez zgłaszanie przez Wykonawcę pytań dotyczących sposobu interpretacji Wytycznych technicznych oraz uwzględnianie korekt Wytycznych technicznych (wynikających z doświadczeń pozyskiwanych w ramach realizowanych prac) wprowadzonych przez Zamawiającego.
2. System odniesień przestrzennych

TBD opracowuje się w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Dla wszystkich komponentów TBD stosuje się układ współrzędnych prostokątnych płaskich ”1992”. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz. U. Nr 70, poz. 821).

3. Zakres i etapy prac

Należy wykonać następujące rodzaje prac:

1) pozyskanie i przetwarzanie danych dla TBD ;

2) wydruk mapy topograficznej w standardzie TBD;

3) wykonywanie dokumentacji przebiegu zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych;

4) zapis wszystkich danych źródłowych, pośrednich i finalnych na odpowiednich nośnikach danych.

Pozyskanie danych lub przetworzenie z określonych źródeł danych, dotyczy następujących komponentów TBD:

1) numeryczny model rzeźby terenu (baza NMT)  ,

2) ortofotomapa cyfrowa (baza ORTOFOTO),

3) wektorowa baza danych topograficznych (baza TOPO),

4) mapa topograficzna 1:10 000 w standardzie TBD (baza KARTO).
Prace należy wykonać i przedstawić do odbioru w dwóch etapach:

3.1. ETAP I
Na prace w ramach Etapu I składa się opracowanie bazy numerycznego modelu rzeźby terenu (baza NMT), bazy ortofotomapy cyfrowej (bazy ORTOFOTO) oraz wektorowej bazy danych topograficznych TBD (bazy TOPO).

W ramach etapu I należy wykonać:

a. weryfikację cyfrowej ortofotomapy, uzyskanej od Zamawiających, pod kątem potrzeb TBD;

b. wykonanie bazy ortofotomapy cyfrowej ( bazy ORTOFOTO)

c. wektoryzację treści ortofotomapy cyfrowej (dane z komponentu ORTOFOTO) wraz z wprowadzeniem atrybutów obiektów do baz danych, 

d. wektoryzację i wprowadzenie obiektów pozyskanych z innych baz danych 
i materiałów źródłowych wraz z atrybutami,

e. aktualizację terenową ,

f. wektoryzację i wprowadzenie obiektów i danych pozyskanych w ramach aktualizacji terenowej,

g. przetworzenie danych do struktur i formatów wymaganych przez wytyczne techniczne (baza TOPO),

h. wykonanie bazy numerycznego modelu terenu ( baza NMT),

Szczegółowe zasady pozyskiwania danych, strukturę ich zapisu oraz wykaz wprowadzanych do bazy wektorowej klas obiektów definiują Wytyczne Techniczne. 
3.1.1 Numeryczny model rzeźby terenu

Dla Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie dostępny numeryczny modelu terenu (NMT) zgodny wymaganiami TBD. Przekazane materiały objęte będą gwarancją, w przypadku znalezionych usterek Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiających. Parametry techniczne powyższego NMT powinny  spełniać kryteria dokładnościowe zapisane 
w Wytycznych Technicznych. Należy wykonać:

1) Weryfikację przekazanego przez Zamawiającego NMT, polegającą na kontroli kompletności przejętych danych pod kątem zgodności z zapisami Wytycznych technicznych „Baza Danych Topograficznych (TBD)” 

2) Dostosowanie właściwości i parametrów NMT do postaci zgodnej z „Wytycznymi technicznymi Baza Danych Topograficznych (TBD)”, cz. 2 „Specyfikacja danych zasobu podstawowego TBD”, pkt 4.2 „Baza NMT”.

3) Pozyskanie danych wysokościowych na terenach, gdzie niemożliwe jest wykonanie pomiarów fotogrametrycznych, czyli zwartych kompleksów leśnych z dostępnych map topograficznych w skali 1:10 000. Zintegrowanie tych danych z otrzymanymi od Zamawiającego.

4) Uzgodnienie styków pomiędzy arkuszami i sąsiednimi obiektami.

5) Elementy NMT wymienione w cz. 2 Wytycznych: „Baza Danych Topograficznych (TBD)”, „Specyfikacja danych zasobu podstawowego TBD”, pkt 4.2 „Baza NMT” ppkt 1 zapisać w plikach ASCII zgodnie z Wytycznymi Technicznymi. 

6) Przygotowanie po jednym komplecie dokumentacji do odbioru opracowania i przekazania do CODGiK i WODGiK. 

Zbiory danych, metryki modułów oraz metadane podlegają przekazaniu Zamawiającym, a ich formaty muszą być zgodne z zapisami Wytycznych technicznych „Baza Danych Topograficznych (TBD) wersja 1”, cz. 4 „Standardy wymiany danych”, pkt 5.5. „Numeryczny Model Terenu”. z następującymi zmianami:

· w związku ze zmianą „modułu obszarowego”, dane pomiarowe NMT zapisywać w obszarach ograniczonych granicami arkusza mapy 1:10 000 układ „1992”. Oznacza to w rezultacie, że tak utworzone moduły danych pomiarowych NMT będą się „stykały” (między sąsiednimi modułami nie wystąpią „zakładki”),

· model użytkowy NMT (struktura GRID) zapisywać – podobnie jak dane pomiarowe - w obszarach ograniczonych granicami arkusza  mapy 1:10 000 układ „1992”. Oznacza to w rezultacie, że tak utworzone moduły danych użytkowych NMT będą się „stykały” (między sąsiednimi modułami nie wystąpią „zakładki”),

· nie przewiduje się generowania i przekazywania NMT archiwalnego, tj. 
w formacie TIN i TTN.
3.1.2 Ortofotomapa cyfrowa

     Dla Wykonawcy niniejszego zamówienia dostępna będzie cyfrowa ortofotomapa (ORTOFOTO), uzyskana od Zamawiających. Przekazane materiały objęte będą gwarancją, w przypadku znalezienia usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiających. Zbiory przygotowane zgodnie z Wytycznymi technicznymi „Baza Danych Topograficznych (TBD)”, cz. 2 „Specyfikacja danych zasobu podstawowego TBD”, pkt 5. „Baza ORTOFOTO”, wykonawca niniejszego zamówienia pozyska w CODGiK. Formaty zbiorów danych, metryki modułów oraz metadane będą przekazane Wykonawcy niniejszego zamówienia zgodnie 
z zapisami Wytycznych technicznych „Baza Danych Topograficznych (TBD)”, cz. 4 „Standardy wymiany danych”, pkt 5.4. „Ortofotomapa cyfrowa”.

3.1.3 Wykaz prac 

1) Weryfikacja przekazanej przez Zamawiających cyfrowej ortofotomapy polegająca na kontroli kompletności przejętych danych pod kątem zgodności z zapisami Wytycznych Technicznych. 
2) Dostosowanie zasięgu obszarowego modułów ortofotomapy do postaci zgodnej 
z Wytycznymi technicznymi „Baza Danych Topograficznych (TBD)”, cz. 2 „Specyfikacja danych zasobu podstawowego TBD”, pkt 5 „Baza ORTOFOTO”.
3) Przygotowanie po jednym komplecie  dokumentacji do odbioru opracowania 
i przekazania do CODGiK i WODGiK.

Zbiory danych, metryki modułów oraz metadane podlegają przekazaniu Zamawiającemu. Format zbioru danych musi być zgodny z zapisami Wytycznych technicznych „Baza Danych Topograficznych (TBD)”, cz. 4 „Standardy wymiany danych”, pkt 5.4. „Ortofotomapa cyfrowa”. 

3.1.4 Wymagania szczegółowe 

1) Ortofotomapa w układzie „1992” zostanie wykorzystana w procesie pozyskiwania danych wektorowej bazy danych topograficznych TBD, oraz stanowiła będzie jeden z komponentów TBD.

2) Dostosowanie zasięgu obszarowego modułów do standardu TBD polegać będzie na ponownym „wycięciu”  modułu z ciągłej bazy ortofoto, według zasad określonych 
w Wytycznych Technicznych „Baza Danych Topograficznych (TBD)”.

3) W ortofotomapie nie może być luk na obszarach terenów zamkniętych.

3.1.5 Materiały źródłowe do opracowania Etapu I

Za podstawowe źródło pozyskiwania danych geometrycznych uznaje się ortofotomapę cyfrową stanowiącą integralny komponent TBD, wykonaną w ramach Etapu I niniejszego zamówienia. Interpretację obiektów oraz wprowadzanie obiektów niewidocznych na ortofotomapie wykonuje się w oparciu o pomiary terenowe oraz o zeskanowane 
i zgeometryzowane arkusze mapy topograficznej 1:10 000 (wtórniki diapozytywów wydawniczych) lub materiały źródłowe ich opracowania (np. zbiory mapy cyfrowej 1:10 000 w tzw. wersji „podstawowej”, kalki pikiet wysokościowych, kalki nazw itp.) 
Materiały dostępne w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym:

1) Czystorysy sytuacji i rzeźby terenu map topograficznych w skali 1:10 000 ostatniej aktualizacji (ze zaktualizowanymi przez Wykonawcę kalkami i wykazami nazw).

2) Pierworysy sytuacji ostatniej aktualizacji map topograficznych w skali 1:10 000 z kalkami 
i wykazami nazw.

3) Metryki map topograficznych w skali 1:10 000 ostatniej aktualizacji z obszaru opracowania.

4) Inne dostępne bazy danych np. cyfrowe opracowania wielkoskalowe z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

5) Mapy topograficzne w skali 1:50 000, wyd. Główny Geodeta Kraju.

6) Wybrane dane z bazy osnów GEOS (CODGiK).

7) Wybrane dane z bazy Państwowego Rejestru Granic (CODGiK).
Inne materiały:

1) Kalki terenów zamkniętych lub oryginały redakcyjne terenów zamkniętych.

2) Baza danych TERYT (GUS – dostępna w GUGiK).

3) Baza z identyfikatorami odcinków i węzłów kolejowych (PKP).

4) "Wykaz Urzędowych Nazw Miejscowości w Polsce" MAGTiOŚ (GUS).

5) "Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej" MGPiB (PPWK 1991 r.).

6) Atlas jezior Polski IMiGW 1996 r.

7) Mapy leśne.

8) Aktualny „Sieciowy rozkład jazdy pociągów PKP” 

9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 28.02.2000r. 
w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych ( Dz. U. Nr 32 poz. 393).

10) Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9.05.2000r. w sprawie nadania numerów dla dróg krajowych, ze zmianami z 01.03.2001r.

11) Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 22.08.2000r. 
w sprawie nadania numerów dla dróg wojewódzkich.

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29.09.2001r. w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym (Dz.U. nr 120 poz. 1283 z 2001r.)

13) Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, w których publikowane są zarządzenia wprowadzające aktualnie obowiązujące zmiany podziału administracyjnego, rezerwatów przyrody oraz nazw miejscowości w Polsce.

14) „Obszary Chronione w Polsce”, IOŚ, 1996.

15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 05.08.1977 r. w sprawie granic i klas wód śródlądowych żeglownych (Dz. U. Nr 26 z 1977r.), zmieniające Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 11.09.2001r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1151 z 2001r).

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). (Dz. U. Nr 112 z dnia 31 grudnia 1999 r., poz. 1317, z 2002r., Dz. U. Nr. 18 poz. 169 z dnia 06.03.2002r - od 21.03.2002r.).

3.1.6  Wymagania dotyczące opracowania bazy TOPO

1) Dokładność geometryczna reprezentacji obiektów wynika przede wszystkim 
z możliwości interpretacji obiektów na ortofotomapie i mapie topograficznej 1:10 000. Dla obiektów wyraźnie widocznych na ortofotomapie całkowity średni błąd położenia obiektów nie powinien być większy niż 5 m. Obiekty klasy „Kompleksy użytkowania terenu” należy wprowadzać w przybliżeniu na podstawie interpretacji ortofotomapy, istniejących map topograficznych i wywiadu terenowego.
2) Uzgodnieniu z bazami zewnętrznymi i systemami klasyfikacyjnymi podlegają 
w szczególności następujące atrybuty:

a) klasyfikacja dróg i ulic (Zarządy Dróg Publicznych),

b) klasyfikacja budynków (Mapa Podstawowa Kraju, Krajowy Rejestr Środków Trwałych),
3) identyfikatory miejscowości, jednostek administracyjnych oraz ulic ( baza GUS TERYT) i oznaczenia jednostek z Państwowego Rejestru Granic.

4) Do wektorowej bazy danych topograficznych wprowadza się klasy obiektów i wartości atrybutów oznaczonych jako obligatoryjne w Wytycznych Technicznych.

5) Nie wprowadza się do bazy odcinków rurociągów leżących pod powierzchnią ziemi za wyjątkiem niewielkich fragmentów leżących w ciągu rurociągów naziemnych lub nadziemnych.

3.1.7 Informacje niejawne

Ochronę informacji niejawnych reguluje „Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego” stanowiąca Formularz 7 do SIWZ oraz załącznik do umowy. 

Nie należy wprowadzać do bazy danych charakterystyk obiektów stanowiących informację niejawną (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 18.05.2001r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”, Dz. U. Nr 56 poz. 589). 

3.1.8 Aktualizacja terenowa

1) W ramach topograficznego opracowania terenowego należy pozyskać dane geometryczne 
i opisowe o zmianach obiektów zaistniałych w terenie po dacie wykonania zdjęć, na podstawie których została opracowana ortofotomapa wykorzystywana do pozyskiwania danych TBD a niezależnie od tego – informację o nazewnictwie. Aktualizacja dotyczy również innych danych, przede wszystkim atrybutowych, pozyskiwanych z map topograficznych i innych źródeł wykorzystywanych przy tworzeniu zasobu danych. 

2) Aktualizacji terenowej podlegają wszystkie obiekty wchodzące w skład zasobu TBD wraz z ich atrybutami. Przy uzupełnianiu danych należy zwrócić szczególną uwagę na wymagane przez Wytyczne Techniczne zasady opisu geometrycznego obiektów 
i zachowanie rzeczywistego położenia obiektów bez zniekształceń redakcyjnych właściwych opracowaniu map analogowych.

3) W ramach opracowania terenowego należy szczególnie zwrócić uwagę na: 

a) wprowadzenie  elementów sytuacji niewidocznych na ortofotomapie,

b) zmiany w zabudowie,

c) nowo wybudowane drogi.

d) aktualizację NMT w miejscach, gdzie czynniki naturalne lub działalność człowieka spowodowały jej zmiany.

4) W ramach prac terenowych należy ponadto zwrócić szczególną uwagę na zebranie aktualnych danych dotyczących:

a) nazewnictwa,
b) klasyfikacji i parametrów dróg, 

c) klasyfikacji pokrycia terenu,

d) obiektów użyteczności publicznej,

e) obszarów chronionej przyrody ( parki narodowe, rezerwaty i pomniki przyrody ),

f) kompleksów użytkowania terenu (zakładów przemysłowych, posesji i zespołów posesji, gospodarstw hodowlanych, kompleksów dworcowych, ośrodków wypoczynkowych itd.). 

3.2. ETAP II

3.2.1 W ramach prac Etapu II należy:

a. Wykonać przetworzenie podstawowego zasobu danych TBD (wektorowej bazy danych oraz danych NMT) do bazy KARTO zgodnie z Wytycznymi Technicznymi.
b. Uzupełnić dane o elementy niezbędne dla uzyskania prawidłowego obrazu mapy (redakcja, generalizacja, wprowadzenie opisów, wprowadzenie dodatkowych obiektów graficznych np. wygenerowanie konturów użytków),

c. Wygenerować rysunek warstwicowy na podstawie NMT lub diapozytywu wydawniczego poprzedniego opracowania mapy topograficznej (przetworzenie istniejącego zasobu warstwic dla mapy topograficznej w skali 1:10 000) - opracowanie warstwic w ramach komponentu KARTO powinno być zrealizowane zgodnie 
z dotychczasowymi zasadami redakcji mapy topograficznej 1:10 000, a wybór metody opracowania warstwic pozostawia się Wykonawcy. 
d. Wykonać kontrolę jakości pod kątem poprawności redakcyjnej,
e. Wykonać wydruk poszczególnych arkuszy mapy celem przedłożenia do kontroli technicznej,
f. Wprowadzić poprawki po kontroli technicznej i wygenerować wydruki finalne,

g. Dla każdego arkusza wykonać ramkę oraz opis pozaramkowy zgodnie ze wzorem dostępnym w GUGiK.
h. Umieścić w opisie pozaramkowym herb województwa. Wzór herbu zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego.

i. Wykonać wydruki kontrolne poszczególnych arkuszy mapy celem przedłożenia komisji odbioru do akceptacji. W przypadku wystąpienia uwag komisji odbioru należy je uwzględnić i wygenerować wydruki ostateczne będące przedmiotem odbioru 
Etapu II

j. Wydruki ostatecznej wersji arkuszy mapy na ploterze w ilości 5 egzemplarzy każdego godła należy wykonać na papierze fotograficznym pół-matowym o gramaturze nie mniejszej niż 100g/m2, z rozdzielczością nie gorszą niż 600 dpi oraz zafoliować 1 egzemplarz każdego arkusza mapy.

k. Przetworzyć dane do struktur i formatów wymaganych w TBD.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie spójności identyfikatorów obiektów mapy cyfrowej z obiektami wektorowej bazy danych topograficznych, na podstawie których zostały wygenerowane oraz na zachowanie powiązań pomiędzy etykietami obiektów a obiektami, do których się odnoszą,

Szczegółowe wytyczne opracowania mapy topograficznej w standardzie TBD i struktury zapisu danych przedstawiają Wytyczne Techniczne.
3.2.2 Zestawienie materiałów źródłowych:

1) Wektorowa baza danych topograficznych (baza TOPO)

2) Numeryczny model rzeźby terenu (baza NMT).

3) Czystorysy rzeźby terenu mapy topograficznej w skali 1:10 000 ostatniej aktualizacji lub plik podstawowy rzeźby terenu z numerycznej wersji Mapy Topograficznej w skali 1:10 000 wykonywanej od roku 2000.

4) Dane uzyskane z Banku Nazw Geograficznych CODGiK oraz kalki i wykazy nazw 
z zasobu bazowego Mapy Topograficznej 1:10 000.

5) Opracowanie "Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej" MGPiB,-PPWK 1991 r.
6) Diapozytywy wydawnicze poprzedniego opracowania mapy topograficznej.
4. WYMAGANIA DODATKOWE.

Wykonawca wykona rasteryzację arkuszy mapy topograficznej będących przedmiotem zamówienia według wymagań przedstawionych poniżej:

· Treść mapy w 2 wersjach:

1st z topograficzną treścią mapy – bez informacji pozaramkowej,

2nd z gotowym do druku obrazem arkusza mapy wraz z opisami pozaramkowymi. 

· Rozdzielczość rastra - 400 DPI,

· Typy plików - geotiff z georeferencjami w układzie 1992, bez kompresji dla wersji 1, tiff 6.0, bez kompresji dla wersji 2, 

· Kolory indeksowane – nie więcej niż 256, jeden kanał(PCT),

· Sposób nazywania pliku : nazwa godła arkusza mapy np. M-34-63-A-a-1.tif,

· W przypadku występowania informacji typu „no data” zastosować kolor biały.

5.  KONTROLA I ODBIÓR OPRACOWANIA

      Komisję odbioru przedmiotu zamówienia powołuje Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Wszelkie dane będące przedmiotem odbiorów podlegają procesowi kontroli danych. Kontrola danych dotyczy zarówno poprawności technologicznej tj. sposobu zapisu danych, parametrów technicznych (np. topologia dróg), zgodności ze standardami wymiany danych jak i poprawności merytorycznej tj. kompletności danych, spełnienia wymogów dokładnościowych i zgodności danych z rzeczywistą sytuacją terenową. 


Zamawiający poprzez komisję odbioru zastrzega sobie możliwość kontrolowania przebiegu wykonywania przedmiotu zamówienia.

Odbiór prac następować będzie etapowo, po zakończeniu prac w ramach każdego etapu następować będą odbiory prac wykonanych w danym etapie. Warunkiem przystąpienia do prac nad kolejnym etapem będzie odbiór etapu poprzedniego przez komisję odbioru.


Miejsce odbioru przedmiotu zamówienia wyznaczy Zamawiający.

Do odbioru należy przedstawić następujące materiały w 2 kompletach: dla CODGiK 
i WODGiK.

ETAP I:

1) Kopia zgłoszenia pracy.

2) Sprawozdanie techniczne z prac wykonanych w ramach etapu I. 

3) Protokół wewnętrznej kontroli technicznej. 

4) Wykaz materiałów źródłowych oraz materiałów powstałych w ramach Etapu I.

5) Materiały powstałe w trakcie topograficznego opracowania terenowego w formie analogowej lub cyfrowej, przygotowane w sposób pozwalający na wyróżnienie na tle ortofotomapy wprowadzonych uzupełnień, uczytelnień, zmian i klasyfikacji obiektów 
a także materiały z danymi opisowymi (pozyskane w terenie lub z innych źródeł danych, np. z urzędów, instytucji), niezbędnymi, do zgodnego z niniejszą SIWZ, określenia geometrii i atrybutów opisowych obiektów (np. wykazy nazw, kalki nazw, opisy, dokumentacja wywiadu terenowego, uzgodnienia). Odbiór odbywać się będzie 
w siedzibie Zamawiających i w terenie.

6) Materiały źródłowe wykorzystane do opracowania.

7) Nośniki CD z danymi zapisanymi, zgodnie z Wytycznymi Technicznymi w zakresie komponentu NMT, ORTOFOTO i wektorowej bazy danych topograficznych                    ( komponent TOPO) zgodnie z obowiązującym schematem aplikacyjnym. 
ETAP II

1) Kopia zgłoszenia pracy.

2) Protokół wewnętrznej kontroli technicznej.

3) Sprawozdanie techniczne z prac wykonanych w ramach Etapu II.

2) Próbne wydruki arkuszy potwierdzone imienną pieczątką, datą oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za treść i dokładność opracowania przedstawionej do odbioru mapy topograficznej w standardzie TBD.

3) Materiały źródłowe.

4) Wydruk ploterowy arkuszy ostatecznych mapy topograficznej 1:10 000 w standardzie TBD.
5) Nośniki CD z danymi zapisanymi zgodnie z wytycznymi technicznymi w zakresie cyfrowej mapy topograficznej 1:10 000 w standardzie TBD (komponent KARTO).

6) Nośnik CD z wymagana dokumentacją prac ( protokół końcowej kontroli technicznej, sprawozdanie techniczne) oraz ich wydruk papierowy.

Wykonanie prac objętych niniejszymi warunkami technicznymi podlega zgłoszeniu zgodnie z obowiązującym prawem.

Po zakończeniu prac, wszystkie nowo powstałe materiały należy odpowiednio oznaczyć oraz skompletować zgodnie z „Zasadami kompletowania, kontroli, raportowania 
i przyjmowania do zasobu dokumentacji powstałej w wyniku opracowania Bazy Danych Topograficznych” – Warszawa 2004 ( dostępnymi na stronie internetowej GUGiK).
Po wykonaniu pracy zwrotowi podlegają: 

1) materiały źródłowe wypożyczone z CODGiK,

2) materiały źródłowe wypożyczone z Wojskowego Centrum Geograficznego

3) materiały źródłowe wypożyczone z Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK,

4) materiały źródłowe wypożyczone z WODGiK.

Wyplotowane arkusze mapy po komisyjnym odbiorze przekazać : 

1) 2 kopie: jedną zafoliowaną do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej GUGiK, drugą kopię niezafoliowaną do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.                           Kopię każdego godła mapy należy zafoliować dwustronnie folią matową                       o parametrach: TERMOFOLIA GBC 0.24 mikrona, sformatyzować po foliowaniu oraz przyciąć do następujących wymiarów: długość arkusza 61 cm wysokość arkusza 58 cm.
2) 2 kopie do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

6. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE

1) Wytyczne techniczne „Baza Danych Topograficznych (TBD) – wersja 1” (Główny Geodeta Kraju, marzec 2003) wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami
i modyfikacjami zwane Wytycznymi Technicznymi,

2) Instrukcja techniczna „Zasady redakcji mapy topograficznej 1:10 000. Wzory znaków”, Główny Geodeta Kraju

3) Instrukcja techniczna O-1/O-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
i kartograficznych,

4) Instrukcja techniczna O-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej,

5) Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

6) Wytyczne techniczne G-1.8 – Aerotriangulacja analityczna,

7) Wytyczne techniczne K-2.7 – Zasady wykonywania prac fotolotniczych,

8) Wytyczne techniczne K-2.8 – Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000.

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027),

10) Ustawa z dn. 08.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. Nr 11 z dn. 28.02. 1999r.),

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18.05.2001r. 
w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą „poufne”,

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8.08.2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. Nr 70 poz. 821), 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów 
i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów 
o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837),

14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. 
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny 
i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 49, poz. 493),

15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297),

16) Przewodnik Toponimiczny Część I „Zbieranie nazw w terenie” – GUGiK 2002,

17) Przewodnik Toponimiczny Część II „Opracowywanie językowe nazw” – GUGiK 2003,

18) Przewodnik Toponimiczny Część III „Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach” – GUGiK 2004.

11
1

