1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych w budynkach i dotyczą one wymiany istniejącego pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę ceramiczną karpiówkę wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, montażem nowych łat z tarcicy nasyconej i folii dachowej w budynku administracyjnym Szpitala Psychiatrycznego.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych budowlanych : naprawa pokrycia dachów z dachówki, uszczelnienie dachów i instalowanie rynien i rur spustowych :
· 45261910-6  - Naprawa dachów,
· 45421160-3  - Instalowanie wyrobów metalowych ( obróbki blacharskie ), 
1.4 45261320-3  - Instalowanie rynien i rur spustowych.
1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto materiały stosowane do wykonania remontu dachu, izolacji p.wilgociowej i instalacji deszczowej ( rynny i rury spustowe ) budynku powinny mieć m.in:

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

· Certyfikat na Znak bezpieczeństwa,

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
· na opakowaniach materiałów pomocniczych przy instalowaniu elementów powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do montażu materiałów wykonania robót termoizolacyjnych budynku.

2.2 Rodzaje materiałów
2.2.1 Wszelkie materiały przeznaczone do wykonania remontu dachu, izolacji p.wilgociowej oraz instalacji deszczowej budynku powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Właściwości techniczne i wymagania:

· dachówki ceramiczne zakładkowe użyte do wykonania nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiadać obowiązującym normom i posiadać atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie, w budynkach objętych nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków,
· folie dachowe izolacyjne zastosowane do izolacji dachów, powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie, w budynkach objętych nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków,
· rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej zastosowane w trakcie remontu, powinny być zamontowane w postaci gotowego wyrobu posiadającego odpowiednie atesty i aprobaty,
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm dot. tych wyrobów.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót:
· roboty wykonywać ręcznie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi montażowych,

· wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materiałów
4.2.1 Materiały do pokryć dachowych, materiały do izolacji dachu i robót blacharskich dekarskich mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Przykładowo do transportu mogą by ć użyte następujące sprawne technicznie środki transportu:

· samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

· samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy i gotowe obróbki blacharskie powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli długość elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.
4.2.2 Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisy obowiązujące w transporcie drogowym.

4.2.3 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.4 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów mchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania montażu nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych oraz izolacji p. wilgociowej, polega na sprawdzeniu zgodności wykonania powyższych robót z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie liczby, rozmieszczenia i zamocowania poszczególnych elementów, sprawdzenie stanu technicznego materiałów użytych do montażu, należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar na zgodność z przedmiotowymi normami.

Wykonane roboty objęte niniejszą specyfikacją powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 ).
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów, rodzaj i stan połączeń instalacyjnych są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej ITB albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostką obmiarową robót jest:
· dla robót 45261910-6 - Naprawa dachów - m2 wykonanej powierzchni dachu,

· dla robót 45261320-3 - Rynny i rury spustowe – m wykonanej obróbki.

· dla robót 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych ( obróbki blacharskie ) - m²  

                                              wykonanej obróbki blacharskiej.

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ew. zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją przetargową i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
8.2 Odbiór elementów wbudowanych
8.2.1 Odbiór elementów po ich wbudowaniu
Przy odbiorze elementów po ich wbudowaniu powinny być sprawdzone:

a) sposób montażu wyrobu w obiekcie,

b) sposób wykończenia powierzchni,

c) zgodność z zamówieniem,

d) inne cechy, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za potrzebne.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie dokładności ich wykonania, sposób połączenia z obiektem i ewentualne zabezpieczenia eksploatacyjne.

8.3 Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

a) dziennik budowy z zapisami dotyczącymi wykonywania prac montażowych,
b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
8.4 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane lub zalecone badania i pomiary, z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji, dały pozytywne wyniki.

8.5 Zakończenie odbioru
Odbiór potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 CPV 45261910-6 Wymiana pokrycia dachowego budynku.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia dachowego, która obejmuje:

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę sprzętu, który nie posiada etatowej obsługi,

· rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki wraz z demontażem łat,
· umocowanie niezbędnych obróbek blacharskich,
· montaż kontrłat i łat z tarcicy nasyconej pod pokrycie z dachówki ceramicznej,

· montaż nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 CPV 45261320-3 – Montaż rynien i rur spustowych.
Płaci się za ustaloną ilość m obróbek wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie materiału i stanowiska,

· zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, wykończenie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych ( obróbki blacharskie ).
Płaci się za ustaloną ilość m² wykonanego montażu, który obejmuje:

        ●     przygotowanie materiału i stanowiska,
        ●     zamontowanie obróbek blacharskich na przygotowanej konstrukcji dachu,

        ●     uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i aprobaty:

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej… Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 988 : 1999 – Blachy stalowe ocynkowane : właściwości i wymiary.

PN-EN 338 : 1999 (2004) – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.
PN-EN 1304:2002/Ap1:2001 – Dachówki ceramiczne : właściwości i wymiary.
PN-EN 12113-21:2002 – Folie dachowe z polichlorku winylu. Właściwości.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrycia dachowe. ITB Warszawa 2004.
                                                                                                                                  Opracował :
