# Załącznik nr 1c do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy | INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH OFEROWANYCH W ZADANIU NR 3 |
| --- | --- |

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro 
na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”.

# Ja/My niżej podpisany/i

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej)

Składam informację o parametrach technicznych urządzeń sieciowych oferowanych
w Zadaniu nr 3. Urządzenia sieciowe wraz z oprogramowaniem zarządzającym:

- Switch zarządzalny typu 1 – 6 sztuk. Nazwa i model urządzenia:

........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)

Poniższą tabelę należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 3) parametry, wartości oferowanego urządzenia sieciowego lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ 
oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 2) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE Z SIWZ" itp.). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone 
w SIWZ, w kolumnie nr 3 należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanego urządzenia sieciowego.

| Nr Kolumny | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne i konfiguracja | Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje |
| 1. | Parametry fizyczne systemu | Switch zarządzalny Przełącznik posiadający minimum 48 portów 1G 10/100/1000BASE-T Przełącznik posiadający minimum dwa porty obsługujące stakowanie Wysokość urządzenia 1U Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC. |  |
| 2. | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 100 Gb/s - Przełącznik wyposażony w porty pozwalające na zbudowanie stosu urządzeń zapewniających wydajność łączenia w stos min. 10 Gb/s - Możliwość łączenia 8 przełączników w stos - Tablica MAC adresów min. 16k - Pamięć operacyjna: min. 512 MB - Pamięć flash: min. 64 MB pamięci Flash - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Quality of Service - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware - Możliwość przechowywania min. kilku wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash - Możliwość monitorowania zajętości CPU - Wbudowany port (console port) - Wbudowany dodatkowy port ethernet do zarządzania Obsługa Routingu IPv4 - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - Policy Based Routing dla IPv4 Obsługa Routingu IPv6 - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv6 Bezpieczeństwo - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa Gratuitous ARP Protection - Obsługa Trusted DHCP Server - Obsługa DHCP Snooping - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych Bezpieczeństwo sieciowe - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| 3. | Gwarancja | Urządzenie powinno posiadać gwarancję minimum 36 miesięcy potwierdzone oświadczeniem producenta - oświadczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Producent urządzenia zapewni: - bezpłatną aktualizację oprogramowania (firmware), - bezpłatną wymianę urządzenia w przypadku awarii - kontakt z serwisem w trybie 24x7. Dokumenty dotyczące gwarancji oferowanych urządzeń zawierać mają adres serwisu www i nr infolinii, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia serwisowe. Dostawca urządzeń powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat lub inny równoważny dokument (np. zaświadczenie, dyplom itd.) wydany przez producenta sprzętu switchy zarządzalnych, potwierdzający przeszkolenie z zakresu działania switchy i zarządzania nimi, w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii. Warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia Wykonawcy. |  |
| 4. | Zarządzanie | Urządzenia muszą być w pełni kontrolowane i zarządzane za pomocą używanego przez Zamawiającego systemu Extreme Networks NetSight. Zamawiający dopuszcza dostarczenie i uruchomienie równoważnego systemu do zarządzania (o funkcjonalności nie mniejszej niż Extreme Networks NetSight) o ile dostarczone zostaną również licencje do zarządzania posiadanymi przez Urząd switchami Extreme Networks (Enterasys). |  |
| 5. | Kable i moduły dodatkowe | Urządzenia mają być wyposażone w kable stakujące w łącznej ilości : Passive Copper Cable SFP+ 6 sztuk 1 metrowy SFP+ 6 sztuk 3 metrowy SFP+ 4 sztuki 0.5 metrowy Urządzenia mają być wyposażone w patchcordy oraz moduły w łącznej ilości : 4 sztuki Moduł SFP+, MM LC, 300m, 10Gbps, TX:850nm, 4 sztuki PATCH CORD SM LC/LC DUPLEX 3m 4 sztuki PATCH CORD SM LC/LC DUPLEX 1m 4 sztuki PATCH CORD SM LC/LC DUPLEX 0.5m |  |

- Switch zarządzalny typu 2 – 2 sztuki. Nazwa i model urządzenia: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)

Poniższą tabelę należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 3) parametry, wartości oferowanego urządzenia sieciowego lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ 
oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 2) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE Z SIWZ" itp.). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone 
w SIWZ, w kolumnie nr 3 należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanego urządzenia sieciowego.

| Nr Kolumny | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne i konfiguracja | Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje |
| 1. | Parametry fizyczne systemu | Switch zarządzalny Przełącznik posiadający 48 portów 1G 10/100/1000BASE-T oraz dodatkowo 2 porty 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ Obsługa 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-LRM Przełącznik posiadający minimum dwa porty obsługujące stakowanie Wysokość urządzenia 1U Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC. |  |
| 2. | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 100 Gb/s - Przełącznik wyposażony w porty pozwalające na zbudowanie stosu urządzeń zapewniających wydajność łączenia w stos min. 10 Gb/s - Możliwość łączenia 8 przełączników w stos - Tablica MAC adresów min. 16k - Pamięć operacyjna: min. 512 MB - Pamięć flash: min. 64 MB pamięci Flash - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Quality of Service - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware - Możliwość przechowywania min. kilku wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash - Możliwość monitorowania zajętości CPU - Wbudowany port (console port) - Wbudowany dodatkowy port ethernet do zarządzania Obsługa Routingu IPv4 - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - Policy Based Routing dla IPv4 Obsługa Routingu IPv6 - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv6 Bezpieczeństwo - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - zatrzaśnięcie MAC adresu na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika - Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa Gratuitous ARP Protection - Obsługa Trusted DHCP Server - Obsługa DHCP Snooping - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych Bezpieczeństwo sieciowe - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| 3. | Gwarancja | Urządzenie powinno posiadać gwarancję minimum 36 miesięcy potwierdzone oświadczeniem producenta - oświadczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Producent urządzenia zapewni: - bezpłatną aktualizację oprogramowania (firmware), - bezpłatną wymianę urządzenia w przypadku awarii - kontakt z serwisem w trybie 24x7. Dokumenty dotyczące gwarancji oferowanych urządzeń zawierać mają adres serwisu www i nr infolinii, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia serwisowe. Dostawca urządzeń powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat lub inny równoważny dokument (np. zaświadczenie, dyplom itd.) wydany przez producenta sprzętu switchy zarządzalnych, potwierdzający przeszkolenie z zakresu działania switchy i zarządzania nimi, w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii. Warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia Wykonawcy. |  |
| 4. | Zarządzanie | Urządzenia muszą być w pełni kontrolowane i zarządzane za pomocą używanego przez Zamawiającego systemu Extreme Networks NetSight. Zamawiający dopuszcza dostarczenie i uruchomienie równoważnego systemu do zarządzania (o funkcjonalności nie mniejszej niż Extreme Networks NetSight) o ile dostarczone zostaną również licencje do zarządzania posiadanymi przez Urząd switchami Extreme Networks (Enterasys). |  |

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

- Switch zarządzalny typu 3 – 4 sztuki. Nazwa i model urządzenia:

........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)

Poniższą tabelę należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 3) parametry, wartości oferowanego urządzenia sieciowego lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ 
oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 2) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE Z SIWZ" itp.). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone 
w SIWZ, w kolumnie nr 3 należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanego urządzenia sieciowego.

| Nr Kolumny | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne i konfiguracja | Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje |
| 1. | Parametry fizyczne systemu | Switch zarządzalny Przełącznik posiadający 24 portów 1G 10/100/1000BASE-T oraz dodatkowo 4 porty 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ Obsługa 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-ER, 10GBase-LRM Przełącznik posiadający minimum dwa porty obsługujące stakowanie Wysokość urządzenia 1U Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC. |  |
| 2. | Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające | - Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 180 Gb/s - Przełącznik wyposażony w porty pozwalające na zbudowanie stosu urządzeń zapewniających wydajność łączenia w stos min. 80 Gb/s - Alternatywna możliwość realizacji stosów z wykorzystaniem wbudowanych portów 10G - Możliwość łączenia 6 przełączników w stos - Tablica MAC adresów min. 32k - Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM - Pamięć flash: min. 1GB pamięci Flash - Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094 - Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci - Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów) - Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad - Obsługa Quality of Service - IEEE 802.1p - Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB - Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) - Przełącznik wyposażony w modularny system operacyjny z ochroną pamięci, procesów oraz zasobów procesora. - Wbudowany DHCP Serwer i klient - Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania - firmware - Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash - Możliwość monitorowania zajętości CPU - Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring) - Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach. - Wbudowany dodatkowy port Gigabit/ Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management. Obsługa Routingu IPv4 - Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego IPv4 - RIPv1/v2 - OSPFv2 – możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Policy Based Routing dla IPv4 - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv4 Obsługa Routingu IPv6 - Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding - Routing statyczny - Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 - RIPng - Policy Based Routing dla IPv6 - Obsługa DHCP/BootP Relay dla IPv6 - Opcja IPv6 Router Advertisement dla DNS - RFC 6106 Bezpieczeństwo - Obsługa funkcjonalności Kerberos snooping - przechwytywanie autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem protokołu Kerberos - Wbudowana obrona procesora urządzenia przed atakami DoS - Obsługa TACACS+ (RFC 1492) - Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2138) - Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2139) - RADIUS and TACACS+ per-command Authentication - Bezpieczeństwo MAC adresów - ograniczenie liczby MAC adresów na porcie - możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan - Możliwość wyłączenia MAC learning - Obsługa SNMPv1/v2/v3 - Klient SSH2 - Zabezpieczenie przełącznika przed atakami DoS - Networks Ingress Filtering RFC 2267 - SYN Attack Protection - Zabezpieczenie CPU przełącznika poprzez ograniczenie ruchu do systemu zarządzania - Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4 - Adres MAC źródłowy i docelowy plus maska - Adres IP źródłowy i docelowy plus maska dla IPv4 oraz IPv6 - Protokół – np. UDP, TCP, ICMP, IGMP, OSPF, PIM, IPv6 itd. - Numery portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Zakresy portów źródłowych i docelowych TCP, UDP - Identyfikator sieci VLAN – VLAN ID - Obsługa DHCP Option 82 - Obsługa Gratuitous ARP Protection - Obsługa Trusted DHCP Server - Obsługa DHCP Snooping - Obsługa DHCP Secured ARP/ARP Validation - Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych Bezpieczeństwo sieciowe - Obsługa redundancji routingu VRRP (RFC 2338) - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa redundancji routingu VRRP na dwóch urządzeniach agregacyjnych pracujących w ramach MLAG w trybie Active-Active (obydwa urządzenia przeprowadzają routing) - możliwość rozszerzenia przez licencję oprogramowania - Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D - Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w - Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s - Obsługa PVST+ - Obsługa EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) RFC 3619 - Obsługa G.8032 - Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – 128 grup po 8 portów - Obsługa MLAG - połączenie link aggregation do dwóch niezależnych przełączników. - Obsługa LACP w ramach MLAG |  |
| 3. | Gwarancja | Urządzenie powinno posiadać gwarancję minimum 36 miesięcy potwierdzone oświadczeniem producenta - oświadczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Producent urządzenia zapewni: - bezpłatną aktualizację oprogramowania (firmware), - bezpłatną wymianę urządzenia w przypadku awarii - kontakt z serwisem w trybie 24x7. Dokumenty dotyczące gwarancji oferowanych urządzeń zawierać mają adres serwisu www i nr infolinii, pod którymi przyjmowane będą zgłoszenia serwisowe. Dostawca urządzeń powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat lub inny równoważny dokument (np. zaświadczenie, dyplom itd.) wydany przez producenta sprzętu switchy zarządzalnych, potwierdzający przeszkolenie z zakresu działania switchy i zarządzania nimi, w celu przeprowadzenia diagnostyki w razie awarii. Warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia Wykonawcy. |  |
| 4. | Zarządzanie | Urządzenia muszą być w pełni kontrolowane i zarządzane za pomocą używanego przez Zamawiającego systemu Extreme Networks NetSight. Zamawiający dopuszcza dostarczenie i uruchomienie równoważnego systemu do zarządzania (o funkcjonalności nie mniejszej niż Extreme Networks NetSight) o ile dostarczone zostaną również licencje do zarządzania posiadanymi przez Urząd switchami Extreme Networks (Enterasys). |  |
| 5. | Kable i moduły dodatkowe | Urządzenia mają być wyposażone w kable stakujące w łącznej ilości : Passive Copper Cable QSFTP+ 2x 0.5 metra QSFTP+ 2x 5 metrów |  |

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)