# Załącznik nr 1e do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy | INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH SERWERÓW RACK I PRZEŁĄCZNIKÓW SAN OFEROWANYCH W ZADANIU NR 6 |
| --- | --- |

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 euro 
na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”.

# Ja/My niżej podpisany/i

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej)

Składam informację o parametrach technicznych serwerów rack i przełączników SAN oferowanych w Zadaniu nr 6. Serwery rack i przełącznki SAN:

- Serwery rack – 2 sztuki. Nazwa i model urządzenia: .................................................... ........................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)

Poniższą tabelę należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 3) parametry, wartości oferowanego serwera rack lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 2) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE 
Z SIWZ" itp.). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, 
w kolumnie nr 3 należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanego serwera rack.

| Nr Kolumny | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne i konfiguracja | Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje |
| 1. | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym na etapie produkcji |  |
| 3. | Procesory | Zainstalowane dwa procesory 16 rdzeniowe klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 1690 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona może zostać wezwany do złożenia wydruku z powyższej strony potwierdzającego osiągnięcie wyniku dla oferowanego serwera producenta w modelu z oferowanymi procesorami. W przypadku braku testu dla oferowanego serwera, należy wskazać wynik testu dla serwera tego samego producenta, który spełnia co najmniej wymagania niniejszej specyfikacji i jest wyposażony w oferowane procesory. |  |
| 4. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| 5. | Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 512GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, w konfiguracji 16 x 32GB. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać minimum 3TB pamięci RAM. Możliwość wykorzystania opcjonalnych pamięci NVDIMM. |  |
| 6. | Zabezpieczenia pamięci operacyjnej | Pamięć ram powinna być zabezpieczona minimum następującymi trybami: Memory Rank Sparing, , SDDC. |  |
| 7. | Gniazda PCIe | Dostarczony serwer musi udostępniać bezpośrednio z płyty głównej minimum: - 3 sloty x16 generacji 3 - 3 sloty x8 generacji 3 |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe i SAN | Zainstalowane minimum cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT - zapewnione przez minimum 2 osobne karty lub płytę główną i kartę rozszerzeń. Zainstalowane minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT. Zainstalowane minimum dwa interfejsy SAN Fibre Channel 16Gb/s. |  |
| 9. | Napęd optyczny | Wewnętrzny, DVD+/-RW |  |
| 10. | Dyski twarde | Możliwość instalacji min. 16 dysków 2.5" Hot-Plug dysków SATA, SAS, SSD. Obsługa dysków samoszyfujących. Zainstalowane 2 dyski 600GB SAS 10k 12Gb/s 512n HotPlug Zainstalowane moduły dedykowane dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażone moduły w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 64GB z możliwością ręcznej konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. |  |
| 11. | Kontroler macierzy RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfujących. |  |
| 12. | Platforma wirtualizacyjna | Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów fizycznych: VMware vSphere 6 Standard for 1 processor (VS6-STD-C) lub równoważne – 4 sztuki. Basic Support/Subscription for VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year (VS6-STD-G-SSS-C) lub równoważne – 4 sztuki. (opis równoważności zawarty został poniżej w tym rozdziale w pkt 3 pn. „Opis oprogramowania równoważnego – oprogramowanie do wirtualizacji serwerów fizycznych”) Oprogramowanie do centralnego zarządzania środowiskiem wirtualnym: VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (VCS6-STD-C) lub równoważne – 1 sztuka. Basic Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 for 1 year (VCS6-STD-G-SSS-C) lub równoważne – 1 sztuka. (opis równoważności zawarty został poniżej w tym rozdziale w pkt 4 pn. „Opis oprogramowania równoważnego - Centralne zarządzanie środowiskiem wirtualnym”) |  |
| 13. | Wbudowane porty | Zainstalowane minimum 4 porty USB w tym 2 porty USB 3.0. Zainstalowany minimum 1 porty VGA. |  |
| 14. | Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| 15. | Karta graficzna | Umożliwiająca wyświetlenie obrazu w rozdzielczości min. 1920x1200 |  |
| 16. | Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze o mocy min. 750W każdy, Hot-Plug, Hot-Swap |  |
| 17. | Wentylatory | Minimum 6 redundantnych wentylatorów Hot-Plug, Hot-Swap, wysokiej wydajności |  |
| 18. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| 19. | Zarządzanie | Zainstalowana karta, niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany na płycie głównej port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. Dołączone dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). |  |
| 20. | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Deklaracja zgodności CE – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog dostępnej pod adresem: https://www.windowsservercatalog.com i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów: Microsoft Windows Server 2012 R2 i Microsoft Windows Server 2016. |  |
| 21. | Gwarancja producenta | Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta serwera do przeprowadzania czynności serwisowych – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy Możliwość telefonicznego lub za pomocą portalu internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta serwera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – w ofercie należy wskazać odpowiedni link strony. |  |

Oświadczam/y, że najnowsze sterowniki i uaktualnienia są dostępne – po podaniu numeru seryjnego lub modelu serwera – na stronie internetowej producenta przedmiotu zamówienia o następującym adresie:

...........................................................................................................................................................
(Zamawiający zgodnie z rozdziałem XIV pkt 6 ppkt 5 SIWZ wymaga podania wskazanego adresu strony internetowej)

- Przełączniki SAN – 2 sztuki. Nazwa i model urządzenia: .................................................... ........................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)

Poniższą tabelę należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 3) parametry, wartości oferowanego przełącznika SAN lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 2) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE Z SIWZ" itp.). W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, 
w kolumnie nr 3 należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanego przełącznika SAN.

| Nr Kolumny | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne i konfiguracja | Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje |
| 1. | Standard FC | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii Fibre Channel minimum 16 Gb/s i zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s w zależności od rodzaju zastosowanych wkładek SFP |  |
| 2. | Prędkość | W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 16Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 16, 8 lub 4 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. W przypadku obsadzenia portu FC za pomocą wkładki SFP 8Gb/s przełącznik musi umożliwiać pracę tego portu z prędkością 8, 4 lub 2 Gb/s, przy czym wybór prędkości musi być możliwy w trybie autonegocjacji. |  |
| 3. | Ilość portów i ilość portów aktywnych | Przełącznik musi posiadać co najmniej 24 fizycznych portów FC w tym co najmniej 12 aktywnych portów obsadzone wkładkami SFP 16Gb/s. Wymagane są dedykowane oryginalne wkładki producenta przełącznika. Nie dopuszcza się zamienników. |  |
| 4. | Rodzaje obsługiwanych portów | Co najmniej: E oraz F. |  |
| 5. | Tryb pracy portów | Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 8Gb/s lub 16Gb/s w zależności do zastosowanych wkładek FC. |  |
| 6. | Przepustowość przełącznika | Całkowita przepustowość przełącznika FC dostępna dla maksymalnie rozbudowanej konfiguracji wyposażonej we wkładki 16Gb/s musi wynosić minimum 384 Gb/s end-to-end. |  |
| 7. | Zoning | Przełącznik FC musi realizować sprzętową obsługę zoningu (przez tzw. układ ASIC) na podstawie portów i adresów WWN |  |
| 8. | Aktualizacja oprogramowania | Przełącznik FC musi mieć możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia i bez zakłócenia przesyłanego ruchu FC. Wymagane wbudowane porty zarządcze: - USB pozwalający zaktualizować firmware oraz zapisać logi systemowe - RJ-45 - In-band over FC |  |
| 9. | Wsparcie dla poziomów bezpieczeństwa | Przełącznik FC musi wspierać następujące mechanizmy zwiększające poziom bezpieczeństwa: - mechanizm tzw. Fabric Binding, który umożliwia zdefiniowanie listy kontroli dostępu regulującej prawa przełączników FC do uczestnictwa w sieci fabric - uwierzytelnianie (autentykacja) przełączników w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP - uwierzytelnianie (autentykacja) urządzeń końcowych w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP - szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2. - definiowanie wielu kont administratorów z możliwością ograniczenia ich uprawnień za pomocą mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control) - definiowane kont administratorów w środowiskach RADIUS, TACACS+, LDAP w MS Active Directory, TACACS+ - szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS - obsługa SNMP v1 oraz v3 - IP Filter dla portu administracyjnego przełącznika - wgrywanie nowych wersji firmware przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP - wykonywanie kopii bezpieczeństwa konfiguracji przełącznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych protokołów SCP oraz SFTP |  |
| 10. | Zarządzanie i konfiguracja | Przełącznik musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet oraz inband IP-over-FC. Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S. Przełącznik musi mieć możliwość konfiguracji przez: - przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie. - polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala |  |
| 11. | Diagnostyka | Przełącznik musi być wyposażony w następujące narzędzia diagnostyczne i mechanizmy obsługi ruchu FC: - FC ping - FC traceroute - kopiowanie danych wymienianych pomiędzy dwoma wybranymi portami na inny wybrany port przełącznika - logowanie zdarzeń poprzez mechanizm „syslog”, - obsługa diagnostyki kabli optycznych pozwalająca wykryć optyczną / elektryczną pętlę, określić aktywność linku, czasy opóźnień i odległość |  |
| 12. | Wsparcie połączeń bezpośrednich | Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji wkładek SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 25km z prędkością 16Gb/s. |  |
| 13. | Kategoryzacja ruchu | Przełącznik FC musi realizować kategoryzację ruchu między parami urządzeń (initiator - target) oraz przydzielenie takich par urządzeń do kategorii o wysokim, średnim lub niskim priorytecie. Konfiguracja przydziału do różnych klas priorytetów musi się odbywać za pomocą standardowych narzędzi do konfiguracji zoningu. |  |
| 14. | Sterowanie przepustowością | Przełącznik FC musi umożliwiać wprowadzenie ograniczenia prędkości dla danych wchodzących dla dowolnego portu lub portów. Musi być możliwość określenia wartości limitu przepustowości danych wchodzących niższej niż wynegocjowana prędkość portu. |  |
| 15. | Obsługa wirtualizacji | Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa, co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika. |  |
| 16. | Zasilanie i wentylatory | Przełącznik musi posiadać 2 nadmiarowe redundantne moduły zasilania zintegrowane z wentylatorami, których wymiana musi być możliwa w trybie „na gorąco” bez przerywania pracy przełącznika. |  |
| 17. | Kable (komplet na 2 przełączniki) | 12 sztuk PATCH CORD SM LC/LC DUPLEX 2m 12 sztuk PATCH CORD SM LC/LC DUPLEX 1m Komplet kabli zasilających |  |
| 18. | Certyfikaty | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Deklaracja zgodności CE – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. |  |
| 19. | Gwarancja producenta | Minimum 3 lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta przełącznika do przeprowadzania czynności serwisowych – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Oświadczenie producenta przełącznika, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokument Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Możliwość telefonicznego lub za pomocą portalu internetowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej urządzenia oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do uaktualnień oprogramowania na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu przełącznika – w ofercie należy wskazać odpowiedni link strony. |  |

Oświadczam/y, że uaktualnienia są dostępne – po podaniu numeru seryjnego lub modelu przełącznika – na stronie internetowej producenta przedmiotu zamówienia o następującym adresie:

...........................................................................................................................................................
(Zamawiający zgodnie z rozdziałem XIV pkt 6 ppkt 5 SIWZ wymaga podania wskazanego adresu strony internetowej)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)