Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia na „Dostawę mebli na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie na 2016 r.”

CPV - 39130000-2 Meble biurowe

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych oraz ich wniesienie i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Szczecina i Koszalina

- Termin realizacji umowy – do 90 dni od zawarcia umowy.

- Dopuszcza się dostarczanie mebli partiami (częściami) po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu pojedynczych dostaw z przedstawicielami Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mebli innego typu niż wskazane poniżej pod warunkiem, że są równoważne w zakresie użytych materiałów, jakości i rozwiązań technicznych w stosunku do opisanych niżej typów mebli.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy traktować to jedynie, jako określenie pożądanego standardu i  jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały lub produkty.

- Na oferowane meble wymagane jest udzielenie gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia dostawy.

- Wszystkie meble wykonane są w całości z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higienicznej E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322. Dopuszcza się skręcenie mebli w segmenty na miejscu, jednak połączenia powinny być usytuowane w miejscach niewidocznych. Wszystkie widoczne krawędzie elementów płycinowych mebli powinny być oklejone listwą PCV o grubości co najmniej 2 mm.

- Przewidywane kolory mebli – wiśnia, ciemny buk. Wymogi, dotyczące kolorów zostaną uzgodnione pomiędzy stronami stosownie do treści § 1 ust.5 projektu umowy.

- Biurka ergonomiczne (kątowe) powinny mieć brzegi boczne o takiej samej szerokości, tak, aby można było dostawić kontener dostawny z jednej lub z drugiej strony. Biurka posiadają konstrukcje wsporcze płycinowe w trzech miejscach, z czego dwie w szczytach.

- Kontenery dostawne (4 szuflady) powinny mieć wymiary dostosowane do szerokości blatu i wysokości biurka zwykłego lub biurka ergonomicznego.

- Blaty biurek powinny posiadać nawiercone przepusty kablowe (maksymalnie dwa) zabezpieczone plastikową zaślepką. Nawiercenie przepustów powinno być dokonane dopiero po ustawieniu biurka w miejscu przeznaczenia.

- Od podanych wymiarów mebli Zamawiający dopuszcza odstępstwa w granicach nie większych niż 0,5 cm.

- Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom mebli:

1)	Biurka – wymagania ogólne:

Blat z płyty wiórowej 25 mm, oklejony 2 mm PCV. Konstrukcja wsporcza nogi z płyty wiórowej 25 mm, oklejona 2 mm PCV. Biurka posiadają w swojej konstrukcji płytę czołową (blendę) o szerokości 40 cm. wykonaną z płyty wiórowej 25 mm, oklejonej 2 mm PCV.  Biurka postawione są na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu.

2)	Biurka kątowe wsparte z trzech stron na konstrukcji z płyty wiórowej 25mm, posiadają w swojej konstrukcji płyty czołowe (blendy) o szerokości 40cm z dłuższego i krótszego boku, wykonane z płyty wiórowej 25mm, oklejone 2mm PCV. Wykluczona noga metalowa wspierająca krótszy bok. Blat z płyty wiórowej 25mm, oklejony 2mm PCV. Biurka postawione są na ślizgaczach, wyposażonych w regulatory poziomu.

3)	Kontenery mobilne i dostawne:

Wykonane z płyty wiórowej 18 mm. Wieniec górny i dolny oklejony 2 mm PCV, pozostałe krawędzie oklejone 1 mm PCV. Połączenia na złączach BLUM. Kółka jezdne, plastikowe (fi 50), bez hamulca. Uchwyty metalowe 96 mm, zamek centralny. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, wnętrza wykonane z płyty wiórowej 18 mm. Kontenery dostawne: Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej 25 mm, pozostałe elementy z płyty wiórowej 18 mm. Wieniec górny oklejony 2 mm PCV, pozostałe krawędzie oklejone 1 mm PCV. Połączenia na złączach BLUM. W dolnej części cokół z płyty wiórowej wyposażony w regulatory poziomu w zakresie 10 mm. Uchwyty metalowe 96 mm, zamek centralny. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych, wnętrza wykonane z płyty wiórowej 18 mm.

4)	Szafy, szafki:

Boki, półki oraz cokół szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejane 2 mm PCV. Wieniec górny nakładany o grubości 25 mm, oklejany 2 mm PCV. Wszystkie szafy posiadają regulację poziomu w czterech punktach, z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy. Szafy o wysokości powyżej 110 cm z drzwiami pełnymi (dwuskrzydłowymi) zamykane są na zamek baskwilowy, posiadający blokadę w trzech punktach. Szafki niskie z drzwiami pełnymi (dwuskrzydłowymi) posiadają zamek jednopunktowy z zasuwką. Posiadają w zależności od wysokości szafy od 4 do 8 zawiasów puszkowych. Półki wykonane z płyty wiórowej 18 mm, oklejane 2 mm PCV, z możliwością regulacji ich wysokości. Uchwyty metalowe o rozstawie  96 mm. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm wpuszczane w boki szaf.

5)	Stoły:

Blat stołu okolicznościowego o grubości 25 mm. Nogi metalowe w ilości 4 szt. na stelażu metalowym Stelaż wykonany z profilu metalowego w kształcie odwróconej litery "T" z regulatorami poziomu pod stopą.

Blat stołu okolicznościowego  z płyty wiórowej o grubości 25mm. Konstrukcja wsporcza (nogi z płyty wiórowej 25 mm, oklejona 2 mm PCV).

14.Poniższa tabela zawiera zestawienia mebli ujętych w specyfikacji ilościowo-cenowej zamówienia.

| Lp. | Rodzaj mebla | Wymiary (cm) | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biurko duże płycinowe | 140x70x75h | 7 |
| 2. | Biurko kątowe płycinowe bez szuflady na klawiaturę | 160/60x120/60 wys.75cm | 10 |
| 3. | Kontener dostawny do biurka kątowego z 4 szufladami + blat, zamek centralny | 50x60x75h | 7 |
| 4. | Kontener mobilny z 4 szufladami na kółkach, zamek centralny | 46x46x65h | 12 |
| 5. | Szafa aktowa zamykana na zamek | 185x90x35cm | 75 |
| 6. | Szafa aktowa zamykana na zamek | 185x90x45cm | 4 |
| 7. | Szafa aktowa zamykana na zamek | 185x60x40cm | 5 |
| 8. | Szafa garderobiana wąska z półką + zamek | 185x60x45cm | 2 |
| 9. | Szafka z 2 półkami zamykana | 110x60x35cm | 15 |
| 10. | Regał otwarty z 4 półkami | 185x60x35cm | 4 |
| 11. | Regał otwarty z 2 półkami | 110x60x35cm | 1 |
| 12. | Szafka gospodarcza z 1 półką, zamykana | 60x60x35cm | 5 |
| 13. | Nadstawka zamykana na szafę aktową + zamek + jedna półka | 75x90x35cm | 11 |
| 14. | Nadstawka zamykana na szafę aktową + zamek + jedna półka | 75x90x45cm | 2 |
| 15. | Stół okolicznościowy na stelażu metalowym | 80x80x75h | 2 |
| 16. | Stół okolicznościowy prostokątny na płycinach | 90x90x70h | 1 |
| 17. | Regał metalowy typu STRONG lub równoważne z 5 półkami z płyty MDF, nośność 1 p. około 250 kg | 180x90x45cm | 10 |