Szanowni Państwo,

Województwo Zachodniopomorskiego zaprasza do składania ofert na rozeznanie cenowe, którego przedmiotem jest wykonanie 2 projektów oraz wykonanie i montaż 2 tablic dot. trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz ze stelażem w Świnoujściu i Korlinie (Gmina Postomino), zgodnie z poniższymi wstępnie określonymi parametrami.

Przedmiot zamówienia:

- wykonanie 2 projektów tablic na podstawie materiałów przesłanych przez Zamawiającego,

- wykonanie 2 tablic dot. trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10) ze stelażem, tj. wykonanie zaprojektowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących oraz stojaków:

  - tablice jednostronne,

  - wymiar powierzchni ekspozycyjnej: długość 2 m, wysokość: 1 (tablica w wersji poziomej),

  - Tablica – awers: płyta kompozytowa lub płyta PMMA z wydrukiem solwentowym, zabezpieczona laminatem UV, dopuszczamy także nadruk bezpośredni na tablicach z kompozytu lub PMMA + zabezpieczenie laminatem.

  - Tablica – rewers: płyta kompozytowa w kolorze srebrnym,

  - Tablice powinny być umiejscowione na wysokości wzroku potencjalnego Turysty (tak żeby Turysta mógł zapoznać się – również poprzez dotyk – z całą mapą),

  - Konstrukcja: konstrukcja stalowa nośna (pod konstrukcja), pokryta lakierniczo powłoką antykorozyjną. Przystosowana do wkopania i zabetonowania w gruncie na głębokość zapewniającej trwałość montowanych znaków

  - Konstrukcja zewnętrzna: profile aluminiowe zasłaniające konstrukcję stalową, anodowane na kolor srebrny.

  - Konstrukcja całej tablicy musi odznaczać się wysoką estetyką oraz zapewnić odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne przez min. 5 lat od dnia dokonania montażu.

  - Nadruk na tablicy powinien być wykonany w sposób czytelny, trwały i odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV.

  - Kolor tablicy powinien kontrastować z napisami w celu zachowania czytelności. Nie można stosować agresywnych kolorów tła dla tablicy.

  - Nadruk na tablicach będzie w pełnym kolorze.

- montaż 2 tablic w Świnoujściu i Korlinie (Gmina Postomino) na podstawie lokalizacji przekazanej przez Zamawiającego,

- wykonanie zdjęć tablic po montażu i przekazanie ich Zamawiającemu,

- gwarancja na wykonane tablice – 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru,

- Planowany termin realizacji zadania: do dnia 04.12.2020 roku (przy założeniu – że zamówienie zostanie złożone w tygodniu maksymalnie do 26-30.10).

- Forma płatności – przelew w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru oraz dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.

Rozeznanie cenowe w postaci kwoty netto i brutto prosimy przesyłać na adres: sprusiewicz@wzp.pl  do dnia 15 października 2020 roku.

Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą
nr 904/19 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.