Spalinowy zespół trakcyjny  SA139 typ 223M

| Wykonanie i dostawa 2 sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych SA139 | Tabor przeznaczony jest do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich: - Szczecin – Goleniów – Kołobrzeg, - Szczecin – Szczecinek, - Szczecin – Wałcz – Piła |
| --- | --- |
| W latach 2011-2012 wykonanie i dostawa 2 sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych produkcji bydgoskiej PESA typu 223M o oznaczeniu kolejowym SA139. Całkowita wartość projektu 24,6 mln PLN. |  |

Pojazdy są częściowo niskopodłogowe i mają wejścia (szerokości 1300 mm) na wysokości 600 mm nad poziomem główki szyny (możliwa jest także wersja 760 mm. Dodatkowy schodek umożliwia wsiadanie z peronów wysokości od 230 mm nad PGS. Dostęp z tej wysokości jest także możliwy dla osób na wózkach inwalidzkich poprzez przenośną rampę. W części niskopodłogowej znajduje się przestrzeń dla podróżujących na wózkach inwalidzkich i przystosowana dla nich toaleta oraz miejsce do przewożenia wózków dziecięcych oraz rowerów. Poziom hałasu jest zgodny z Techniczną Specyfikacją Interoperacyjności (TSI) Hałas. Dwuczłonowe Linki są napędzane przez dwa silniki spalinowe o mocy 390 kW każdy. Silniki są produkowane przez MTU i spełniają normę emisji spalin Euro III B. Dla jednostek napędowych MTU przewidziana jest przekładnia ZF. W dwuczłonie zbiorniki paliwa mieszczą 2 × 780 l. Pojazdy w wersji podstawowej przeznaczone są do jazdy z prędkością do 120 km/h, ale istnieje możliwość przystosowania do prędkości 140 km/h. Linki mogą pracować w trybie trakcji ukrotnionej (do trzech pojazdów). Pojazdy poruszają się na klasycznych wózkach napędowych typu 32MNb i tocznych w systemie Jakobsa typu 42ANb. Pierwszym stopniem usprężynowania wózków są sprężyny śrubowe z tłumikami hydraulicznymi, a drugim sprężyny pneumatyczne. Konstrukcja Linka spełnia wymagania normy wytrzymałościowej EN-12663 (kat. P II) i normy dla zderzeń EN-15227 (kat. C-1), przewidującej cztery scenariusze zdarzeń.

Podstawowe dane techniczne pojazdu 223M o oznaczeniu SA139

| typ i nr fabryczny | seria pojazdu | numer pojazdu | WAGON A | WAGON B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 223M-001 | SA139 | 001 | PL-PREG 95 51 2 720 140-3 | PL-PREG 95 51 2 720 141-1 |
| 223M-002 | SA139 | 002 | PL-PREG 95 51 2 720 142-9 | PL-PREG 95 51 2 720 143-7 |

Dane ogólne

a) Szerokość toru – 1435 mm,

b) Liczba miejsc siedzących – 100,

c) Liczba miejsc stojących (w zależności od przyjętego normatywu) – max.141,

d) Minimalny promień łuku torów do przejazdu pojedynczego

spalinowego zespołu trakcyjnego – 100 m.

Skrajnia, masa pojazdu

a) Wpisywanie się w skrajnię  – wg UIC 505-1, ”B” wg PN/K-02056

b) Masa spalinowego pojazdu trakcyjnego  – 85 t,

c) Wysokość podłogi nad poziomem główki szyny w części obniżonej – 600 mm,

d) Wysokość podłogi nad poziomem główki szyny w pozostałej części – 1295 mm,

e) Wysokość spalinowego pojazdu trakcyjnego od główki szyny – 4270mm,

f) Długość spalinowego pojazdu trakcyjnego ze sprzęgami – 43730 mm,

g) Szerokość spalinowego pojazdu trakcyjnego – 2880 mm,

h) Rozstaw czopów skrętu – 17200mm.

Parametry trakcyjne

a) Prędkość maksymalna eksploatacyjna – 120 km/h,

b) Moc znamionowa silników spalinowych – 2x390 kW,

c) Skład spalin wg normy UE – testy wg UIC 624.

Część mechaniczna, układ hamulcowy i zestawy kołowe

a) Napęd – dwa silniki wysokoprężne,

b) Rodzaj przekładni (2 przekładnie) – hydromechaniczna,

c) Hamulec pneumatyczny zespolony (nast. P, R):

- system hamulca pneumatycznego – KNORR,

- układ przeciwpoślizgowy – elektroniczny KNORR,

- opóźnienie hamowania – średnia wartość 1,6 m/s2, wartość max 2,2 m/s2,

- max wzniesienie, przy którym spalinowy zespół trakcyjny utrzymywany jest w spoczynku hamulcem postojowym – 40‰,

d) Hamulec bezpieczeństwa – rączka w każdej wydzielonej części przedziału pasażerskiego i każdej kabinie

maszynisty,

e) Wózki dwuosiowe:

-  2 x napędowy – typ 32MNb, obie osie napędzane,

-  toczny – typ 42ANb

f) Średnica zestawów kołowych (nowych/max. zużytych) – 850/780mm.

Część elektryczna pojazdu

a) Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej – 24 V DC,

b) Bateria akumulatorowa – 2x 440Ah 24 V,

c) Oświetlenie:

·- przedział pasażerski:  podstawowe – świetlówki z indywidualnymi statecznikami,

bezpieczeństwa (awaryjne) – żarowe, zasilanie bezpośrednio z baterii

akumulatorowej,

- kabina maszynisty (ogólne) – led,

d) Oświetlenie zewnętrzne – zgodne z wymaganiami norm,

e) Oświetlenie drzwi – halogenowe 2x10W 24V,

f) Oświetlenie WC – halogenowe.

Urządzenia bezpieczeństwa

a) Sygnalizacja pożarowa – informacja świetlna i dźwiękowa w kabinach maszynisty,

b) Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego spalinowego zespołu trakcyjnego – czuwak aktywny + SHP

–  wg UIC 641

–  Radio-stop, radiotelefon z Radiostopem.

–  system bezpieczeństwa EBI Cab 500 PZB

Ogrzewanie

a) Kabina maszynisty – nadmuch ciepłego powietrza z nagrzewnicy wodnej,

b) Przedział pasażerski – cieczowe zamknięte z grzejnikami rozmieszczonymi wzdłuż ścian bocznych,

c) Wejścia – nadmuch ciepłego powietrza z nagrzewnicy wodnej.

Wykaz dokumentów, które sprzedający wyda kupującemu wraz z pojazdem

SA139-001:

- Uwierzytelnioną kopię Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego nr T/2012/0849 z dnia 05.12.2012 r.  wydane przez Urząd transportu Kolejowego,

- Deklarację zgodności producenta nr 236/2012 dla spalinowego Zespołu Trakcyjnego typu 223M serii SA139-001 z dnia 05.12.2012 r.

- Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/4-65/2013 z dnia 13.09.2013 r. wydane przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Wydział Odbiorów Technicznych – 1 egz.,

- Kartę gwarancyjną nr 24/12– 1 egz.,

- Dokumentację Techniczno – Ruchową nr 223M 0 159-1 w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację Systemu Utrzymania nr 223M 0130-1 w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru pojazdu kolejowego nr 223M 0136-1  jego zespołów i podzespołów w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Katalog części zamiennych nr 223 M 0164-1 w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Oryginały dokumentacji odbiorczej zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w pojeździe.

- Książkę pojazdu kolejowego z napędem spalinowym,

- Książkę pokładową pojazdu z napędem.

SA139-002

- Uwierzytelnioną kopię Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego nr T/2012/0849 z dnia 05.12.2012 r.  wydane przez Urząd transportu Kolejowego,

- Deklarację zgodności producenta nr 195/2013 dla spalinowego Zespołu Trakcyjnego typu 223M serii SA139-002 z dnia 30.07.2013 r.

- Świadectwo sprawności technicznej pojazdu szynowego nr PBU1/4-66/2013 z dnia 13.09.2013 r. wydane przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – Wydział Odbiorów Technicznych – 1 egz.,

- Kartę gwarancyjną AA 09/13 – 1 egz.,

- Dokumentację Techniczno – Ruchową nr 223M 0 159-1 w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Dokumentację Systemu Utrzymania nr 223M 0130-1  w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Warunki Techniczne Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespołów i podzespołów w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Katalog części zamiennych nr 223 M 0164-1 w formie elektronicznej – 1 egz.,

- Oryginały dokumentacji odbiorczej zbiorników ciśnieniowych zamontowanych w pojeździe,

- Książkę pojazdu kolejowego z napędem spalinowym,

- Książkę pokładową pojazdu z napędem.