Załącznik nr 1 Zakres i opis planowanej infrastruktury do treści Zapytania ofertowego w celu oszacowania wartości zamówienia na „Dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury informatycznej na potrzeby wdrożenia systemu do prowadzenia spraw z zakresu obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie”.

Wymagania ogólne

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Wszystkie urządzenia, na dzień składania oferty przez Wykonawcę, nie mogą być przeznaczone przez producenta tego sprzętu do wycofania z produkcji lub sprzedaży w okresie minimum 6 miesięcy od dnia składania ofert.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone do lokalizacji wskazanych w rozdziale 9 Zestawienie lokalizacji, do których dostarczona zostanie infrastruktura w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.

- Dla wszystkich dostarczanych urządzeń Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość: kabli zasilających, kabli Ethernet oraz innych akcesoriów, niezbędnych do przeprowadzenia prawidłowej instalacji urządzeń.

- Dla wyspecyfikowanej infrastruktury oraz oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji (na oprogramowanie) Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznych uprawnień licencyjnych na czas nieoznaczony, tj. nieograniczony w czasie na korzystanie z dostarczonego oprogramowania.

Oznaczenie sprzętu

Wszystkie urządzenia dostarczane w ramach niniejszego Zamówienia muszą zostać oznaczone przez Wykonawcę w sposób wskazujący, że Projekt jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Wykonawca pozyska od Zamawiającego naklejki promocyjne dostarczone w ramach Zamówienia na przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w Projekcie „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

Wymagania szczegółowe

Warstwa wirtualizacji

Serwer – 2 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Model | 1U, 8SFF typu hot plug, np. DELL R670, HPE DL360 Gen12 |
|  | Procesor | np. 2x Intel Xeon 6517P |
|  | RAM | 256GB |
|  | Dyski | 2x 480GB NVMe M.2 ( RAID1 ) |
|  | Interfejsy LAN | 2 porty 10Gb SFP+ wraz z wkładkami SR |
|  | Interfejsy FC | 2 porty 32Gb wraz z wkładkami SW |
|  | Zasilanie i wentylatory | Redundantne zasilacze i wentylatory |
|  | Akcesoria | Szyny do montażu w szafie rack 19’ wraz z prowadnicą kabli. |
|  | Zarządzanie | Zdalny iKVM |
|  | System operacyjny | Windows Server Standard |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji przez inżyniera z czasem reakcji w następnym dniu rocznym (NBD). |

Oprogramowanie – 64 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Wersja | VMware vSphere Foundation - Subscription per Core |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie 24x 7 |

Macierz blokowa – 1 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Model | 2U, min. 24 dyski 2.5” typu hot plug, np. DELL ME5224, HPE MSA2070 |
|  | Kontrolery | dwa kontrolery pracujące w trybie active-active |
|  | Interfejsy | min. 2 porty FC 16Gb front-end na każdy z kontrolerów z możnością rozbudowy o kolejne 2 porty |
|  | Dodatkowe funkcjonalności | tiering, min. dwie warstwy |
|  | Dyski | RAID1: 2x 1.92TB SSD / RAID5: 5x 2.4TB 10k HDD |
|  | Zasilanie | Redundantne zasilacze |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji przez inżyniera w trybie 24x 7 z czasem reakcji 4h. |

Warstwa kopii zapasowej

Serwer – 1 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Model | 1U, 8SFF typu hot plug, np. DELL PowerEdge R470, HPE Proliant DL320 Gen12 |
|  | Procesor | np. Intel Xeon 6505P |
|  | RAM | 64GB |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS, SATA, NVMe oraz obsługujący poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 z 4GB pamięci cache oraz podtrzymywaniem bateryjnym. |
|  | Dyski | 3x 960GB NVMe hot plug ( RAID5 ) |
|  | Interfejs LAN | 2 porty 10Gb SFP+ wraz z wkładkami SR |
|  | interfejs FC | 2 porty 32Gb wraz z wkładkami SW |
|  | Zasilanie i wentylatory | Redundantne zasilacze i wentylatory |
|  | Akcesoria | Szyny do montażu w szafie rack 19’ wraz z prowadnicą kabli. |
|  | Zarządzanie | Zdalny iKVM |
|  | System operacyjny | Windows Server Standard |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji przez inżyniera z czasem reakcji w następnym dniu rocznym (NBD). |

Oprogramowanie – 10 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Model | Veeam Public Sector Data Platform Foundation Universal Perpetual |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie 24x 7 |

Deduplikator – 1 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | 2U, np. DELL PowerProtect DD6410, HPE Storeonce 3720 |
|  | Przestrzeń dyskowa | min. 40TB netto (powierzchni użytkowej) |
|  | Interfejsy LAN | 2 porty 10Gb SFP+ wraz z wkładkami SR |
|  | Zasilanie | Redundantne zasilacze |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji przez inżyniera z czasem reakcji w następnym dniu rocznym (NBD). |

Biblioteka taśmowa – 1 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Model | max. 3U, 24 aktywne sloty, np. Quantum Scalar i3, HPE MSL2024 |
|  | Napęd | LTO-8 |
|  | Interfejsy | FC |
|  | Taśmy LTO | 20 szt. taśm LTO-8, 1 szt. taśmy czyszczącej |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji przez inżyniera z czasem reakcji w następnym dniu rocznym (NBD). |

Warstwa sieciowa

Przełącznik – 2 szt.

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Model | 1U, np. Aruba 6300M, Juniper EX4400 |
|  | Porty | 24 portów 10G w standardzie SFP+, 4 porty 50G lub 2 porty 100G/40G |
|  | Działanie w modelu OSI | Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI. |
|  | Wkładki | 12 wkładek 10G SFP+ SR, 12 wkładek 1G RJ45 |
|  | Kable virtual stack | 1 kabel DAC 50G lub 100G/40G |
|  | Zasilanie | Redundantne zasilacze |
|  | Gwarancja producenta | min. 60 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu rocznym (NBD). |

Wymagania dotyczące instalacji

Dla dostarczanej w ramach niniejszego Przedmiotu Zamówienia infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz teleinformatycznej, wyspecyfikowanej w niniejszym dokumencie, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

- Instalacji i konfiguracji infrastruktury. Sprzęt musi zostać zainstalowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, w uzgodnionej lokalizacji, tak aby zapewnić ciągłość działania poszczególnych warstw infrastruktury w czasie trwania instalacji.

- Zakres instalacji i konfiguracji przeprowadzonej przez Wykonawcę musi obejmować co najmniej:

- Rozpakowanie i rozmieszczenie sprzętu we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach, sprawdzenie czy nie wystąpiły uszkodzenia;

- Montaż sprzętu we wskazanych miejscach oraz podpięcie wszystkich kabli połączeniowych;

- Sprawdzenie stanu zabezpieczeń zasilaczy i podłączenie sprzętu do sieci energetycznej;

- Instalację i re-konfigurację sprzętu;

- Instalację i re-konfigurację oprogramowania kopii zapasowych;

- Włączenie sprzętu do istniejącej infrastruktury sprzętowej, w tym podłączenie do sieci; po przeprowadzeniu prac instalacyjnych i konfiguracyjnych sprzęt musi działać jako integralna część infrastruktury sprzętowej Zamawiającego;

- Wykonawca przeprowadzi instalację i konfigurację dostarczonego sprzętu i oprogramowania w standardowych godzinach pracy;

- Wykonanie testów połączeń i wydajności urządzeń; pozytywny wynik testów będzie podstawą podpisania protokołu odbioru;

- Zebranie opakowań i dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu.

- W przypadku wymagań producenta sprzętu odnośnie do posiadania uprawnień lub certyfikatów przez osoby dokonujące instalacji i konfiguracji (np. w celu zachowania gwarancji producenta), Wykonawca jest zobowiązany przedstawić potwierdzenia posiadania ich przez osoby wyznaczone do tego zadania.

- W przypadku konieczności wykorzystania dodatkowych licencji lub oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich na czas trwania instalacji i konfiguracji.