Załącznik nr 6 Do SOPZ

WARUNKI TECHNICZNE

Skanowanie materiałów WODGiK - sporządzenie cyfrowych kopii wybranych dokumentów wojewódzkiego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych dla materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Przedmiot zamówienia.

- Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejszy opis, jest elementem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (Dostęp do danych przestrzennych).

Przedmiot zamówienia obejmuje przetworzenie wybranych dokumentów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z postaci analogowej do postaci cyfrowej oraz utworzenie metadanych dla wszystkich materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Zamówienie obejmuje:

- Skanowanie dokumentów operatów technicznych i arkuszy map topograficznych.

- Uzupełnienie ewidencji materiałów zasobu (plik w formacie Excel przekazany przez Zamawiającego).

- Przygotowanie skanów arkuszy map do wydruku (łącznie z ramką).

- Przeprowadzenie analizy materiałów zasobu i opracowanie wspólnie 
z pracownikami WODGiK  struktury folderów metadanych.

- Utworzenie plików metadanych dla zeskanowanych materiałów zgodnie 
z opracowana strukturą.

- Utworzenie metadanych dla pozostałych materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z opracowana strukturą.

- Wielkość zamówienia:

- Digitalizacja:

| Skanowanie |  |
| --- | --- |
| Liczba opracowań/danych o charakterze przestrzennym |  |
| operaty techniczne | ok.200 operatów tj. ok.9300 stron A4 ok.600 stron A3 ok.1300 stron A1 |
| Mapa topograficzna w skali 1:10 000 układ 1992 | 182 |
| Mapa topograficzna w skali 1:50 000 układ 1992 | 40 |

- Metadane dla około 38 000 plików podzielonych na grupy asortymentowe:

-BDOO,

-Mapa_Hydrograficzna,

-Mapa_Sozologiczna,

-Mapy_glebowe,

-Ortofotomapy,

-Osnowa,

-Rastry_topo_10_000,

-Rastry_topo_100_000,

-Rastry_topo_25_000,

-Rastry_topo_50_000,

-TBD,

-Vmap Level 2,

-Vmap Level 2_CODGiK_pozyskane_dok_2017,

-VMapL2_wizualizacja.

- Podstawa prawna:

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.);

-  Ustawa z dnia 21 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 08 lipca 2014 r., w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego     (Dz. U. z 2014 r., poz.924 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 2001 r., Nr 80, poz.866);

-  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. z 2016 r., poz.1864 ze zm.);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r., w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157, poz.1031);

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2019 poz. 2494);

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 299, poz. 1772);

-  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r., w sprawie organizacji 
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183);

- Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 700);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 2247);

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r., w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

- Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

- skanowanie dokumentów musi odbyć się w sposób niezakłócający pracy WODGiK, 
w tym zapewnić możliwość udostępnienia dokumentów wykonawcom prac geodezyjnych w terminie przewidzianym prawem. Zamawiający udostępni część pomieszczenia w godzinach pracy urzędu na czas trwania realizacji zamówienia.

- dokumenty i informacje uzyskane od zleceniodawcy nie mogą być udostępniane osobom trzecim pod rygorem kary pieniężnej wynikającej z art. 48a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- po zakończeniu prac Wykonawca protokolarnie zniszczy wszystkie posiadane kopie udostępnionych materiałów oraz usunie wszystkie uzyskane informacje z nośników informatycznych.

- Zasady wykonania zamówienia.

- Skanowanie:

- Skanowaniu podlega cały operat, mapy w całości, dokumentacja.

- Dokumenty o formacie większym niż A4  należy skanować tylko w zakresie treści istotnej. Powyższe uzgodnienia oraz inne wynikające z realizacji zamówienia należy dokonać  pisemnie z upoważnionym pracownikiem WODGIK (kierownik WODGIK lub upoważnionym  pracownikiem na czas nieobecności kierownika).

- Skany należy zapisywać w formatach TIFF, JPEG dla map oraz PDF dla pozostałych dokumentów. Dokumenty wielostronicowe, jeśli nie wymagają odrębnego nazewnictwa mogą być zapisane w jednym pliku.

- Należy w uzgodnieniu z Zamawiającym zdefiniować podstawowe dane opisowe materiałów zasobu. Jeżeli operat geodezyjny składa się z kilku tomów, należy także dodać odpowiednie numery tomów do opisu dokumentu.

- Mapy topograficzne należy skanować w sposób zapewniający ich pełną czytelność 
i odwzorowanie kolorów, z taką rozdzielczością by po ich wydruk był możliwie zbliżony do oryginału.

- Niedopuszczalna jest zmiana proporcji wymiarów dokumentu oraz skali. Niedopuszczalne jest obcinanie napisów pozaramkowych oraz legendy.

- Pliki map topograficznych muszą być skalibrowane na 4 narożniki w układzie jakim zostały sporządzone. Pliki z parametrami kalibracji nazwane tożsamo z rastrem przekazane Zamawiającemu.

- Parametry skanowania i zapisu powinny być tak dobrane, aby plik wynikowy miał możliwie mały rozmiar. Ostateczną rozdzielczość ustali Wykonawca z Zamawiającym  na podstawie wykonanego próbnego skanowania i wydruku, który nie powinien się różnić od oryginału. Minimalną rozdzielczość jaką należy zastosować to 300 dpi dla dokumentów czarno – białych i kolorowych formatu od A4 do A1 włącznie, a dla map bezwzględu na ich format - 600 dpi; głębia kolorów 1 lub 8 bitów. Skanowaniem w kolorze (w 8-bitowej głębi kolorów) należy objąć wszystkie dokumenty wielobarwne.

- Dla dokumentów, które są wykonane na materiale przezroczystym lub półprzeźroczystym należy wykonać skanowanie z zastosowaniem białego tła.

- Wykonawca dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) odpowiednio przygotuje do skanowania w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, skanowanie na szybie, w ochronnej kopercie).

- Skanowanie dokumentów, których stan techniczny wskazuje na małą trwałość nośnika, należy wykonać bezwzględnie na skanerach płaskich, tak by materiał nośnika nie uległ jakiemukolwiek zniszczeniu. Dla dokumentów, których zły stan techniczny budzi wątpliwości co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca każdorazowo ustali 
z Zamawiającym sposób wykonania skanowania.

- Dokumenty zszyte „zszywkami” do skanowania powinny być rozszyte i ponownie zszyte bez utraty stron, bez widocznych zmian. Skanowania operatów „zszytych” (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać bez rozszywania. Bez rozszywania skanować dokumenty tylko i wyłącznie w przypadkach, gdyby rozszywanie mogło spowodować zniszczenie dokumentu. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zeskanować dokument w takiej postaci w jakiej jest on dostępny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszej jakości oraz pełnej treści dokumentu analogowego.

- Wykonawca dokona eliminacji „paprochów” z skanów map topograficznych bez utraty jakiejkolwiek treści sytuacyjnej.

- Ze względu na różną jakość techniczną materiałów stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanej dokumentacji.

- Należy zwrócić uwagę, aby kolejność zeskanowanych stron odpowiadała kolejnym stronom dokumentu oraz skanowaniu każdej strony materiału. Nie podlegają skanowaniu puste strony nieposiadające żadnej treści.

- Wykonawca przedstawi listę materiałów zniszczonych/uszkodzonych niemożliwych do poprawnego zeskanowania.

- Wykonawca po stwierdzeniu niekompletności operatów, przedstawi raport niekompletność materiałów przeznaczonych do skanowania.

- Wykonawca po stwierdzeniu istnienia materiałów nie zaewidencjonowanych, przedstawi ich listę i w uzgodnieniu z Zamawiającym dokonania zaewidencjonowania i zeskanowania.

- Wykonawca wykona mapę przeglądową operatów zeskanowanch. Każdy zeskanowany materiał musi zostać opisany odpowiednimi informacjami opisowymi oraz zakresami przestrzennymi (sekcja) umożliwiający tworzenie usług sieciowych.

- Wykonawca wykona indeks do wyszukiwania zeskanowanych dokumentów.

- Na zeskanowane materiały analogowe należy nakleić naklejkę zawierającą kod kreskowy (zasada numeracji kodu kreskowego zostanie przedstawiona przez Zamawiającego), identyfikator materiału zasobu oraz numer operatu, i nakleić ją na tytułową stronę (okładkę) operatu w formie analogowej (definicja przedstawiona przez Zamawiającego). Pozycję umieszczenia naklejki na operacie, należy uzgodnić z Zamawiającym. Czytnik oraz drukarkę kodów kreskowych powinien zabezpieczyć we własnym zakresie Wykonawca.

- Na pozostałe materiały analogowe wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (około 30 000 Arkuszy) należy nakleić  naklejkę zawierającą kod kreskowy identyfikator materiałów zasobu (Zasada numeracji kodu kreskowego zostanie przedstawiona przez Zamawiającego). Czytnik oraz drukarkę kodów kreskowych powinien zabezpieczyć we własnym zakresie Wykonawca.

- Każdy skanowany zbiór dokumentów w postaci operatu technicznego oraz mapy należy po zeskanowaniu opatrzyć pieczątką "SKAN" lub „ZESKANOWANY” (po uzgodnieniu 
z Zamawiającym).

- W przypadku zniszczenia dokumentu podczas realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez Zamawiającego.

- Uzupełnienie rejestrów

  - Do ewidencji materiałów zasobu należy wpisać wszystkie niezbędne i dostępne 
w skanowanych materiałach informacje.

  - Ewidencja materiałów zasobu ma być uzupełniona w szczególności o dane dotyczące zasięgu obszarowego.

- Wszelkie wątpliwości dotyczące opisu, numeracji, nazw plików, struktury folderów itp. należy ustalić z Zamawiającym. Strukturę folderów, struktury plików Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia.

- Metadane

  - Utworzone pliki .xml muszą się poprawnie walidować ze schematem zawartym
w standardzie ISO 19139 i ze schematem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 w sprawie organizacji  i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

  - Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów zasobu i opracuje wspólnie 
z upoważnionym pracownikiem WODGiK  struktury folderów metadanych.

  - Pliki metadanych muszą być przekazane w strukturze katalogów uzgodnionej 
z Zamawiającym.

- Przekazanie wyników przedmiotowego zlecenia

- Zamawiający przeprowadzi odbiór przedmiotu zamówienia poprzez przeprowadzenie przez IKW (Inżynier Kontraktu i Weryfikator) kontroli kompletności i jakości zeskanowanych dokumentów.

- Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie 20% próbki z każdej grupy asortymentowej.

- Zamawiający sprawdzi wybrane pliki metadanych. Weryfikacja zostanie przeprowadzona przez IKW na podstawie 20% próbki z każdej grupy asortymentowej.

- Wykonawca przekaże zeskanowane pliki i pliki metadanych na dysku przenośnym lub poprzez umieszczenie na serwerze FTP. Sposób przekazania Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym.

- Pozytywny wynik weryfikacji będzie stanowił podstawę odbioru przedmiotu zamówienia.