## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# I. Część 1.

1. Wózek/fotel toaletowo-prysznicowy z funkcją odchylania i regulacji wysokości

Multifunkcjonalne urządzenie łączące funkcję toaletową, prysznicową i transportową.

Zapewnia użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo jednocześnie ułatwiając pracę asystenta. Dopasowane do  wykorzystania z większością dostępnych na rynku toalet.

Siedzisko posiada funkcję zamykania i otwierania otworu toaletowego. Sprzęt wyposażony w odchylane podłokietniki i podnóżki.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika i asystenta zapewnia możliwość regulacji (manualnej lub elektrycznej) kąta nachylenia siedziska  i oparcia (funkcja odchylania) oraz wysokości siedziska.

Wyposażony w 4 skrętne kółka z hamulcami/blokadą i regulowany zagłówek.

Dane techniczne:

- Materiał: Rama: stal nierdzewna malowana proszkowo; odporna na wodę i łatwa do utrzymania w czystości

- Pokrycia siedziska, oparcia i podłokietników: syntetyczny, łatwy do utrzymania w czystości i komfortowy dla użytkownika materiał

- Maksymalna waga użytkownika: 140-160 kg

- Szerokość siedziska: 500-650 mm

- Waga: 20-40 kg

2. Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy

Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy  zbudowany z systemu komór wypełnionych powietrzem podzielonych na odrębne sekcje (liczba sekcji 3-4) o udowodnionym badaniami działaniu, niewymagający zasilania zewnętrznego (pompa nie generuje hałasu ani ciepła).

Przeznaczony do profilaktyki przeciwodleżynowej i wspomagania gojenia owrzodzeń i zmian skórnych o różnej etiologii (odleżyny do IV stopnia, OZ i OG w skali NPUAP, owrzodzenia typu ISTAP, czy zmiany skórne IAD).

Umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru ciała, zmniejsza nacisk na obszary zagrożone lub obciążone zmianami, umożliwia wentylację optymalizując mikroklimat w pobliżu skóry.

Łatwy do czyszczenia i dezynfekcji.

W zestawie z pokrowcem, pompką i zestawem umożliwiającym naprawę.

3. Łóżko rehabilitacyjne

Łóżko rehabilitacyjne o wymiarach standardowych leża 90 cm x 200 cm, z podstawą łóżka pozbawioną kabli.

Zapobiegające upadkom poprzez niską pozycję, z szerokim zakresem regulacji wysokości (od 15-30 cm do 80 cm).

Możliwość przedłużania łóżka.

Wyposażone w tapicerowane, pokryte miękkimi materiałami elementy, z poduszkami wypełniającymi do zabezpieczania brzegów łóżka.

Z możliwością elastycznego dopasowania barierek bocznych (dzielonych) łatwych w montażu i użytkowaniu.

Elektryczna regulacja segmentów podparcia pleców i nóg, ustawienia w pozycji Trendelenburga i Fowlera dokonywana za pomocą pilota.

4. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

Szafka wyposażona w co najmniej jedną szufladę i jedną szafkę, kółka jezdne (4 lub 5) z mechanizmem blokady oraz stabilny, regulowany blat (dopasowanie w zakresie wysokości i kąta nachylenia) o maksymalnym udźwigu co najmniej 10 kg.

Elastyczność w dostosowaniu sprzętu do wymagań – możliwość przekładania blatu roboczego na drugą stronę bez konieczności używania narzędzi.

Elementy szafki wykonane z płyty meblowej zapewniające wyższe walory estetyczne.

5. Medyczna lampa antydepresyjna

Lampa antydepresyjna, o solidnej konstrukcji podłogowa/naścienna/stołowa

Dane techniczne:

- Natężenie światła:

– 2 500 luksów w odległości co najmniej 50 cm

– 10 000 luksów w odległości co najmniej 20 cm

- Temperatura barwowa światła: 4000 K (białe, zbliżone do naturalnego)

- Wyposażona w filtr UV

- Regulacja natężenia oświetlenia

- Źródło światła: LED, nie rozgrzewające się podczas pracy

- Kolor: biały, czarny lub imitacja drewna

- Materiał: aluminium, akryl, drewno jesionowe

- Napięcie zasilania: 220-240 V (50 Hz)

- Sposób zasilania: przez elektroniczną przetwornicę wysokiej częstotliwości

- Pobór mocy: do 40 W

- Długość kabla zasilającego co najmniej 2.5 m

- Stopień ochrony: IP20

- Certyfikat wyrobu medycznego

Powyższy asortyment przeznaczony jest dla osób dorosłych

# II. Część 2.

- Okulary symulujące wady wzroku 
Zestaw 6 par okularów, które pozwalają na symulowanie różnych najczęstszych chorób oczu u seniorów takich jak: retinopatia barwnikowa, zaćma, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, retinopatia cukrzycowa, niedowidzenie połowiczne.

- Zestaw do kompletnej edukacji na temat powikłania cukrzycy w postaci stopy cukrzycowej

W zestawie powinny się znaleźć: 
- model obrazujący zmiany patologiczne w obrębie stóp diabetyka w postaci naturalnej wielkości odlewu prawdziwej stopy
- model w formie fragmentu stopy przedstawiający zmiany martwicze związane ze stopą cukrzycową
- broszura informacyjna prezentująca opis i wygląd najczęstszych zmian patologicznych w obrębie stóp powstających w przebiegu cukrzycy.

- Model kończyny dolnej z niewydolnością żylną wraz z podstawą umożliwiającą zamocowanie
Realistyczny model wykonany na podstawie odlewu nogi pacjenta z niewydolnością żylną, który prezentuje powikłania wywołane niewydolnością żylną takie jak: teleangiektazje, obrzęk ciastowaty, zanik biały, zapalenia naczyń, piodermię, przebarwienia z hemosyderyną, owrzodzenie żylne, wyleczone owrzodzenie żylne, obrzęki o różnym stopniu natężenia, żylaki itp.

- Trenażer do nauki pielęgnacji stomii
Model brzucha umieszczonego na podstawie z wyłonioną stomią (wymienny element do prezentacji prawidłowej stomii, ale też martwiczej, czy wypadającej). Poszczególne elementy wykonane z materiału realistycznie odwzorowującego wygląd skóry i umożliwiającego realistyczne odczucia w czasie palpacji.  Trenażer przeznaczony do edukacji w zakresie pielęgnacji i zaopatrywania stomii zaopatrzony w wyposażenie dodatkowe zużywalne (symulowany stolec, zainfekowane tkanki w eolce, lubrykant worki stomijne).

- Model stopy o jasnej karnacji z ranami odleżynowymi 
Model w formie stopy osoby starszej z odwzorowanymi zmianami odleżynowymi o różnym stopniu zaawansowania do edukacji w zakresie diagnozowania oraz pielęgnacji odleżyn. Zmiany na modelu winny reprezentować 4 stadia zaawansowania zmian odleżynowych:

Stadium I – zmiana w formie zaczerwienienia skóry, zlokalizowana na spodniej części palucha

Stadium II – zmiana na spodniej części stopy, tuż pod palcami. Rana z zaczerwienieniem i częściową penetracją warstw skóry.

Stadium III – zmiana zlokalizowana na boku stopy. Skóra jest zaczerwieniona, rana przypomina krater i sięga do dolnej warstwy skóry.

Stadium IV – zmiana na pięcie. Głęboka rana, która obejmuje wszystkie warstwy skóry i uszkadza mięśnie, kości, ścięgna i stawy.

- Trenażer do nauki pielęgnacji odleżyn

Realistyczny model stworzony na wzór pośladków pacjenta w wieku senioralnym  przeznaczony do prezentacji i treningu zabiegów pielęgnacyjnych różnych stadiów odleżyn i typowych zmian chorobowych obszaru pośladka. Model winien przedstawiać różne stadia owrzodzenia odleżynowych (stopnie od I do IV) oraz rany takie jak podejrzenie rozerwania odbytu, podejrzenie DTI oraz rozejście się rany.

- Automatyczny dyspenser leków

Automatyczny elektroniczny dozownik leków z alarmem

Cechy produktu i dane techniczne:

- solidna, zamykana pokrywa blokująca nieplanowany dostęp do leków za pomocą klucza

- duży, czytelny wyświetlacz LCD,

- 28 przegródek na wyjmowanej karuzeli

- możliwość ustawienia przypominania/powiadamiania o przyjmowaniu leków za pomocą trzech typów komunikatów (świetlny /akustyczny/głosowy) w liczbie od 1 do 9 alarmów dziennie

- zabezpieczenie pokrywy baterii za pomocą klucza

- 9 trwałych szablonów do dozowania leków w języku polskim

- możliwość zdalnego sterowania i monitorowanie za pomocą aplikacji na smartfona z systemem Android

- zasilanie na baterie, akumulator.

Powyższy asortyment przeznaczony jest dla osób dorosłych