Załącznik nr 1a  - do zapytania ofertowego w celu oszacowania wartości zamówienia na: „Dostawa infrastruktury sprzętowo - programowej oraz teleinformatycznej do Urzędu Marszałkowskiego i Partnerów projektu, wraz z usługą wdrożenia i utrzymania.” - Wykaz asortymentu planowanego do zakupu w ramach planowanego postępowania.

Serwer – szt. 6, np. HPE DL360 Gen10, FUJITSU RX2530 M5 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Typ Rack, wysokość max. 1U. - Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”wraz z ramieniem do mocowania kabli. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Płyta główna | - Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera z możliwością instalacji procesorów do 28 rdzeniowych i mocy 205W. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Sloty rozszerzeń | - 2 aktywne gniazda PCIe Gen3 pod urządzenia I/O, w tym min. 1 slot x16. - Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCIe Gen3 x16. - 1 aktywne gniazdo PCIe po obsadzeniu wymaganymi kartami pozostaje wolne pod dalszą rozbudowę. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Procesory | - Zainstalowany 2 procesoy min. 10-rdzeniowy z częstotliwością bazową 2.4GHz w architekturze x86, np. Intel Xeon-Silver 4210R. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Pamięć RAM | - Zainstalowane min. 192 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933 MHz w kościach o pojemności co najmniej 32GB. - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci: Advanced ECC, Rank sparing (online spare). - Serwer z obsługą pamięci typu DCPMM. - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowana dwuportowa karta FC HBA 16Gb kompatybilna z dostarczoną macierzą FC 16GB. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Dyski twarde | - Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. - Zainstalowana pamięci flash w postaci kart microSD lub SD zapewniających min. pojemność 32GB z redundancją skonfigurowaną w RAID1 ze wsparciem ESXi. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Kontrolery LAN | - Zainstalowana w dedykowanym slocie karta, dwuportowa 10Gb SFP+ z dwoma wkładkami multimode lub kablami DAC min. 2m. - Dedykowany 1 port 1Gb RJ45 dla karty zarządzającej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem graficznym na tylnym panelu. - Złącza USB: min. 5 portów USB 3.0 w tym 1szt. na froncie obudowy, 1szt. wewnątrz obudowy. - Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, itp. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze typu hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) i mocy max. 500W każdy. - Redundantne wentylatory typu hotplug. - Model serwera zgodny ze standardem ASHRAE Class A4, czyli umożliwiający pracę ciągłą urządzenia w temperaturze otoczenia równej 45oC. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Zarządzanie | - Wbudowany frontowo panel diody LED informujący o stanie serwera. - Niezależny od systemu operacyjnego moduł zarządzający, zintegrowany z płytą główną serwera i posiadający minimalną funkcjonalność: - wparcie pracy bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, - dostęp do karty zarządzającej z poziomu przeglądarki webowej (GUI) oraz z poziomu linii komend poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera - wbudowane narzędzia diagnostyczne, - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego, - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna niezależna od systemu operacyjnego, z dostępem do myszy i klawiatury oraz możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD, jeżeli dla wyżej wymienionej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dodać z min. rocznym wsparciem | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Kable połączeniowe | - 2 kable zasilające z wyczką C13-C14. - 1 kabel LAN Cat5 min. 2m. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny w najnowszej wersji pozwalający na uruchomienie min. dwunastu zalicencjonowanych wirtualnych maszyn działających w trybie wysokiej dostępności ( HA ) na dwóch oddzielanych klastrach po trzy serwery fizyczne z odpowiednią ilością zalicencjonowanych rdzeni procesora dla instytucji publicznych. Spełniający poniższe wymagania: - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym lub dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących techologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; - Materiały edukacyjne w języku polskim. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Proszę podać PN produktu oraz ilość. |
| 13 | Wspierane systemy operacyjne i certyfikacja systemów | - Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V - VMware vSphere min. 6.5, 6.7 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. 7.3, 8 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) min. 12, 15 - Oracle Linux min. 7 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 14 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do serwera/macierzy na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Na min. 3dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. - Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Oprogramowanie do wirtualizacji – szt. 2, np. VMware Essentials Plus lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne | System wirtualizacyjny zainstalowany w najnowszej wersji oprogramowania spełniający poniższe wymagania lub równoważny: - Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. - Pojedynczy klaster może się skalować do 3 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji. - Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć - i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 576 logicznych wątków oraz do 12 TB pamięci fizycznej RAM. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych - z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe. - Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. - Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. - Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). - Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Oracle Enterprise Linux, Debian GNU/Linux, CentOS, FreeBSD, Asianux, NeoKylin Linux, CoreOS, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. - Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. - Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. - Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5. - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. - Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. - Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system operacyjny. - System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. - Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. - Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). - Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonywania spójnych kopii zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. - Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. - Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. - Oprogramowanie musi być zaoferowane z kanału producenta serwera. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Gwarancja producenta | Dostarczony w ramach postępowania oprogramowanie objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie 7x24. |  |

Macierz FC 16Gb – szt. 1, np. HPE MSA 2050 FC, FUJITSU ETERNUS DX100 S5 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa i konfiguracja | - Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków HDD i SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami. - Architektura modułowa w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski. - Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”. - Każdy skonfigurowany moduł/obudowa posiada układ nadmiarowy zasilania zapewniający ciągłą pracę macierzy bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym układzie zasilania. - Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. - Możliwość rozbudowy i jednoczesnego podłączeni i używania modułów (tzw. „półek dyskowych”) dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski w co najmniej dwóch wariantach: - maksimum 2U przy gęstości upakowania min. 24 dyski 2,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS DWPD3 o pojemności min. 800 GB każdy); - maksimum 2U przy gęstości upakowania min. 12 dysków 3,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS DWPD3 o pojemności min. 800 GB każdy) - Możliwość jednoczesnego podłączenia i użycia dowolnego rodzaju i kombinacji półek dyskowych. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Dyski twarde, zarządzanie dyskami i danymi | - Możliwość instalacji dysków typu hot-plug w formacie 2,5” i 3,5”. - Obsługa przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. RAW) min. 650 TB bez konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów. - Oferowana macierz musi umożliwiać instalację co najmniej 4 dodatkowych półek dyskowych po dostarczeniu minimalnej liczby dysków określonych w pkt. e). - Dostarczona macierz musi zawierać minimum: - 4 dyski 2,5” SSD SAS o pojemności min. 1.92 TB każdy, - 10 dysków 2,5” SAS o pojemności min. 1.8 TB każdy i prędkości obrotowej min. 10k RPM każdy. - Oferowana macierz musi obsługiwać łącznie minimum 120 dysków wykonanych w technologii typu hot-plug bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami. - Macierz jest wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. - Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach fizycznych co najmniej na poziomie RAID: 1,10,5,6 lub równoważne. - Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy wykonane są w technologii typu hot-plug i posiadają podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex. - Oferowana macierz wspiera poniższe dyski typu hot-plug: - dyski elektroniczne SSD SAS o pojemności min. 800GB DWPD3 oraz 960GB DWPD1 - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 1.2TB i prędkości 10 tysięcy obrotów na minutę, - dyski mechaniczne HDD NL-SAS o pojemności min. 4TB i prędkości obrotowej minimum 7.2 tysięcy obrotów na minutę. - Obsługa dysków typu hot-plug SSD i HDD wyposażonych w porty SAS 12Gb/s. - Obsługa min. 120 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu (jeżeli obsługa przez macierz wymaganej ilości dysków SSD wymaga licencji lub elementów sprzętowych innych niż same półki dyskowe i dyski SSD oraz jeżeli jakiekolwiek funkcjonalności macierzy związane z obsługą dysków SSD wymagają dodatkowej licencji – wymagane jest dostarczenie takich licencji i elementów sprzętowych ze wsparciem na okres równy z wymaganą gwarancją na sprzęt. - Wsparcie dla mieszanej konfiguracji dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków typu hot-plug. - Możliwość skonfigurowania każdego zainstalowanego dysku typu hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybie dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapewnia możliwość skonfigurowania równoważnej przestrzeni zapasowej. - W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk. - Możliwość dokonywania w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę dyskową. - Macierz wyposażona jest w system tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać min. 64 kopii migawkowych z możliwością rozbudowy min. 512 kopii - jeżeli rozszerzenie do min. 512 kopii migawkowych wymaga dodania dodatkowej licencji, należy ją dostarczać. - Obsługa woluminów logiczna o maksymalnej pojemności 128TB. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Kontrolery i pamięci | - Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy w układzie active-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. - Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 8 GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache musi być identyczna dla wszystkich kontrolerów macierzy. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. - Możliwość wymiany kontrolerów w trybie hot - w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. - Dla obsługi operacji blokowych I/O kontrolery macierzy wspierają protokół transmisji: SAS 12Gb/s. - Macierz obsługuje rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu poprzez wykorzystanie pojemności dysków SSD o min. 800GB dla każdego kontrolera. - W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyskach, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów, muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania. - Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 72h. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Thin Provisioning oraz migracja danych w obrębie macierzy | - Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia. - Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Interfejsy, porty | - Minimum 2 porty FC 16Gb front-end przypadające na każdy z kontrolerów, łącznie 4 na macierz wyposażoną w 2 kontrolery z możliwością dalszej rozbudowy do 8 portów FC 16Gb tj. posiadać dodatkowe 2 porty na kontroler, gotowe do obsadzenia wkładkami FC 16Gb - Macierz dyskowa musi posiadać dedykowane minimum 2 interfejsy RJ45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością 1Gb/s dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy – po 1x RJ45 na kontroler. - Macierz musi umożliwiać wymianę portów (wkładek) FC 16Gb na iSCSI 1GbE , iSCSI 10GbE SFP+ w istniejących kontrolerach macierzowych i razie potrzeby budowanie konfiguracji z mieszanymi parami interfejsów. - - 2porty FC 16Gb i 2porty 10GbE iSCSI SFP+ front-end na kontroler - - 2porty FC 16Gb i 2porty 1GbE iSCSI (RJ45) front-end na kontroler - Jeśli dany producent nie oferuje możliwości wymiany samych wkładek to należy dostarczyć part kontrolerów spełniających 3 wyżej opisane konfiguracje. - Porty 1GbE iSCSI wymaganej prędkości nie mogą osiągać z wykorzystaniem auto negocjacji z portów 10Gb iSCSI | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zarządzanie i serwis | - Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą odbywa się w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. - Zdalne zarządzanie macierzą odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji na stacji administratora. - Wbudowane oprogramowanie macierzy obsługuje połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL lub TLS v1.2 dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI bez możliwości wykorzystania technologii Flash przy wykorzystaniu www. - Macierz umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC/iSCSI dla podłączonych serwerów. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Kable połączeniowe | - 2 kable zasilające z wyczką C13-C14 - 2 kable LAN min. 2m | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Wspierane oprogramowanie | - Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V - VMware vSphere min. 6.5, 6.7 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. 7, 8 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) min. 12, 15 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Dodatkowe funkcjonalności | - Licencja na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC/iSCSI. - Wsparcie mechanizmów QoS (ang. Quality of Services) - Wsparcie dla mechanizmów Space Reclamation. - Obsługa mechanizmów Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do serwera/macierzy na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji 4h w trybie 7x24 od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Producent macierzy musi umożliwiać skuteczne usunięcie awarii wszystkich komponentów macierzy, włącznie z uszkodzonymi dyskami. - Na min. 3 dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Przełącznik SAN 32Gb – szt. 2, np. HPE SN3600B, FUJITSU G610 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów FC | - Łączna ilość aktywnych ośmiu portów FC z możliwością rozszerzenia do 24 szt. 32Gbit/s portów Fibre Channel. - Rozbudowa odbywa się poprzez zakupu dodatkowych modułów 32 Gbit/s lub 16 Gbit/s oraz przez zakup licencji aktywującej dodatkowe porty. - W pełni rozbudowany przełącznik nie może zajmować w szafie RACK więcej niż 1U. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Przepustowość portu | - Porty uniwersalne o przepustowości 32GB/s, z obsługą przepustowości 4Gbit/s, 8Gbit/s i 16 Gbit/s z automatycznym wyborem przepustowości (auto-sensing), obsługa trybu full-duplex dla wszystkich wspieranych przepustowości. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Interfejsy optyczne | - Moduły do transmisji światłowodowej z prędkością min. 16Gb/s poprzez kabel światłowodowy wielomodowy (Short-Wavelenght) z interfejsem LC, liczba modułów dostosowana do liczby aktywnych portów. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Inne funkcje i wyposażenie | - Obsługa trybów pracy portów FC: D_Port, E_port, F_port, N-Port. - Obsługa funkcji PoD (Ports on Demand) przydziału licencji dla aktywnych portów FC - Aktywne licencje : - Webtools, - Zoning, - Ports on Demand - Możliwość zdalnej aktualizacji firmware’u switcha - Możliwość obsługi funkcjonalności: - FullFabric (z obsługą do min. 239 przełączników FC) - FabricWatch, Trunking, Adaptive Networking, Access Gateway - Advanced Performance Monitoring - Inter Switch Link (ISL) z przepustowością maks. 256 Gb/s /ISL - Dedykowany interfejs RJ-45 min 10/100/1000 Mb/s do zarządzania poprzez sieć Ethernet - Możliwość zarzadzania typu in-band poprzez Fibre Channel, - Dedykowany interfejs RJ-45 lub DB9 do zarządzania poprzez interfejs szeregowy, dedykowany port USB umożliwiający upgrade FW i zapis logów - Sygnalizacja aktywnych i podłączonych portów na panelu przednim urządzenia - Zarządzanie poprzez przeglądarkę WWW z obsługą połączeń szyfrowanych min. 128-bit SSL oraz poprzez usługę SSH - Zarządzanie poprzez konsole znakową tzw. CLI - Wsparcie dla protokołu SNMP v.3 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Typ obudowy | - Montowany w szafie typu rack 19” - Wysokość przełącznika 1U w systemie montażu w szafie typu rack 19”. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zasilanie/chłodzenie | - Zasilanie z sieci prądu przemiennego o napięciu w zakresie 90-264V/50-60Hz V, maksymalny pobór mocy podczas pracy urządzenia 77W. - Wentylatory nadmiarowe zintegrowane w zasilaczach | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Kable FC | - 1 kabel zasilający z wyczką C13-C14. - 8 szt. kabli LC Multi-mode OM3 o długości min. 2m |  |
| 8 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do urządzenia na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Na min. 3dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Przełącznik LAN 10G – szt. 2, np. Aruba 3810M, Fortinet FortiSwitch 524D lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | 12 portów 10GE | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Typ portów | 1000/10000 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Obudowa | 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 64 000 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45), możliwość scentralizowanego zarządzania przez dedykowane oprogramowanie producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Warstwa przełączania | Layer 3 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Tablica routingu | 10000 wpisów (IPv4) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Prędkość magistrali | 288 Gbps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Przepustowość | 285 Mpps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Opóźnienie | < 2 µs | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Stos | Łączenie w stos z użyciem dedykowanych lub wbudowanych portów | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Bufor pakietów | Min 4 MB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 512 (802.1q) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 14 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d) , Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w) , Muliple Spanning Tree (802.1s) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 16 | QoS | Priorytetyzacja zgodna z 802.1p, DSCP | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 17 | Monitorowanie | RMON, SFLOW lub NETFLOW | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 18 | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 19 | Pozostałe funkcje | LLDP, LLDP-MED, obsługa ramek typu Jumbo, DHCP snooping , BPDU Guard , wsparcie dla IPv4 i Ipv6 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 20 | Zasilanie | 100 - 127 / 200 - 240 VAC | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 21 | Akcesoria | Razem z przełącznikami należy dostarczyć kompatybilne wkładki: 1 kabel zasilający z wyczką C13-C14. 2 szt. 10Gigabit Ethernet SFP+ LC Duplex Multi-mode 2 szt. kabel LC Multi-mode OM3 o długości min. 3m 2 szt. 40G QSFP+ na 4x10G SFP+ LC Duplex Multi-mode jeżeli przełącznik wyposażony jest w porty 40G QSFP+ 2 szt. kabli łączących stos o długości min. 0.5m jeżeli połączenie nie jest realizowane za pomocą interfejsów 10G SFP+ | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 22 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie wymiany urządzenia w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki - Dożywotnią gwarancja na sprzęt z ograniczeniem do 5 lat obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) - Wysyłka NBD w przypadku awarii dla gwarancji dożywotniej ograniczonej do 5 lat. - Dożywotni dostęp do aktualizacji firmware switcha. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… |

Przełącznik MGMT 1Gb – szt. 2, np. Aruba 2540, Fortinet FortiSwitch 424E lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | 24 portów RJ-45 porty, 4 porty SFP+ | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Typ portów | 24x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny 4x 10Gigabit Ethernet SFP+ 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Obudowa | 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 16 000 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45), możliwość scentralizowanego zarządzania przez dedykowane oprogramowanie producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Warstwa przełączania | Layer 3 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Tablica routingu | 1000 wpisów (IPv4) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Prędkość magistrali | 128 Gbps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Przepustowość | 95 Mpps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Opóźnienie | <3.8 µs dla 1000 Mbit | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Bufor pakietów | Min 2 MB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 512 (802.1q) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 14 | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | QoS | Priorytetyzacja zgodna z 802.1p, DSCP | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 16 | Monitorowanie | RMON, SFLOW lub NETFLOW | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 17 | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 18 | Pozostałe funkcje | LLDP ,LLDP-MED , obsługa ramek typu Jumbo, DHCP snooping , BPDU Guard , wsparcie dla IPv4 i Ipv6 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 19 | Zasilanie | 100 - 127 / 200 - 240 VAC | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 20 | Akcesoria | Razem z przełącznikami należy dostarczyć kompatybilne wkładki: 1 kabel zasilający z wyczką C13-C14. 1 szt. wkładki 10Gigabit Ethernet SFP+ LC Duplex Multi-mode 1 szt. kabel LC Multi-mode OM3 o długości min. 1m | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 21 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie wymiany urządzenia w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki - Dożywotnią gwarancja na sprzęt z ograniczeniem do 5 lat obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) - Wysyłka NBD w przypadku awarii dla gwarancji dożywotniej ograniczonej do 5 lat. - Dożywotni dostęp do aktualizacji firmware switcha. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… |

Serwer kopii zapasowej wraz z oprogramowaniem – szt. 1, np. HPE DL380 Gen10, FUJITSU RX2540 M5 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Typ Rack, wysokość max. 2U. - Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”wraz z ramieniem do mocowania kabli. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Płyta główna | - Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera z możliwością instalacji procesorów do 28 rdzeniowych i mocy 205W. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Sloty rozszerzeń | - 3 aktywne gniazda PCIe Gen3 pod urządzenia I/O, w tym min. 1 slot x16. - Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 sloty PCIe Gen3 w tym min. 1 slot x16. - 2 aktywne gniazdo PCIe po obsadzeniu wymaganymi kartami pozostaje wolne pod dalszą rozbudowę. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Procesory | - Zainstalowany 1 procesor min. 10-rdzeniowy z częstotliwością bazową 2.4GHz w architekturze x86, np. Intel Xeon-Silver 4210R. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Pamięć RAM | - Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933 MHz w kościach o pojemności co najmniej 32GB. - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci: Advanced ECC, Rank sparing (online spare). - Serwer z obsługą pamięci typu DCPMM. - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany w dedykowanym slocie kontroler sprzętowy z 4GB cache, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Zainstalowany dodatkowy kontroler SAS HBA 12Gb kompatybilny z biblioteką taśmową. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Dyski twarde | - Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 12 dysków LFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD 3.5” - Zainstalowane min. 6 dysków SSD o pojemności co najmniej 960 GB każdy. - Zainstalowane min. 3 dysków HDD o pojemności co najmniej 12TB NL-SAS 7.2k każdy. - Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD lub SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID1. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Kontrolery LAN, iSCSI | - Zainstalowana w dedykowanym slocie karta dwuportowa 10Gb SFP+ z dwoma wkładkami multimode lub kablami DAC min. 2m. - Dedykowany 1 port 1Gb RJ45 dla karty zarządzającej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem graficznym na tylnym panelu. - Złącza USB: min. 3 porty USB 3.0 w tym 1szt. wewnątrz obudowy. - Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, itp. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze typu hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) i mocy max. 500W każdy. - Wentylatory typu hotplug. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Zarządzanie | - Diody LED na froncie informujące o stanie serwera. - Niezależny od systemu operacyjnego moduł zarządzający, zintegrowany z płytą główną serwera i posiadający minimalną funkcjonalność: - wparcie pracy bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, - dostęp do karty zarządzającej z poziomu przeglądarki webowej (GUI) oraz z poziomu linii komend poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera - wbudowane narzędzia diagnostyczne, - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego, - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna niezależna od systemu operacyjnego, z dostępem do myszy i klawiatury oraz możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD, jeżeli dla wyżej wymienionej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dodać z min. rocznym wsparciem | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Kable połączeniowe | - 2 kable zasilające z wyczką C13-C14. - 1 kabel LAN Cat5 min. 2m. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny w najnowszej wersji pozwalający na uruchomienie min. dwóch zlicencjonowanych wirtualnych maszyn z odpowiednią ilością zlicencjonowanych rdzeni procesora dla instytucji publicznych. Spełniający poniższe wymagania: - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym lub dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących techologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; - Materiały edukacyjne w języku polskim. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Proszę podać PN produktu oraz ilość. |
| 13 | Oprogramowanie kopii zapasowych | System kopii zapasowych misi umożliwiać realizację poniższych wymagań dla minimum 20 VM lub sześciu dwuprocesorowych serwerów fizycznych lub równoważny: - pracę w środowisku wirtualizotora - wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych oraz baz i aplikacji z wewnątrz maszyn wirtualnych dedykowanym agentem aplikacyjnym - funkcjonalność backupu syntetycznego z wykorzystaniem CBT dla Vmware - wykorzystywanie mechanizmów deduplikacji globalnej o bloku deduplikacyjnym nie większym niż 128KB, oraz mechanizmów kompresji i szyfrowania - wsparcie dla backupu dedykowanymi agentami dla aplikacji i baz, minimum dla: MS SQL, mySQL, Postgres na platformie Windows i Linux - deduplikacja blokowa wykonywana poprzez oprogramowanie backupowe – niezależna od warstwy sprzętowej: macierz dyskowa, appliance, deduplikator - licencjonowanie oparte o ilość maszyn wirtualnych albo ilość fizycznych procesorów wirtualizatora, lub alternatywnie na ilość danych produkcyjnych (FET) z tym iż ilość licencji musi uwzględniać dwukrotny przyrost tych danych, a więc 2xFET - odzyskiwanie pojedynczych plików z backupu całej maszyny wirtualnej - możliwość replikacji danych i składowania kopii backupowych w chmurze minimum dla Azure, AWS, Google – jeśli potrzebne są dodatkowe komponenty lub licencje to muszą być zaoferowane - zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012R2 VMWare vSphere 6.7, Suse Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux, Hyper-V Server - Bezterminowa licencja na oprogramowanie - System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw dostępnych raportów to: - Raport wykorzystania licencji - Raport wykonanych zadań backupowych - System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych backupowanych – inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na minimum dwa docelowe różne urządzenia przechowywania danych - Licencja komercyjna (Zamawiający wyklucza możliwość dostawy licencji akademickich oraz dla administracji publicznej) - System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym iż agent systemu równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na dyski albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy, całych maszyn wirtualnych - W przypadku użycia agenta do backupu danych z wewnątrz maszyny wirtualnej musi istnieć możliwość włączenia deduplikacji na źródle celem zminimalizowania ilości transmitowanych danych - System musi przechowywać kopie backupowe w oparciu o czas, musi istnieć możliwość zmiany czasu (retencji) dla już przechowywanych danych w sposób elastyczny i nie powodujący konieczności kopiowania danych - Zaoferowane licencjonowanie nie może ograniczać wielkości przestrzeni do składowania kopii backupowych także dla danych zdeduplikowanych, ilości replik tych danych, ilość komponentów systemu backupowego Wsparcie na oprogramowanie objęte min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie 7x24. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Proszę podać PN produktu oraz ilość |
| 14 | Wspierane systemy operacyjne i certyfikacja systemów | - Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V - VMware vSphere min. 6.5, 6.7 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. 7.3, 8 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) min. 12, 15 - Oracle Linux min. 7 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 16 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do serwera/macierzy na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Na min. 3dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. - Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Biblioteka taśmowa – szt. 1, np. HPE MSL 2024, FUJITSU ETERNUS LT140 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”z max. 3U wysokości oraz musi mieć 20 aktywnych slotów | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Napęd taśmowy | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w jeden napęd LTO Ultrium 6 Half High SAS z możliwością rozbudowy o kolejny. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Taśmy LTO | 40 szt. LTO-6, 1 szt. taśmy czyszczącej | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Zarządzenie | Biblioteka musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Kabel | 1 szt. kabla SAS 12Gb kompatybilnego z serwerem kopii zapasowych | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Współpraca z oprogramowaniem | Biblioteka musi być kompatybilna z oprogramowanie kopii zapasowych min.: - CommVault - Veritas NetBackup - Veeam | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do urządzenia na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Na min. 3dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Brzegowy system bezpieczeństwa – szt. 1, np. Fortinet FG-100F, Paloalto PA-5220 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Brzegowy system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i  bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, platform sprzętowych lub aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

W ramach dostarczonego brzegowego systemu bezpieczeństwa musi on być zbudowany  z minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów / urządzeń w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 3 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry fizyczne systemu | - System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: - 4 portami Gigabit Ethernet RJ-45. - 4 gniazdami SFP 1 Gbps. - 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps. - System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej. - W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. - System musi być wyposażony w dwa zasilacze AC. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | - W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. - System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Powinna istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Parametry wydajnościowe | - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 1.5 mln. jednoczesnych połączeń oraz 56 tys. nowych połączeń na sekundę. - Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 18 Gbps dla pakietów 512B. - Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 2.2 Gbps. - Wydajność szyfrowania IPSec VPN nie mniej niż 5 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 2.6 Gbps. - Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 1 Gbps. - Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 1 Gbps. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego brzegowego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Ochrona przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL. - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSH. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Polityki, Firewall | - Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP. W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Połączenia VPN | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh, w tym wsparcie dla dynamicznego zestawiania tuneli pomiędzy SPOKE w topologii HUB and SPOKE. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system musi zapewniać stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0. - Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta. - Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Routing i obsługa łączy WAN | - W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu. - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Zarządzanie pasmem | - System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. - Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. - System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Ochrona przed malware | - Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). - System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, RAR. - System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). - System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze. - System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Ochrona przed atakami | - Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. - System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. - Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. - System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. - Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. - Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Kontrola aplikacji | - Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. - Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. - Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. - Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. - Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Kontrola WWW | - Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. - W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. - Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. - Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. - Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. - Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. - W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych ulr - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | - System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. - Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwu-składnikowego. - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 14 | Zarządzanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. - Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego. - System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. - System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. - Element systemu pełniący funkcję Firewal musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. - Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | Logowanie | - Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. - W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. - Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. - Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 16 | Certyfikaty | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: - ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 17 | Licencje | - W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. - Powinny one obejmować: Kontrolę Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 36 miesięcy. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 18 | Gwarancja producenta | System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

System logowania zdarzeń sieciowych – szt. 1, np. Fortinet FAZ-VM-BASE, SPLUNK lub inne spełniające poniższe wymagania.

System logowania, raportowania i korelacji musi umożliwiać logowanie zdarzeń sieciowych, systemowych oraz  bezpieczeństwa w ramach infrastruktury.

Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci platformy działającej na bazie Linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Open Source Xen, KVM.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry fizyczne systemu | - System realizujący funkcje podstawowe musi obsługiwać minimum: - 4 interfejsy sieciowe - Ilość wirtualnych procesorów vCPU: 2 - Ilość wirtualnej pamięci vRAM: 8 - Ilość wirtualnej powierzchni dyskowej vHDD: 1TB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Parametry wydajnościowe | - System musi być w stanie przyjmować minimum 1 GB logów na dzień. - Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Logowanie | - Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. - Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. - System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: - Listę najczęściej wykrywanych ataków. - Listę najbardziej aktywnych użytkowników. - Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. - Listę najczęściej odwiedzanych stron www. - Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia. - Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. - Informacje o realizowanych połączeniach IPSec. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. - Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514. - System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Raportowanie | W zakresie raportowania system musi zapewniać: - Generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV. - Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. - Funkcję definiowania własnych raportów. - Możliwość spolszczenia raportów. - Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Korelacja logów | - Korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany. - Konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa. - Wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - Malware. - Aplikacje sieciowe. - Email. - IPS. - Traffic. - Systemowe: utracone połączenie vpn, utracone połączenie sieciowe. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zarządzanie | - System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. - Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI. - System musi umożliwiać zdefiniowanie co najmniej 8 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Gwarancja producenta | System musi być objęty serwisem producenta przez okres 36 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 |  |

System ochrony aplikacji webowych – szt. 1, np. Fortinet FortiWeb-VM04, Imperva SecureSphere V2500 lub inne spełniające poniższe wymagania.

System ochrony aplikacji webowych oraz XML będzie wykrywał i blokował ataki na poziomie warstwy aplikacyjnej HTTP/HTTPS. System powinien zostać dostarczony w postaci platformy instalowanej w środowisku wirtualnym VMware, Microsoft Hyper-V, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architektura systemu | - Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania wymaganym jest aby elementy systemu pracowały w oparciu o dedykowane oprogramowanie, wzmocnione z punktu widzenia bezpieczeństwa. - Dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje podstawowe oraz zastosowane w nich technologie pochodziły od jednego producenta. Nie dopuszcza się aby elementy funkcji podstawowych zastosowanych w systemie były opracowane przez firmy trzecie. - Musi istnieć możliwość implementacji systemu w trybach: „reverse proxy” lub „transparent” - Produkt nie może posiadać ograniczeń co do ilości chronionych aplikacji web. - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 domen administracyjnych (ról), w których poszczególni administratorzy zarządzają określonymi funkcjami systemu. - System powinien mieć możliwość pracy w konfiguracji HA (High Availability) w trybie Active-Passive i Active-Active. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Parametry fizyczne systemu | - System realizujący funkcje podstawowe musi obsługiwać minimum: - 4 interfejsy sieciowe - Ilość wirtualnych procesorów vCPU: 4 - Ilość wirtualnej pamięci vRAM: 16 - Ilość wirtualnej powierzchni dyskowej vHDD: 1TB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Parametry wydajnościowe | - Przepustowość dla ruchu HTTP z obsługą funkcji Web Application Firewall – min. 500 Mbps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Podstawowe funkcje systemu | System musi realizować co najmniej poniższe funkcje: - Obsługa protokołów: - http 1.1, http 2.0. - Automatyczne tworzenie profili ochronnych aplikacji na bazie zaobserwowanego ruchu. Możliwość wyboru trybu wymuszania wyuczonego schematu bez konieczności akceptacji przez administratora. - Automatyczne tworzenie profilu ochrony przed botami na bazie zaobserwowanego ruchu użytkowników - Podział obciążenia na kilkanaście serwerów (loadbalancing) z mechanizmami weryfikacji stanu pracy serwerów. Wsparcie dla różnych mechanizmów podziału obciążenia typu „losowo”, „najmniejsza liczba połączeń”. - Wsparcie dla mechanizmów „session persistence” dla co najmniej „cookie” - Terminowanie połączeń SSL dla wybranych chronionych serwisów. Wsparcie dla TLS 1.1, TLS 1.2. TLS 1.3. - Możliwość analizy ruchu do aplikacji po protokołach HTTP/HTTPS w oparciu o zaimplementowane polityki bezpieczeństwa. - Ochrona aplikacji www przed takimi zagrożeniami jak: • SQL and OS Command Injection. • Cross Site Scripting (XSS). • Cross Site Request Forgery. • Outbound Data Leakage. • HTTP Request Smuggling. • Buffer Overflow. • Encoding Attacks. • Cookie Tampering / Poisoning. • Session Hijacking. • Forceful Browsing /Directory Traversal. • Ochrona przed innymi zagrożeniami specyfikowanymi przez listę OWASP. • DoS w warstwie aplikacji. • Ochrona przed atakami typu Brute force. • Ochrona przed atakami clickjacking. • Ochrona przed credential stuffing. - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem informacji poufnych. - Filtrowanie ruchu do aplikacji w oparciu o geo-lokalizację. - Analiza komunikacji w oparciu o bazy reputacyjne adresów IP, dostarczane przez producenta rozwiązania. - Wsparcie dla ochrony HTTP/1.1 i HTTP/2 oraz offload dla HTTP/1.1 i HTTP/2 w trybie pracy reverse proxy. - Wsparcie dla ochrony cookie - Content routing na bazie parametrów http oraz certyfikatów X.509. - Ochrona przed Web Scraping. - Bezpieczne udostępnianie (publikacja) aplikacji OWA oraz SharePoint w Internecie z uwierzytelnieniem NTLM oraz Kerberos - Wsparcie dla aplikacji wykorzystujących AJAX oraz JSON, XML, AMF3. - Ochrona przed atakami typu SLOW (Slowloris i podobne). - Możliwość selektywnego wyłączania blokowania ataków dla sygnatur oraz obszarów aplikacji. Dodanie wyjątków dla sygnatur na podstawie wielu parametrów: • Metoda HTTP. • Parameter http. • Host. • Url. • Cookie. - Funkcja korzystania ze źródłowego adresu IP przekazywanego w nagłówku http „X-Forwared-For”. - Możliwość konfigurowania własnych stron z informacjami o błędzie w reakcji na wykryty incydent. - Sprawdzanie sekwencji otwieranych stron. - Sprawdzanie pól w nagłówkach http oraz samym protokole. Sprawdzanie długości payload’u HTML. - Wsparcie dla walidacji i blokowania niepoprawnego formatu JSON i XML. - Przydzielanie różnych certyfikatów dla różnych nazw domenowych. - Ochrona przed atakami MiTB (Man-in-the-Browser) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Wymagane funkcje dodatkowe | - Kontrola antywirusowa dla komunikacji http realizowana na firewall’u aplikacyjnym WAF lub w zewnętrznym systemie. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Możliwość integracji z usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. - Skaner aplikacji WWW realizowany bezpośrednio na firewall’u aplikacyjnym lub zewnętrznym systemie (w przypadku zewnętrznego systemu skanującego – musi istnieć możliwość importu wyników skanowania do systemu WAF oraz na tej podstawie konfiguracji polityk ochrony). W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Ochrona przed podmianą strony WWW realizowana bezpośrednio na firewall’u aplikacyjnym WAF lub zewnętrznym systemie. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Domyślne szablony ochrony WWW. - Wsparcie dla CAPTCHA lub Real Browser Enforcement do weryfikacji użytkowników. - Budowa rankingu lub określanie poziomu zagrożenia dla ruchu (użytkownika w Internecie) z możliwością określenia progów dla poszczególnych akcji: logowanie, blokowanie, kwarantanna czasowa. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zarządzanie | - Dostarczony system musi umożliwiać lokalne zarządzanie z wykorzystaniem protokołów HTTPS, SSH. - Element systemu pełniący funkcję Web Application Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: debug, packet capture lub inne przechwytujące pakiety w surowej postaci (np. tcpdump). - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 3 lokalnych kont administracyjnych. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Logowanie i Raportowanie | - System musi zapewniać lokalne logowanie oraz raportowanie - w oparciu o zestaw predefiniowanych wzorców raportów. - Możliwość logowania do zewnętrznego serwera syslog i SIEM. - Obsługa powiadomień o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa mailem. - Powiadomienia o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa za pośrednictwem trapów SNMP. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Certyfikaty | - Z punktu widzenia jakości i skuteczności rozwiązania koniecznym jest przedstawienie wyników testów niezależnych organizacji, np. NSS Labs, ICSA Labs lub równoważnego. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Sygnatury, subskrypcje | - Bazy sygnatur wykorzystywane przez funkcje ochronne powinny być systematycznie aktualizowane zgodnie ze zdefiniowanych harmonogramem. - W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych i serwisów. Powinny one obejmować: sygnatury i profile ochrony dla aplikacji www oraz bazy reputacyjne adresów IP na okres 36 miesięcy. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Gwarancja producenta | - System musi być objęty serwisem wsparcia technicznego producenta w trybie 24x7 przez okres 36 miesięcy. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

Konsola KVM – szt. 1, np. HPE LCD8500 + Console Switch G3 0x1x8, FUJITSU KVM0108A + RC25 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | 1U 17in LCD. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Przełącznik KVM | 8 portów. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Klawiatura | Klawiatura do szafy rack, zintegrowana z urządzeniem wskazującym. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. |
| 4 | Kable | Komplet kabli USB pozwalający na podłączenie 8 serwerów | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Gwarancja producenta | 36 miesięcy gwarancji producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

Szafa Rack 42U – szt. 1, np. HPE 42U Advanced Rack, FUJITSU PRIMECENTER M2 42U lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Szafa stojąca 19" przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń - Drzwi przednie i tylnie perforowane wraz z kompletem kluczy - Zdejmowane i zamykane na klucz panele boczne - Przepusty kablowe na górze szafy - 4 szt. nóżek i kółek - Kompatybilna z wyspecyfikowanymi serwerami oraz macierzą | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Wymiary | - Wysokość 42U - Szerokość 600mm - Głębokość 1200mm | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | PDU | - 2 szt. instalowane w pionie 3.6 kVA z min. 17 gniazd C13 - Zdalne zarządzanie i monitorowanie - Wyświetlacz LED | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Maksymalne obciążenie szafy | - Statyczne: 840kg - Dynamiczne: 1000kg | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Kolor | Ciemnoszary lub czarny | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Gwarancja producenta | 36 miesięcy gwarancji producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

Kolokacja – szt. 1, np. Technopark "Pomerania", Akademickie Centrum Informatyki, Asseco DS „Centrum Danych Szczecin”

Dostawca  ……………………..

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość U | Ilość U dobranych urządzeń | TAK/NIE* Proszę podać ilość U ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Ilość adresów IPv4 | min. 6 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Przepustowość | min. 100mbps/100mbps (download/upload) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. |
| 4 | Dostępność | 24/7/365 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | SLA | 99% - 3,65 dnia w ciągu roku, - 7,31 godzin w miesiącu, - 1,68 godzin w tygodniu, - 14,40 minut dziennie. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zasilanie | - min. dwa obwody - zabezpieczenie UPS oraz agregatem prądotwórczym | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Monitoring | Dostęp do nagrań szafy z urządzeniami Zamawiającego | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Inne | Zdalne ręce | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Zasięg | do 10 km od siedziby Zamawiającego, ul. Korsarzy 34, Szczecin | TAK/NIE* Proszę podać ilość km ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Okres | min. 10 miesięcy | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |