Załącznik nr 1b - do zapytania ofertowego w celu oszacowania wartości zamówienia na: „Dostawa infrastruktury sprzętowo - programowej oraz teleinformatycznej do Urzędu Marszałkowskiego i Partnerów projektu, wraz z usługą wdrożenia i utrzymania.” - Wykaz asortymentu planowanego do zakupu w ramach planowanego postępowania.

Serwer – szt. 2, np. HPE DL360 Gen10, FUJITSU RX2530 M5 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Typ Rack, wysokość max. 1U. - Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”wraz z ramieniem do mocowania kabli. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Płyta główna | - Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera z możliwością instalacji procesorów do 28 rdzeniowych i mocy 205W. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Sloty rozszerzeń | - 2 aktywne gniazda PCIe Gen3 pod urządzenia I/O, w tym min. 1 slot x16. - Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCIe Gen3 x16. - 1 aktywne gniazdo PCIe po obsadzeniu wymaganymi kartami pozostaje wolne pod dalszą rozbudowę. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Procesory | - Zainstalowany 1 procesor min. 10-rdzeniowy z częstotliwością bazową 2.4GHz w architekturze x86, np. Intel Xeon-Silver 4210R. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Pamięć RAM | - Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933 MHz w kościach o pojemności co najmniej 32GB. - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci: Advanced ECC, Rank sparing (online spare). - Serwer z obsługą pamięci typu DCPMM. - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany dodatkowy kontroler SAS HBA 12Gb kompatybilny z dostarczoną macierzą SAS 12Gb. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Dyski twarde | - Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. - Zainstalowana pamięci flash w postaci kart microSD lub SD zapewniających min. pojemność 32GB z redundancją skonfigurowaną w RAID1 ze wsparciem ESXi. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Kontrolery LAN, iSCSI | - Zainstalowana w dedykowanym slocie karta dwuportowa 10Gb SFP+ z dwoma wkładkami multimode lub kablami DAC min. 2m. - Dedykowany 1 port 1Gb RJ45 dla karty zarządzającej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem graficznym na tylnym panelu. - Złącza USB: min. 5 portów USB 3.0 w tym 1szt. na froncie obudowy, 1szt. wewnątrz obudowy. - Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, itp. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze typu hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) i mocy max. 500W każdy. - Redundantne wentylatory typu hotplug. - Model serwera zgodny ze standardem ASHRAE Class A4, czyli umożliwiający pracę ciągłą urządzenia w temperaturze otoczenia równej 45oC. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Zarządzanie | - Wbudowany frontowo panel diody LED informujący o stanie serwera. - Niezależny od systemu operacyjnego moduł zarządzający, zintegrowany z płytą główną serwera i posiadający minimalną funkcjonalność: - wparcie pracy bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, - dostęp do karty zarządzającej z poziomu przeglądarki webowej (GUI) oraz z poziomu linii komend poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera - wbudowane narzędzia diagnostyczne, - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego, - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna niezależna od systemu operacyjnego, z dostępem do myszy i klawiatury oraz możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD, jeżeli dla wyżej wymienionej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dodać z min. rocznym wsparciem | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Kable połączeniowe | - 2 kable zasilające z wyczką C13-C14. - 1 kabel LAN Cat5 min. 2m. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny w najnowszej wersji pozwalający na uruchomienie min. czterech zalicencjonowanych wirtualnych maszyn działających w trybie wysokiej dostępności ( HA ) na min. dwóch serwerach z odpowiednią ilością zalicencjonowanych rdzeni procesora dla instytucji publicznych. Spełniający poniższe wymagania: - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym lub dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących techologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; - Materiały edukacyjne w języku polskim. Wraz z serwerem wymagane jest również dostarczenie czterdzieści licencji użytkowana ( CAL ) dla instytucji publicznych | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Proszę podać PN produktu oraz ilość. |
| 13 | Wspierane systemy operacyjne i certyfikacja systemów | - Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V - VMware vSphere min. 6.5, 6.7 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. 7.3, 8 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) min. 12, 15 - Oracle Linux min. 7 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 14 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do serwera/macierzy na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Na min. 3dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. - Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Oprogramowanie do wirtualizacji – szt. 1, np. VMware Essentials Plus lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne | System wirtualizacyjny zainstalowany w najnowszej wersji oprogramowania spełniający poniższe wymagania lub równoważny: - Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. - Pojedynczy klaster może się skalować do 3 fizycznych hostów (serwerów) z zainstalowaną warstwą wirtualizacji. - Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć - i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone w 576 logicznych wątków oraz do 12 TB pamięci fizycznej RAM. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-128 procesorowych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość stworzenia dysku maszyny wirtualnej o wielkości do 62 TB. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych - z możliwością przydzielenia do 6 TB pamięci operacyjnej RAM. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć 32 porty szeregowe. - Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. - Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. - Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). - Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003/R2, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, Oracle Enterprise Linux, Debian GNU/Linux, CentOS, FreeBSD, Asianux, NeoKylin Linux, CoreOS, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. - Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. - Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. - Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno, jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej, jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. Dostęp do konsoli może być realizowany z poziomu przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTML5. - Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. - Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. - Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. Mechanizm ten jest elementem składowym rozwiązania i nie wymaga dodatkowej licencji na system operacyjny. - System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. - Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych, aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. - Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). - Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany, bezpieczny mechanizm do automatycznego tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. Mechanizm zapewnia możliwość wykonywania spójnych kopii zapasowych serwerów aplikacyjnych (Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server) oraz replikację kopii zapasowych. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. - Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. - Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA) , aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. - Oprogramowanie musi być zaoferowane z kanału producenta serwera. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Gwarancja producenta | Dostarczony w ramach postępowania oprogramowanie objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie 7x24. |  |

Macierz SAS 12Gb – szt. 1, np. HPE MSA 2050 SAS, FUJITSU ETERNUS DX100 S5 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa i konfiguracja | - Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków HDD i SSD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami. - Architektura modułowa w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski. - Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”. - Każdy skonfigurowany moduł/obudowa posiada układ nadmiarowy zasilania zapewniający ciągłą pracę macierzy bez ograniczeń czasowych i wydajnościowych w przypadku utraty nadmiarowości w danym układzie zasilania. - Obudowa posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. - Możliwość rozbudowy i jednoczesnego podłączeni i używania modułów (tzw. „półek dyskowych”) dla dalszej rozbudowy o dodatkowe dyski w co najmniej dwóch wariantach: - maksimum 2U przy gęstości upakowania min. 24 dyski 2,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS DWPD3 o pojemności min. 800 GB każdy); - maksimum 2U przy gęstości upakowania min. 12 dysków 3,5” typu hotplug (z obsługą dysków SSD SAS DWPD3 o pojemności min. 800 GB każdy) - Możliwość jednoczesnego podłączenia i użycia dowolnego rodzaju i kombinacji półek dyskowych. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Dyski twarde, zarządzanie dyskami i danymi | - Możliwość instalacji dysków typu hot-plug w formacie 2,5” i 3,5”. - Obsługa przestrzeni dyskowej w trybie surowym (tzw. RAW) min. 650 TB bez konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów. - Oferowana macierz musi umożliwiać instalację co najmniej 4 dodatkowych półek dyskowych po dostarczeniu minimalnej liczby dysków określonych w pkt. e). - Dostarczona macierz musi zawierać minimum: - 5 dysków 2,5” SAS o pojemności min. 1.2 TB każdy i prędkości obrotowej min. 10k RPM każdy. - Oferowana macierz musi obsługiwać łącznie minimum 120 dysków wykonanych w technologii typu hot-plug bez konieczności dokupowania/wymiany żadnych innych elementów sprzętowych czy licencyjnych innych niż same półki dyskowe wraz z dyskami. - Macierz jest wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. - Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na dyskach fizycznych co najmniej na poziomie RAID: 1,10,5,6 lub równoważne. - Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy wykonane są w technologii typu hot-plug i posiadają podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex. - Oferowana macierz wspiera poniższe dyski typu hot-plug: - dyski elektroniczne SSD SAS o pojemności min. 800GB DWPD3 oraz 960GB DWPD1 - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 1.2TB i prędkości 10 tysięcy obrotów na minutę, - dyski mechaniczne HDD NL-SAS o pojemności min. 4TB i prędkości obrotowej minimum 7.2 tysięcy obrotów na minutę. - Obsługa dysków typu hot-plug SSD i HDD wyposażonych w porty SAS 12Gb/s. - Obsługa min. 120 dysków SAS SSD w całym rozwiązaniu (jeżeli obsługa przez macierz wymaganej ilości dysków SSD wymaga licencji lub elementów sprzętowych innych niż same półki dyskowe i dyski SSD oraz jeżeli jakiekolwiek funkcjonalności macierzy związane z obsługą dysków SSD wymagają dodatkowej licencji – wymagane jest dostarczenie takich licencji i elementów sprzętowych ze wsparciem na okres równy z wymaganą gwarancją na sprzęt. - Wsparcie dla mieszanej konfiguracji dysków SAS, NearLine-SAS i SSD w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków typu hot-plug. - Możliwość skonfigurowania każdego zainstalowanego dysku typu hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybie dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID lub zapewnia możliwość skonfigurowania równoważnej przestrzeni zapasowej. - W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk. - Możliwość dokonywania w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacji: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupę dyskową. - Macierz wyposażona jest w system tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać min. 64 kopii migawkowych z możliwością rozbudowy min. 512 kopii - jeżeli rozszerzenie do min. 512 kopii migawkowych wymaga dodania dodatkowej licencji, nie należy jej dostarczać. - Obsługa woluminów logiczna o maksymalnej pojemności 128TB. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Kontrolery i pamięci | - Kontrolery macierzy obsługują tryb pracy w układzie active-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 2 kontrolerami. - Każdy z kontrolerów macierzy posiada po minimum 8 GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache musi być identyczna dla wszystkich kontrolerów macierzy. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. - Możliwość wymiany kontrolerów w trybie hot - w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia. - Dla obsługi operacji blokowych I/O kontrolery macierzy wspierają protokół transmisji: SAS 12Gb/s. - Macierz obsługuje rozbudowę pamięci podręcznej cache dla operacji odczytu poprzez wykorzystanie pojemności dysków SSD o min. 800GB dla każdego kontrolera. - W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyskach, przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów, muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania. - Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 72h. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Thin Provisioning oraz migracja danych w obrębie macierzy | - Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia. - Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, nie należy ich dostarczyć. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Interfejsy, porty | - Minimum 2 porty SAS 12Gb front-end przypadające na każdy z kontrolerów, łącznie 4 na macierz wyposażoną w 2 kontrolery. - Macierz dyskowa musi posiadać dedykowane minimum 2 interfejsy RJ-45 Ethernet obsługujące połączenia z prędkością 1Gb/s dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy po 1x RJ 45 na kontroler. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zarządzanie i serwis | - Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą odbywa się w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym. - Zdalne zarządzanie macierzą odbywa się bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji na stacji administratora. - Wbudowane oprogramowanie macierzy obsługuje połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL lub TLS v1.2 dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI bez możliwości wykorzystania technologii Flash przy wykorzystaniu www. - Macierz umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego, kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych SAS dla podłączonych serwerów. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Kable połączeniowe | - 2 kable zasilające z wyczką C13-C14 - 4 sztuki kabli SAS 12Gb min. 1m kompatybilne z dostarczonymi serwerami - 2 kable LAN min. 2m | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Wspierane oprogramowanie | - Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V - VMware vSphere min. 6.5, 6.7 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. 7, 8 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) min. 12, 15 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Dodatkowe funkcjonalności | - Licencja na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń SAS. - Wsparcie mechanizmów QoS (ang. Quality of Services) - Wsparcie dla mechanizmów Space Reclamation. - Obsługa mechanizmów Thin Provisioning czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy. Jeżeli taka funkcjonalność wymaga dodatkowych licencji to należy je dostarczyć wraz z macierzą dla maksymalnej pojemności dyskowej oferowanej macierzy. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do serwera/macierzy na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji 4h w trybie 7x24 od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Producent macierzy musi umożliwiać skuteczne usunięcie awarii wszystkich komponentów macierzy, włącznie z uszkodzonymi dyskami. - Na min. 3 dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Przełącznik LAN 1Gb – szt. 2, np. Aruba 2540, Fortinet FortiSwitch 424E lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość portów | 24 portów RJ-45 porty, 4 porty SFP+ | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Typ portów | 24x RJ-45 z autonegocjacja 10/100/1000 (IEEE 802.3 typu 10Base-T, IEEE 802.3u typu 100Base-TX, IEEE 802.3ab typu 1000Base-T); duplex 10Base-T/100Base-TX: pół lub pełny duplex; 1000Base-T: tylko pełny 4x 10Gigabit Ethernet SFP+ 1 port szeregowy konsoli RJ45 lub USB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Obudowa | 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Rozmiar tablicy adresów MAC | min. 16 000 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Zarządzanie | CLI, WWW, telnet, poza pasmowe konsolowe (port szeregowy RS-232C -RJ45), możliwość scentralizowanego zarządzania przez dedykowane oprogramowanie producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Warstwa przełączania | Layer 3 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Tablica routingu | 1000 wpisów (IPv4) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Prędkość magistrali | 128 Gbps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Przepustowość | 95 Mpps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Opóźnienie | <3.8 µs dla 1000 Mbit | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Bufor pakietów | Min 2 MB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Ilość obsługiwanych VLAN-ów | min. 512 (802.1q) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Funkcje wysokiej dostępności | Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 14 | Agregacja portów | zgodna z 802.3ad LACP | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | QoS | Priorytetyzacja zgodna z 802.1p, DSCP | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 16 | Monitorowanie | RMON, SFLOW lub NETFLOW | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 17 | Oprogramowanie | Aktualizacje dostępne na stronie producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 18 | Pozostałe funkcje | LLDP ,LLDP-MED , obsługa ramek typu Jumbo, DHCP snooping , BPDU Guard , wsparcie dla IPv4 i Ipv6 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 19 | Zasilanie | 100 - 127 / 200 - 240 VAC | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 20 | Akcesoria | Razem z przełącznikami należy dostarczyć kompatybilne wkładki: 1 kabel zasilający z wyczką C13-C14. 1 szt. wkładki 10Gigabit Ethernet SFP+ LC Duplex Multi-mode 1 szt. kabel LC Multi-mode OM3 o długości min. 3m | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 21 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie wymiany urządzenia w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki - Dożywotnią gwarancja na sprzęt z ograniczeniem do 5 lat obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) - Wysyłka NBD w przypadku awarii dla gwarancji dożywotniej ograniczonej do 5 lat. - Dożywotni dostęp do aktualizacji firmware switcha. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… |

Serwer kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem – szt. 1, np. HPE DL360 Gen10, FUJITSU RX2530 M5 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Typ Rack, wysokość max. 1U. - Komplet komponentów do instalacji w standardowej szafie rack 19”wraz z ramieniem do mocowania kabli. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Płyta główna | - Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera z możliwością instalacji procesorów do 28 rdzeniowych i mocy 205W. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Sloty rozszerzeń | - 2 aktywne gniazda PCIe Gen3 pod urządzenia I/O, w tym min. 1 slot x16. - Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCIe Gen3 x16. - 1 aktywne gniazdo PCIe po obsadzeniu wymaganymi kartami pozostaje wolne pod dalszą rozbudowę. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Procesory | - Zainstalowany 1 procesor min. 10-rdzeniowy z częstotliwością bazową 2.4GHz w architekturze x86, np. Intel Xeon-Silver 4210R. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Pamięć RAM | - Zainstalowane min. 96 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933 MHz w kościach o pojemności co najmniej 32GB. - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci: Advanced ECC, Rank sparing (online spare). - Serwer z obsługą pamięci typu DCPMM. - Minimum 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany w dedykowanym slocie kontroler sprzętowy z 2GB cache, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS/SATA oraz obsługujący poziomy: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - Zainstalowany dodatkowy kontroler SAS HBA 12Gb kompatybilny z biblioteką taśmową. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Dyski twarde | - Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5”. - Zainstalowane min. 6 dysków SSD o pojemności co najmniej 960 GB każdy. - Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD lub SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID1. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Kontrolery LAN, iSCSI | - Zainstalowana w dedykowanym slocie karta czteroportowa 1Gb RJ45. - Dedykowany 1 port 1Gb RJ45 dla karty zarządzającej. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Porty | - Zintegrowana karta graficzna ze złączem graficznym na tylnym panelu. - Złącza USB: min. 5 portów USB 3.0 w tym 1szt. na froncie obudowy, 1szt. wewnątrz obudowy. - Ilość dostępnych złączy graficznych i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, itp. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze typu hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) i mocy max. 500W każdy. - Redundantne wentylatory typu hotplug. - Model serwera zgodny ze standardem ASHRAE Class A4, czyli umożliwiający pracę ciągłą urządzenia w temperaturze otoczenia równej 45oC. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 11 | Zarządzanie | - Wbudowany frontowo panel diody LED informujący o stanie serwera. - Niezależny od systemu operacyjnego moduł zarządzający, zintegrowany z płytą główną serwera i posiadający minimalną funkcjonalność: - wparcie pracy bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP, - dostęp do karty zarządzającej z poziomu przeglądarki webowej (GUI) oraz z poziomu linii komend poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera - wbudowane narzędzia diagnostyczne, - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego, - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna niezależna od systemu operacyjnego, z dostępem do myszy i klawiatury oraz możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD, jeżeli dla wyżej wymienionej funkcjonalności wymagana jest dodatkowa licencja to należy ją dodać z min. rocznym wsparciem | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 12 | Kable połączeniowe | - 2 kable zasilające z wyczką C13-C14. - 2 kable LAN Cat5 min. 2m. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 13 | Zainstalowany system operacyjny | System operacyjny w najnowszej wersji pozwalający na uruchomienie min. dwóch zlicencjonowanych wirtualnych maszyn z odpowiednią ilością zlicencjonowanych rdzeni procesora dla instytucji publicznych. Spełniający poniższe wymagania: - Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym lub dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących techologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; - Materiały edukacyjne w języku polskim. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Proszę podać PN produktu oraz ilość. |
| 13 | Oprogramowanie kopii zapasowych | System kopii zapasowych misi umożliwiać realizację poniższych wymagań dla minimum 10 VM lub dwóch dwuprocesorowych serwerów fizycznych lub równoważny: - pracę w środowisku wirtualizotora - wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych oraz baz i aplikacji z wewnątrz maszyn wirtualnych dedykowanym agentem aplikacyjnym - funkcjonalność backupu syntetycznego z wykorzystaniem CBT dla Vmware - wykorzystywanie mechanizmów deduplikacji globalnej o bloku deduplikacyjnym nie większym niż 128KB, oraz mechanizmów kompresji i szyfrowania - wsparcie dla backupu dedykowanymi agentami dla aplikacji i baz, minimum dla: MS SQL, mySQL, Postgres na platformie Windows i Linux - deduplikacja blokowa wykonywana poprzez oprogramowanie backupowe – niezależna od warstwy sprzętowej: macierz dyskowa, appliance, deduplikator - licencjonowanie oparte o ilość maszyn wirtualnych albo ilość fizycznych procesorów wirtualizatora, lub alternatywnie na ilość danych produkcyjnych (FET) z tym iż ilość licencji musi uwzględniać dwukrotny przyrost tych danych, a więc 2xFET - odzyskiwanie pojedynczych plików z backupu całej maszyny wirtualnej - możliwość replikacji danych i składowania kopii backupowych w chmurze minimum dla Azure, AWS, Google – jeśli potrzebne są dodatkowe komponenty lub licencje to muszą być zaoferowane - zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows Server 2019, 2016, 2012R2 VMWare vSphere 6.7, Suse Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux, Hyper-V Server - Bezterminowa licencja na oprogramowanie - System musi posiadać rozbudowany system raportowania dla administratorów, minimalny zestaw dostępnych raportów to: - Raport wykorzystania licencji - Raport wykonanych zadań backupowych - System musi zapewniać funkcjonalność równoległego wykonywania kopii danych backupowanych – inline copy (tego samego zestawu danych pojedynczego klienta) na minimum dwa docelowe różne urządzenia przechowywania danych - Licencja komercyjna (Zamawiający wyklucza możliwość dostawy licencji akademickich oraz dla administracji publicznej) - System musi zapewniać funkcjonalność wykonywania zadania backupu wieloma równoległymi strumieniami – tzw. multistreaming. Polega ona na tym iż agent systemu równolegle czyta różne obszary danych i bez pośredniczenia dysków automatycznie wysyła je do serwera, który zapisuje te dane albo na dyski albo na nośniki taśmowe. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla dowolnych typów danych: backup plikowy, bazodanowy, całych maszyn wirtualnych - W przypadku użycia agenta do backupu danych z wewnątrz maszyny wirtualnej musi istnieć możliwość włączenia deduplikacji na źródle celem zminimalizowania ilości transmitowanych danych - System musi przechowywać kopie backupowe w oparciu o czas, musi istnieć możliwość zmiany czasu (retencji) dla już przechowywanych danych w sposób elastyczny i nie powodujący konieczności kopiowania danych - Zaoferowane licencjonowanie nie może ograniczać wielkości przestrzeni do składowania kopii backupowych także dla danych zdeduplikowanych, ilości replik tych danych, ilość komponentów systemu backupowego - Wsparcie na oprogramowanie objęte min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta w trybie 7x24. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. Proszę podać PN produktu oraz ilość |
| 14 | Wspierane systemy operacyjne i certyfikacja systemów | - Windows Server min. 2016, 2019, 2019 Hyper-V - VMware vSphere min. 6.5, 6.7 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) min. 7.3, 8 - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) min. 12, 15 - Oracle Linux min. 7 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 15 | Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracje CE lub równoważną. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 16 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do serwera/macierzy na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Na min. 3dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. - Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

Biblioteka taśmowa – szt. 1, np. HPE MSL 1/8, FUJITSU ETERNUS LT20 S2 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Biblioteka musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”z max. 1U wysokości oraz musi mieć 8 slotów | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Napęd taśmowy | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w jeden napęd LTO Ultrium 6 Half High SAS 12Gb | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Taśmy LTO | 40 szt. LTO-6, 1 szt. taśmy czyszczącej | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Zarządzenie | Biblioteka musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Kabel | 1 szt. kabla SAS 12Gb kompatybilnego z serwerem kopii zapasowych | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Współpraca z oprogramowaniem | Biblioteka musi być kompatybilna z oprogramowanie kopii zapasowych min.: - CommVault - Veritas NetBackup - Veeam | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Gwarancja producenta | - Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta. - Elementy, z których zbudowane są urządzenia muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzeń komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. - Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno modelu produktu jak i jego producenta. - Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej. - Serwis ofertowanych urządzeń musi być realizowany bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowany przez producenta podmiot, uprawniony do świadczenia usług serwisowych w imieniu producenta (tzw. autoryzacja serwisowa). - Urządzenia na etapie dostawy od producenta do Zamawiającego nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. - Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów ich otwierania. - Wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny oraz wszystkie wymagane licencje muszą być składnikami oferowanych urządzeń, a dodatkowo muszą być przypisane do urządzenia na etapie jego produkcji. - Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i pokazania szczegółowej konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego. - Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 36 miesięcznym okresem gwarancji producenta, wraz z usługą serwisu gwarancyjnego świadczoną w miejscu instalacji z czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki. - Zamawiający wymaga aby uszkodzone dyski twarde w oferowanych urządzeniach mogły być zachowane i nie przekazywane do serwisu. - Zamawiający musi mieć w okresie gwarancji zapewniony dostęp i uprawnienia do samodzielnego pobierania z portalu internetowego producenta aktualnych wersji oprogramowania układowego urządzeń i ich komponentów. - Zamawiający wymaga aby aktualizacja firmware'u urządzeń była możliwa bez konieczności otwierania zgłoszenia w serwisie producenta. - Na min. 3dni przed dostawą sprzętu należy przesłać Zamawiającemu wykaz numerów seryjnych oferowanych urządzeń celem weryfikacji u ich producenta spełnienia w/w wymagań. Dopuszczalne jest dostarczenie polskiego lub angielskiego oświadczenia producenta z podanymi numerami seryjnymi potwierdzające w/w wymagania. | TAK/NIE* Proszę podać dedykowany adres email oraz nr telefonu serwisu producenta do obsługi zgłoszeń serwisowych …………………………………………….. Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych ……………………………… Proszę podać pełen adres internetowy strony producenta, gdzie można zweryfikować gwarancję ……………………………… |

System ochrony aplikacji webowych – szt. 1, np. Fortinet FortiWeb-VM02, Imperva SecureSphere V1000 lub inne spełniające poniższe wymagania.

System ochrony aplikacji webowych oraz XML będzie wykrywał i blokował ataki na poziomie warstwy aplikacyjnej HTTP/HTTPS. System powinien zostać dostarczony w postaci platformy instalowanej w środowisku wirtualnym VMware, Microsoft Hyper-V, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architektura systemu | - Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania wymaganym jest aby elementy systemu pracowały w oparciu o dedykowane oprogramowanie, wzmocnione z punktu widzenia bezpieczeństwa. - Dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje podstawowe oraz zastosowane w nich technologie pochodziły od jednego producenta. Nie dopuszcza się aby elementy funkcji podstawowych zastosowanych w systemie były opracowane przez firmy trzecie. - Musi istnieć możliwość implementacji systemu w trybach: „reverse proxy” lub „transparent” - Produkt nie może posiadać ograniczeń co do ilości chronionych aplikacji web. - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 domen administracyjnych (ról), w których poszczególni administratorzy zarządzają określonymi funkcjami systemu. - System powinien mieć możliwość pracy w konfiguracji HA (High Availability) w trybie Active-Passive i Active-Active. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Parametry fizyczne systemu | - System realizujący funkcje podstawowe musi obsługiwać minimum: - 4 interfejsy sieciowe - Ilość wirtualnych procesorów vCPU: 2 - Ilość wirtualnej pamięci vRAM: 8 - Ilość wirtualnej powierzchni dyskowej vHDD: 500GB | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Parametry wydajnościowe | - Przepustowość dla ruchu HTTP z obsługą funkcji Web Application Firewall – min. 100Mbps | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Podstawowe funkcje systemu | System musi realizować co najmniej poniższe funkcje: - Obsługa protokołów: http 1.1, http 2.0. - Automatyczne tworzenie profili ochronnych aplikacji na bazie zaobserwowanego ruchu. Możliwość wyboru trybu wymuszania wyuczonego schematu bez konieczności akceptacji przez administratora. - Automatyczne tworzenie profilu ochrony przed botami na bazie zaobserwowanego ruchu użytkowników - Podział obciążenia na kilkanaście serwerów (loadbalancing) z mechanizmami weryfikacji stanu pracy serwerów. Wsparcie dla różnych mechanizmów podziału obciążenia typu „losowo”, „najmniejsza liczba połączeń”. - Wsparcie dla mechanizmów „session persistence” dla co najmniej „cookie” - Terminowanie połączeń SSL dla wybranych chronionych serwisów. Wsparcie dla TLS 1.1, TLS 1.2. TLS 1.3. - Możliwość analizy ruchu do aplikacji po protokołach HTTP/HTTPS w oparciu o zaimplementowane polityki bezpieczeństwa. - Ochrona aplikacji www przed takimi zagrożeniami jak: • SQL and OS Command Injection. • Cross Site Scripting (XSS). • Cross Site Request Forgery. • Outbound Data Leakage. • HTTP Request Smuggling. • Buffer Overflow. • Encoding Attacks. • Cookie Tampering / Poisoning. • Session Hijacking. • Forceful Browsing /Directory Traversal. • Ochrona przed innymi zagrożeniami specyfikowanymi przez listę OWASP. • DoS w warstwie aplikacji. • Ochrona przed atakami typu Brute force. • Ochrona przed atakami clickjacking. • Ochrona przed credential stuffing. - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem informacji poufnych. - Filtrowanie ruchu do aplikacji w oparciu o geo-lokalizację. - Analiza komunikacji w oparciu o bazy reputacyjne adresów IP, dostarczane przez producenta rozwiązania. - Wsparcie dla ochrony HTTP/1.1 i HTTP/2 oraz offload dla HTTP/1.1 i HTTP/2 w trybie pracy reverse proxy. - Wsparcie dla ochrony cookie - Content routing na bazie parametrów http oraz certyfikatów X.509. - Ochrona przed Web Scraping. - Bezpieczne udostępnianie (publikacja) aplikacji OWA oraz SharePoint w Internecie z uwierzytelnieniem NTLM oraz Kerberos - Wsparcie dla aplikacji wykorzystujących AJAX oraz JSON, XML, AMF3. - Ochrona przed atakami typu SLOW (Slowloris i podobne). - Możliwość selektywnego wyłączania blokowania ataków dla sygnatur oraz obszarów aplikacji. Dodanie wyjątków dla sygnatur na podstawie wielu parametrów: • Metoda HTTP. • Parameter http. • Host. • Url. • Cookie. - Funkcja korzystania ze źródłowego adresu IP przekazywanego w nagłówku http „X-Forwared-For”. - Możliwość konfigurowania własnych stron z informacjami o błędzie w reakcji na wykryty incydent. - Sprawdzanie sekwencji otwieranych stron. - Sprawdzanie pól w nagłówkach http oraz samym protokole. Sprawdzanie długości payload’u HTML. - Wsparcie dla walidacji i blokowania niepoprawnego formatu JSON i XML. - Przydzielanie różnych certyfikatów dla różnych nazw domenowych. - Ochrona przed atakami MiTB (Man-in-the-Browser) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Wymagane funkcje dodatkowe | - Kontrola antywirusowa dla komunikacji http realizowana na firewall’u aplikacyjnym WAF lub w zewnętrznym systemie. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Możliwość integracji z usługą w chmurze typu Sandbox w celu rozpoznawania nieznanych dotąd zagrożeń. - Skaner aplikacji WWW realizowany bezpośrednio na firewall’u aplikacyjnym lub zewnętrznym systemie (w przypadku zewnętrznego systemu skanującego – musi istnieć możliwość importu wyników skanowania do systemu WAF oraz na tej podstawie konfiguracji polityk ochrony). W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Ochrona przed podmianą strony WWW realizowana bezpośrednio na firewall’u aplikacyjnym WAF lub zewnętrznym systemie. W ramach postępowania muszą zostać dostarczone wszystkie elementy (urządzenia, licencje) niezbędne do uruchomienia tej funkcji. - Domyślne szablony ochrony WWW. - Wsparcie dla CAPTCHA lub Real Browser Enforcement do weryfikacji użytkowników. - Budowa rankingu lub określanie poziomu zagrożenia dla ruchu (użytkownika w Internecie) z możliwością określenia progów dla poszczególnych akcji: logowanie, blokowanie, kwarantanna czasowa. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zarządzanie | - Dostarczony system musi umożliwiać lokalne zarządzanie z wykorzystaniem protokołów HTTPS, SSH. - Element systemu pełniący funkcję Web Application Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: debug, packet capture lub inne przechwytujące pakiety w surowej postaci (np. tcpdump). - Powinna istnieć możliwość zdefiniowania co najmniej 3 lokalnych kont administracyjnych. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Logowanie i Raportowanie | - System musi zapewniać lokalne logowanie oraz raportowanie - w oparciu o zestaw predefiniowanych wzorców raportów. - Możliwość logowania do zewnętrznego serwera syslog i SIEM. - Obsługa powiadomień o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa mailem. - Powiadomienia o zdarzeniach systemowych oraz incydentach bezpieczeństwa za pośrednictwem trapów SNMP. |  |
| 8 | Certyfikaty | - Z punktu widzenia jakości i skuteczności rozwiązania koniecznym jest przedstawienie wyników testów niezależnych organizacji, np. NSS Labs, ICSA Labs lub równoważnego. |  |
| 9 | Sygnatury, subskrypcje | - Bazy sygnatur wykorzystywane przez funkcje ochronne powinny być systematycznie aktualizowane zgodnie ze zdefiniowanych harmonogramem. - W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych i serwisów. Powinny one obejmować: sygnatury i profile ochrony dla aplikacji www oraz bazy reputacyjne adresów IP na okres 36 miesięcy. |  |
| 10 | Gwarancja producenta | - System musi być objęty serwisem wsparcia technicznego producenta w trybie 24x7 przez okres 36 miesięcy. |  |

Konsola KVM – szt. 1, np. HPE LCD8500 + Console Switch G3 0x1x8, FUJITSU KVM0108A + RC25 lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | 1U 17in LCD. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Przełącznik KVM | 8 portów. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Klawiatura | Klawiatura do szafy rack, zintegrowana z urządzeniem wskazującym. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. |
| 4 | Kable | Komplet kabli USB pozwalający na podłączenie 8 serwerów | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Gwarancja producenta | 36 miesięcy gwarancji producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

Szafa Rack 42U – szt. 1, np. HPE 42U Advanced Rack, FUJITSU PRIMECENTER M2 42U lub inne spełniające poniższe wymagania.

Oferowany model  ……………………..			Producent  ………………….

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Szafa stojąca 19" przeznaczona do zastosowań wewnątrz pomieszczeń - Drzwi przednie i tylnie perforowane wraz z kompletem kluczy - Zdejmowane i zamykane na klucz panele boczne - Przepusty kablowe na górze szafy - 4 szt. nóżek i kółek - Kompatybilna z wyspecyfikowanymi serwerami oraz macierzą | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Wymiary | - Wysokość 42U - Szerokość 600mm - Głębokość 1200mm | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | PDU | - 2 szt. instalowane w pionie 3.6 kVA z min. 13 gniazd C13 - Zdalne zarządzanie i monitorowanie - Wyświetlacz LED | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 4 | Maksymalne obciążenie szafy | - Statyczne: 840kg - Dynamiczne: 1000kg | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | Kolor | Ciemnoszary lub czarny | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Gwarancja producenta | 36 miesięcy gwarancji producenta | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |

Kolokacja – szt. 1, np. Technopark "Pomerania", Akademickie Centrum Informatyki, Asseco DS „Centrum Danych Szczecin”.

Dostawca  ……………………..

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość U | Ilość U dobranych urządzeń | TAK/NIE* Proszę podać ilość U ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 2 | Ilość adresów IPv4 | min. 6 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 3 | Przepustowość | min. 50mbps/50mbps (download/upload) | TAK/NIE* ………………………………………………………………. |
| 4 | Dostępność | 24/7/365 | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 5 | SLA | 99% - 3,65 dnia w ciągu roku, - 7,31 godzin w miesiącu, - 1,68 godzin w tygodniu, - 14,40 minut dziennie. | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 6 | Zasilanie | - min. dwa obwody - zabezpieczenie UPS oraz agregatem prądotwórczym | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 7 | Monitoring | Dostęp do nagrań szafy z urządzeniami Zamawiającego | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 8 | Inne | Zdalne ręce | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 9 | Zasięg | do 10 km od siedziby Zamawiającego, ul. Korsarzy 34, Szczecin | TAK/NIE* Proszę podać ilość km ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |
| 10 | Okres | min. 10 miesięcy | TAK/NIE* ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. ………………………………………………………………. |